Tabell A

| UN Nr. | Navn og beskrivelse | Klasse | Klassifiseringskoder | Emballasje­­gruppe | Faresedler (og rangerings-merker) | Spesielle bestem-melser | Begrensede og ­unntatte mengder Emballerings­bestemmelser |  | Emballasje |  |  |  |  | Multimodale tanker og bulkcontainere |  | ADR/RID tank |  | Kjøretøy for tank- transport | Transport- kategori (Tunnel-begrens-ningskode) Kolli | Spesielle transportbestemmelser |  |  |  | Ekspress-gods RID | Fare-nummer | UN Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emballeringsbestemmelser | Spesielle emballe-ringsbe-stemmelser | Bestem- melser om samem-ballering |  |  | Bestem-melse | Spesielle bestem- melser | Tank kode | Spesielle bestemmelser |  |  | Kolli | Bulk | Lasting, lossing og håndtering | Gjennom-føring av transporten ADR |  |  |  |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 5.3.4 | 3.3 | 3.4, 3.5.1.2 |  | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |  |  | 4.2.5.2 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 7.6 | 5.3.2.3 |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) |  |  | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19 ADR) | (19 RID) | (20) | (1) |
| 0004 | AMMONIUMPIKRAT tørt eller fuktet med under 10 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(a) (b)(c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0004 |
| 0005 | AMMUNISJON, spreng | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0005 |
| 0006 | AMMUNISJON, spreng | 1 | 1.1E |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1E | 0006 |
| 0007 | AMMUNISJON, spreng | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0007 |
| 0009 | AMMUNISJON, BRANN, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0009 |
| 0010 | AMMUNISJON, BRANN, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0010 |
| 0012 | AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL eller AMMUNISJON, HÅNDVÅPEN | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P130 LP101 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4S | 0012 |
| 0014 | AMMUNISJON, LØS eller AMMUNISJON, LØS, HÅNDVÅPEN eller AMMUNISJON FOR VERKTØY, LØS | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P130 LP101 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4S | 0014 |
| 0015 | AMMUNISJON, RØYK, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0015 |
| 0015 | AMMUNISJON, RØYK, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholdende etsende stoffer | 1 | 1.2G |  | 1 +8 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0015 |
| 0015 | AMMUNISJON, RØYK, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder stoff som er giftig ved innånding | 1 | 1.2G |  | 1 +6.1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.2G | 0015 |
| 0016 | AMMUNISJON, RØYK, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0016 |
| 0016 | AMMUNISJON, RØYK, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder etsende stoff | 1 | 1.3G |  | 1 +8 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0016 |
| 0016 | AMMUNISJON, RØYK, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder stoff som er giftig ved innånding | 1 | 1.3G |  | 1 +6.1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.3G | 0016 |
| 0018 | AMMUNISJON, TÅREGASS, med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2G |  | 1 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.2G | 0018 |
| 0019 | AMMUNISJON, TÅREGASS, med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3G |  | 1 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.3G | 0019 |
| 0020 | AMMUNISJON, GIFTIG med sprengladning, utstøterladning eller drivladning RID: ikke tillatt | 1 | 1.2K | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0020 |
| 0021 | AMMUNISJON, GIFTIG med sprengladning, utstøterladning eller drivladning RID: ikke tillatt | 1 | 1.3K | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0021 |
| 0027 | SVARTKRUTT, granulert eller i pulverform | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P113 | PP50 | MP20 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0027 |
| 0028 | SVARTKRUTT, PRESSET, eller SVARTKRUTT I PELLETS | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P113 | PP51 | MP20 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0028 |
| 0029 | TENNERE, IKKE ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0029 |
| 0030 | TENNERE, ELEKTRISKE for ­sprengning | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0030 |
| 0033 | BOMBER med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0033 |
| 0034 | BOMBER med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0034 |
| 0035 | BOMBER med sprengladning | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0035 |
| 0037 | BOMBER, FOTO-FLASH | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0037 |
| 0038 | BOMBER, FOTO-FLASH | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0038 |
| 0039 | BOMBER, FOTO-FLASH | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0039 |
| 0042 | OVERDRAGERE uten detonator | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P132 a) eller b) |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0042 |
| 0043 | LADNINGER, BRISTE, eksplosive | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0043 |
| 0044 | TENNHETTER, TENNSKRUER | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0044 |
| 0048 | LADNINGER, SPRENG | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0048 |
| 0049 | PATRONER, LYS | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0049 |
| 0050 | PATRONER, LYS | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0050 |
| 0054 | PATRONER, SIGNAL | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0054 |
| 0055 | PATRONHYLSER, TOMME, MED TENNHETTE | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P136 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0055 |
| 0056 | BOMBER, DYPVANNS | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0056 |
| 0059 | LADNINGER, RETTET uten detonator | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0059 |
| 0060 | LADNINGER, TILLEGGS, EKSPLOSIVE | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P132 a) eller b) |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0060 |
| 0065 | LUNTE, DETONERENDE, fleksibel | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0065 |
| 0066 | LUNTE, TENN (stupin) | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P140 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4G | 0066 |
| 0070 | KABELKUTTERE, EKSPLOSIVE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0070 |
| 0072 | CYCLOTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX), FUKTET med ikke under 15 masse­prosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112 (a) | PP45 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0072 |
| 0073 | DETONATORER FOR AMMUNISJON | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0073 |
| 0074 | DIAZODINITROFENOL, FUKTET med ikke under 40 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | 0 | E0 | P110 (b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0074 |
| 0075 | DIETYLENGLYKOLDINITRAT, DESENSITERT med ikke under 25 masseprosent ikke flyktig, ikke vannløselig flegmatiseringsmiddel | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0075 |
| 0076 | DINITROFENOL, tørr eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1+ 6.1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a) (b)(c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.1D | 0076 |
| 0077 | DINITROFENOLATER, alkali­metaller, tørre eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.3C |  | 1+ 6.1 (+13) |  | 0 | E0 | P114 (a) (b) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.3C | 0077 |
| 0078 | DINITRORESORCINOL, tørr eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(a) (b)(c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0078 |
| 0079 | HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPICRYLAMIN; HEXYL) | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0079 |
| 0081 | SPRENGSTOFF, TYPE A | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 616 617 | 0 | E0 | P116 | PP63 PP66 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0081 |
| 0082 | SPRENGSTOFF, TYPE B | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B9 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 V12 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0082 |
| 0083 | SPRENGSTOFF, TYPE C | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 267 617 | 0 | E0 | P116 |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0083 |
| 0084 | SPRENGSTOFF, TYPE D | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0084 |
| 0092 | BLUSS, BAKKE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0092 |
| 0093 | BLUSS, LUFT | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0093 |
| 0094 | LYSSATS | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P113 | PP49 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0094 |
| 0099 | LADNINGER, PERFORERING, EKSPLOSIVE, uten detonator, for bruk i oljebrønner | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0099 |
| 0101 | LUNTE, IKKE DETONERENDE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P140 | PP74 PP75 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0101 |
| 0102 | LUNTE, DETONERENDE, metalldekket | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0102 |
| 0103 | LUNTE, TENN (stupin), rørformet, metalldekket | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P140 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0103 |
| 0104 | LUNTE, DETONERENDE, MODERATVIRKENDE, metalldekket | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0104 |
| 0105 | SVARTKRUTTLUNTE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P140 | PP73 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0105 |
| 0106 | BRANNRØR | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0106 |
| 0107 | BRANNRØR, TENNRØR | 1 | 1.2B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2B | 0107 |
| 0110 | GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0110 |
| 0113 | GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | 0 | E0 | P110(b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0113 |
| 0114 | GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN) FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | 0 | E0 | P110(b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0114 |
| 0118 | HEXOLIT (HEXOTOL, tørr eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0118 |
| 0121 | TENNERE | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0121 |
| 0124 | PERFORERINGSRØR, LADET, for oljebrønner, uten detonator | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0124 |
| 0129 | BLYAZID, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | 0 | E0 | P110(b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0129 |
| 0130 | BLYSTYFNAT (BLYTRINITRORESORCINAT), FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | 0 | E0 | P110(b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0130 |
| 0131 | LUNTETENNERE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0131 |
| 0132 | DEFLAGRERENDE METALLSALT AV AROMATISKE NITRODERIVATER, N.O.S. | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P114(a) (b) | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0132 |
| 0133 | MANNITOLHEXANITRAT, (NITROMANITT) FUKTET med ikke under 40 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112(a) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0133 |
| 0135 | KVIKKSØLVFULMINAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | 0 | E0 | P110(b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0135 |
| 0136 | MINER med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0136 |
| 0137 | MINER med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0137 |
| 0138 | MINER med sprengladning | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0138 |
| 0143 | NITROGLYSEROL, DESENSITERT med ikke under 40 masseprosent ikke flyktig, ikke vannløselig flegmatiseringsmiddel | 1 | 1.1D |  | 1+ 6.1 (+15) | 266 271 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.1D | 0143 |
| 0144 | NITROGLYSEROL SOM ER LØST I ALKOHOL med over 1 % men ikke over 10 % nitroglyserol | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 358 | 0 | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0144 |
| 0146 | NITROSTIVELSE, tørr eller fuktet med under 20 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0146 |
| 0147 | NITROUREA | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0147 |
| 0150 | PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN), FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann eller DESENSITERT med ikke under 15 masseprosent flegmatiseringsmiddel | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112(a) (b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0150 |
| 0151 | PENTOLIT tørr eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0151 |
| 0153 | TRINITROANILIN (PIKRAMID) | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0153 |
| 0154 | TRINITROFENOL (PIKRINSYRE), tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(a) (b)(c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0154 |
| 0155 | TRINITROKLORBENZEN (PIKRYLKLORID) | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0155 |
| 0159 | BALLISTITTMASSE (KRUTTMASSE), FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) | 266 | 0 | E0 | P111 | PP43 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0159 |
| 0160 | KRUTT, RØYKSVAKT | 1 | 1.1C |  | 1 (+15) |  | 0 | E0 | P114(b) | PP50 PP52 | MP20 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0160 |
| 0161 | KRUTT, RØYKSVAKT | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(b) | PP50 PP52 | MP20 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0161 |
| 0167 | PROSJEKTILER med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0167 |
| 0168 | PROSJEKTILER med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0168 |
| 0169 | PROSJEKTILER med sprengladning | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0169 |
| 0171 | AMMUNISJON, LYS, med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0171 |
| 0173 | UTLØSERMEKANISMER, EKSPLOSIVE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0173 |
| 0174 | NAGLER, EKSPLOSIVE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0174 |
| 0180 | RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0180 |
| 0181 | RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.1E |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1E | 0181 |
| 0182 | RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.2E |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2E | 0182 |
| 0183 | RAKETTER med kaldt hode | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0183 |
| 0186 | RAKETTMOTORER | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0186 |
| 0190 | EKSPLOSIVPRØVER, annet enn initialeksplosiver | 1 |  |  |  | 16 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0190 |
| 0191 | SIGNALMIDLER, HÅND | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0191 |
| 0192 | SIGNALER, JERNBANESPOR, EKSPLOSIVE | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0192 |
| 0193 | SIGNALER, JERNBANESPOR, EKSPLOSIVE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0193 |
| 0194 | SIGNALER, NØD, skip | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0194 |
| 0195 | SIGNALER, NØD, skip | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0195 |
| 0196 | SIGNALER, RØYK | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0196 |
| 0197 | SIGNALER, RØYK | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0197 |
| 0204 | LODDSKUDD, EKSPLOSIVE | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0204 |
| 0207 | TETRANITROANILIN | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0207 |
| 0208 | TRINITROFENYLMETYLNITRAMIN (TETRYL) | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0208 |
| 0209 | TRINITROTOLUEN (TNT), tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) | PP46 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0209 |
| 0212 | SPORLYS FOR AMMUNISJON | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0212 |
| 0213 | TRINITROANISOL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0213 |
| 0214 | TRINITROBENZEN, tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0214 |
| 0215 | TRINITROBENZOSYRE, tørr eller fuktet med under 30 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0215 |
| 0216 | TRINITRO-m-KRESOL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0216 |
| 0217 | TRINITRONAFTALEN | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0217 |
| 0218 | TRINITROFENETOL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0218 |
| 0219 | TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRE), tørr eller fuktet med ikke under 20 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0219 |
| 0220 | UREANITRAT tørr eller fuktet med under 20 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0220 |
| 0221 | STRIDSHODER, TORPEDOER med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0221 |
| 0222 | AMMONIUMNITRAT | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 370 | 0 | E0 | P112(b) (c) IBC100 | PP47 B3, B17 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0222 |
| 0224 | BARIUMAZID, tørr eller fuktet med under 50 masseprosent vann RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 +6.1 |  | 0 | E0 | P110(b) | PP42 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |  | 0224 |
| 0225 | OVERDRAGERE MED DETONATOR | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0225 |
| 0226 | CYCLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN (HMX; OCTOGEN), FUKTET med ikke under 15 masse­prosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112(a) | PP45 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0226 |
| 0234 | NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, tørr eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(a) (b) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0234 |
| 0235 | NATRIUMPICRAMAT, tørr eller fuktet med under 20 masseprosent vann | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(a) (b) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0235 |
| 0236 | ZIRCONIUMPICRAMAT, tørr eller fuktet med under 20 masseprosent vann | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(a) (b) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0236 |
| 0237 | LADNINGER, RETTET, FLEKSIBLE, LINEÆRE | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P138 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0237 |
| 0238 | RAKETTER, LINEKASTERE | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0238 |
| 0240 | RAKETTER, LINEKASTERE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0240 |
| 0241 | SPRENGSTOFF, TYPE E | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B10 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V12 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0241 |
| 0242 | LADNINGER, DRIV FOR ARTILLERI OG BOMBEKASTER | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0242 |
| 0243 | AMMUNISJON, BRANN, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2H |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2H | 0243 |
| 0244 | AMMUNISJON, BRANN, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3H |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3H | 0244 |
| 0245 | AMMUNISJON, RØYK, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2H |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2H | 0245 |
| 0246 | AMMUNISJON, RØYK, HVITT FOSFOR med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3H |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3H | 0246 |
| 0247 | AMMUNISJON, BRANN, flytende eller gel, med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3J | 0247 |
| 0248 | INNRETNINGER, VANNAKTIVERBARE med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.2L |  | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.2L | 0248 |
| 0249 | INNRETNINGER, VANNAKTIVERBARE med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3L |  | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.3L | 0249 |
| 0250 | RAKETTMOTORER MED HYPERGOLE VÆSKER med eller uten utstøterladning | 1 | 1.3L |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.3L | 0250 |
| 0254 | AMMUNISJON, LYS med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0254 |
| 0255 | TENNERE, ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0255 |
| 0257 | BRANNRØR, TENNRØR | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0257 |
| 0266 | OKTOLIT, (OKTOL), tørt eller fuktet med under 15 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0266 |
| 0267 | TENNERE, IKKE ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0267 |
| 0268 | OVERDRAGERE MED DETONATOR | 1 | 1.2B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2B | 0268 |
| 0271 | LADNINGER, DRIV | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0271 |
| 0272 | LADNINGER, DRIV | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0272 |
| 0275 | PATRONER, DRIV | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0275 |
| 0276 | PATRONER, DRIV | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0276 |
| 0277 | PATRONER, PERFORERINGS, FOR OLJEBRØNNER | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0277 |
| 0278 | PATRONER, PERFORERINGS, FOR OLJEBRØNNER | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0278 |
| 0279 | LADNINGER, DRIV FOR ARTILLERI OG BOMBEKASTER | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0279 |
| 0280 | RAKETTMOTORER | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0280 |
| 0281 | RAKETTMOTORER | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0281 |
| 0282 | NITROGUANIDIN (PIKRIT), tørr eller fuktet med under 20 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0282 |
| 0283 | OVERDRAGERE uten detonator | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P132 a) eller b) |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0283 |
| 0284 | GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0284 |
| 0285 | GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprengladning | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0285 |
| 0286 | STRIDSHODER, RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0286 |
| 0287 | STRIDSHODER, RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0287 |
| 0288 | LADNINGER, RETTET, FLEKSIBLE, LINEÆRE | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P138 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0288 |
| 0289 | LUNTE, DETONERENDE, fleksibel | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0289 |
| 0290 | LUNTE, DETONERENDE, metalldekket | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0290 |
| 0291 | BOMBER med sprengladning | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0291 |
| 0292 | GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0292 |
| 0293 | GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprengladning | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0293 |
| 0294 | MINER med sprengladning | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0294 |
| 0295 | RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0295 |
| 0296 | LODDSKUDD, EKSPLOSIVE | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0296 |
| 0297 | AMMUNISJON, LYS med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0297 |
| 0299 | BOMBER, FOTO-FLASH | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0299 |
| 0300 | AMMUNISJON, BRANN med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0300 |
| 0301 | AMMUNISJON, TÅREGASS med sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.4G |  | 1.4 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.4G | 0301 |
| 0303 | AMMUNISJON, RØYK med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0303 |
| 0303 | AMMUNISJON, RØYK med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholdende etsende stoffer | 1 | 1.4G |  | 1.4 +8 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0303 |
| 0303 | AMMUNISJON, RØYK med eller uten sprengladning, utstøterladning eller drivladning, inneholder stoff som er giftig ved innånding | 1 | 1.4G |  | 1.4 +6.1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  | 1.4G | 0303 |
| 0305 | LYSSATS | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P113 | PP49 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0305 |
| 0306 | SPORLYS FOR AMMUNISJON | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0306 |
| 0312 | PATRONER, SIGNAL | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0312 |
| 0313 | SIGNALER, RØYK | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0313 |
| 0314 | TENNERE | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0314 |
| 0315 | TENNERE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0315 |
| 0316 | TENNMEKANISMER | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0316 |
| 0317 | TENNMEKANISMER | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0317 |
| 0318 | GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0318 |
| 0319 | TENNPATRONER | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0319 |
| 0320 | TENNPATRONER | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0320 |
| 0321 | AMMUNISJON, spreng | 1 | 1.2E |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2E | 0321 |
| 0322 | RAKETTMOTORER MED HYPERGOLE VÆSKER med eller uten utstøterladning | 1 | 1.2L |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.2L | 0322 |
| 0323 | PATRONER, DRIV | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0323 |
| 0324 | PROSJEKTILER med sprengladning | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0324 |
| 0325 | TENNERE | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0325 |
| 0326 | AMMUNISJON, LØS | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0326 |
| 0327 | AMMUNISJON, LØS eller AMMUNISJON, LØS, HÅNDVÅPEN | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0327 |
| 0328 | AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0328 |
| 0329 | TORPEDOER med sprengladning | 1 | 1.1E |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1E | 0329 |
| 0330 | TORPEDOER med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0330 |
| 0331 | SPRENGSTOFF, TYPE B (SPRENGMIDDEL, TYPE B) | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP64 | MP20 |  |  | T1 | TP17 TP32 | ADR: S2.65AN (+) | TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5 | EX/III | 1 (B1000C) | V2 V12 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.5D | 0331 |
| 0332 | SPRENGSTOFF, TYPE E (SPRENGMIDDEL, TYPE E) | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 | MP20 |  |  | T1 | TP1 TP17 TP32 |  |  | EX/III | 1 (B1000C) | V2 V12 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.5D | 0332 |
| 0333 | FYRVERKERI | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) | 645 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0333 |
| 0334 | FYRVERKERI | 1 | 1.2G |  | 1 | 645 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0334 |
| 0335 | FYRVERKERI | 1 | 1.3G |  | 1 | 645 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0335 |
| 0336 | FYRVERKERI | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 645 651 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0336 |
| 0337 | FYRVERKERI | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 645 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0337 |
| 0338 | AMMUNISJON, LØS eller AMMUNISJON, LØS, HÅNDVÅPEN | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0338 |
| 0339 | AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL eller AMMUNISJON, HÅNDVÅPEN | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0339 |
| 0340 | NITROCELLULOSE, tørr eller fuktet med under 25 masseprosent vann (eller alkohol) | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 393 | 0 | E0 | P112(a) (b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0340 |
| 0341 | NITROCELLULOSE, ubehandlet eller behandlet med under 18 masse­prosent mykner | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 393 | 0 | E0 | P112(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0341 |
| 0342 | NITROCELLULOSE, FUKTET med ikke under 25 masseprosent alkohol | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) | 105 393 | 0 | E0 | P114(a) | PP43 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0342 |
| 0343 | NITROCELLULOSE, MYKNET med ikke under 18 masseprosent mykner | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) | 105 393 | 0 | E0 | P111 |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0343 |
| 0344 | PROSJEKTILER med sprengladning | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0344 |
| 0345 | PROSJEKTILER, kalde med sporlys | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0345 |
| 0346 | PROSJEKTILER med spreng- eller utstøterladning | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0346 |
| 0347 | PROSJEKTILER med spreng- eller utstøterladning | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0347 |
| 0348 | AMMUNISJON, spreng | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4F | 0348 |
| 0349 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0349 |
| 0350 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4B |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0350 |
| 0351 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0351 |
| 0352 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0352 |
| 0353 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0353 |
| 0354 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.1L |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.1L | 0354 |
| 0355 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.2L |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.2L | 0355 |
| 0356 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.3L |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.3L | 0356 |
| 0357 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.1L |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.1L | 0357 |
| 0358 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.2L |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.2L | 0358 |
| 0359 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.3L |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.3L | 0359 |
| 0360 | TENNERSAMMENSTILLINGER, IKKE ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0360 |
| 0361 | TENNERSAMMENSTILLINGER, IKKE ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0361 |
| 0362 | AMMUNISJON, ØVELSES | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0362 |
| 0363 | AMMUNISJON, PRØVE | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0363 |
| 0364 | DETONATORER FOR AMMUNISJON | 1 | 1.2B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2B | 0364 |
| 0365 | DETONATORER FOR AMMUNISJON | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0365 |
| 0366 | DETONATORER FOR AMMUNISJON | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0366 |
| 0367 | BRANNRØR, TENNRØR | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0367 |
| 0368 | TENNMEKANISMER | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0368 |
| 0369 | STRIDSHODER, RAKETTER med sprengladning | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0369 |
| 0370 | STRIDSHODER, RAKETTER med sprengladning eller utstøterladning | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0370 |
| 0371 | STRIDSHODER, RAKETTER med sprengladning eller utstøterladning | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4F | 0371 |
| 0372 | GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0372 |
| 0373 | SIGNALMIDLER, HÅND | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0373 |
| 0374 | LODDSKUDD, EKSPLOSIVE | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0374 |
| 0375 | LODDSKUDD, EKSPLOSIVE | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0375 |
| 0376 | TENNPATRONER | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0376 |
| 0377 | TENNHETTER, TENNSKRUER | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0377 |
| 0378 | TENNHETTER, TENNSKRUER | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P133 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0378 |
| 0379 | PATRONHYLSER, TOMME, MED TENNHETTE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P136 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0379 |
| 0380 | GJENSTANDER, PYROFORE | 1 | 1.2L |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  | 1.2L | 0380 |
| 0381 | PATRONER, DRIV | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0381 |
| 0382 | KOMPONENTER FOR TENNKJEDE, N.O.S. | 1 | 1.2B |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2B | 0382 |
| 0383 | KOMPONENTER FOR TENNKJEDE, N.O.S. | 1 | 1.4B |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0383 |
| 0384 | KOMPONENTER FOR TENNKJEDE, N.O.S. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0384 |
| 0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0385 |
| 0386 | TRINITROBENZENSULFONSYRE | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0386 |
| 0387 | TRINITROFLUORENON | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0387 |
| 0388 | TRINITROTOLUEN (TNT) OG TRINITROBENZENBLANDING eller TRINITROTOLUEN (TNT) OG HEXANITROSTILBEN- BLANDING | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0388 |
| 0389 | TRINITROTOLUEN (TNT) BLANDING SOM INNEHOLDER TRINITROBENZEN OG HEXANITROSTILBEN | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0389 |
| 0390 | TRITONAL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0390 |
| 0391 | CYCLOTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX) OG CYCLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN (HMX; OCTOGEN) BLANDING, FUKTET med ikke under 15 masseprosent vann eller DESENSITERT med minst 10 masse­prosent flegmatiseringsmiddel | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112(a) (b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0391 |
| 0392 | HEXANITROSTILBEN | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0392 |
| 0393 | HEXOTONAL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0393 |
| 0394 | TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRE) FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann eller blanding av alkohol og vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) |  | 0 | E0 | P112(a) | PP26 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0394 |
| 0395 | RAKETTMOTORER, FLYTENDE DRIVSTOFF | 1 | 1.2J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2J | 0395 |
| 0396 | RAKETTMOTORER, FLYTENDE DRIVSTOFF | 1 | 1.3J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3J | 0396 |
| 0397 | RAKETTER, FLYTENDE DRIVSTOFF med sprengladning | 1 | 1.1J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1J | 0397 |
| 0398 | RAKETTER, FLYTENDE DRIVSTOFF med sprengladning | 1 | 1.2J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2J | 0398 |
| 0399 | BOMBER MED BRANNFARLIG VÆSKE med sprengladning | 1 | 1.1J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1J | 0399 |
| 0400 | BOMBER MED BRANNFARLIG VÆSKE med sprengladning | 1 | 1.2J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2J | 0400 |
| 0401 | DIPICRYLSULFID, tørr eller fuktet med under 10 masseprosent vann | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112 (a), (b) eller (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0401 |
| 0402 | AMMONIUMPERKLORAT | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 152 | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0402 |
| 0403 | BLUSS, LUFT | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0403 |
| 0404 | BLUSS, LUFT | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0404 |
| 0405 | PATRONER, SIGNAL | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0405 |
| 0406 | DINITROSOBENZEN | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0406 |
| 0407 | TETRAZOL-1-EDIKKSYRE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0407 |
| 0408 | BRANNRØR; TENNRØR med sikringsmekanismer | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0408 |
| 0409 | BRANNRØR; TENNRØR med sikringsmekanismer | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0409 |
| 0410 | BRANNRØR; TENNRØR med sikringsmekanismer | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0410 |
| 0411 | PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN) med ikke under 7 masseprosent voks | 1 | 1.1D |  | 1 (+15) | 131 | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0411 |
| 0412 | AMMUNISJON, spreng | 1 | 1.4E |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4E | 0412 |
| 0413 | AMMUNISJON, LØS | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0413 |
| 0414 | LADNINGER, DRIV FOR ARTILLERI OG BOMBEKASTER | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0414 |
| 0415 | LADNINGER, DRIV | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0415 |
| 0417 | AMMUNISJON, KALDT PROSJEKTIL eller AMMUNISJON, HÅNDVÅPEN | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0417 |
| 0418 | BLUSS, BAKKE | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0418 |
| 0419 | BLUSS, BAKKE | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0419 |
| 0420 | BLUSS, LUFT | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0420 |
| 0421 | BLUSS, LUFT | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0421 |
| 0424 | PROSJEKTILER, kalde med sporlys | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0424 |
| 0425 | PROSJEKTILER, kalde med sporlys | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0425 |
| 0426 | PROSJEKTILER med spreng- eller utstøterladning | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0426 |
| 0427 | PROSJEKTILER med spreng- eller utstøterladning | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4F | 0427 |
| 0428 | PYROTEKNISKE GJENSTANDER for teknisk bruk | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0428 |
| 0429 | PYROTEKNISKE GJENSTANDER for teknisk bruk | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0429 |
| 0430 | PYROTEKNISKE GJENSTANDER for teknisk bruk | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0430 |
| 0431 | PYROTEKNISKE GJENSTANDER for teknisk bruk | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4G | 0431 |
| 0432 | PYROTEKNISKE GJENSTANDER for teknisk bruk | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0432 |
| 0433 | BALLISTITTMASSE (KRUTTMASSE), FUKTET med ikke under 17 masseprosent alkohol | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) | 266 | 0 | E0 | P111 |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0433 |
| 0434 | PROSJEKTILER med spreng- eller utstøterladning | 1 | 1.2G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2G | 0434 |
| 0435 | PROSJEKTILER med spreng- eller utstøterladning | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0435 |
| 0436 | RAKETTER med utstøterladning | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0436 |
| 0437 | RAKETTER med utstøterladning | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0437 |
| 0438 | RAKETTER med utstøterladning | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0438 |
| 0439 | LADNINGER, RETTET, uten detonator | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0439 |
| 0440 | LADNINGER, RETTET, uten detonator | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0440 |
| 0441 | LADNINGER, RETTET, uten detonator | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0441 |
| 0442 | LADNINGER, SPRENG, HANDELSVARE uten detonator | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P137 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0442 |
| 0443 | LADNINGER, SPRENG, HANDELSVARE uten detonator | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P137 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0443 |
| 0444 | LADNINGER, SPRENG, HANDELSVARE uten detonator | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P137 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0444 |
| 0445 | LADNINGER, SPRENG, HANDELSVARE uten detonator | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P137 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0445 |
| 0446 | PATRONHYLSER, TOMME, UTEN TENNHETTE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P136 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0446 |
| 0447 | PATRONHYLSER, TOMME, UTEN TENNHETTE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | 0 | E0 | P136 |  | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0447 |
| 0448 | 5-MERCAPTO-TETRAZOL-1-EDIKKSYRE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0448 |
| 0449 | TORPEDOER, FLYTENDE DRIVSTOFF med eller uten sprengladning | 1 | 1.1J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1J | 0449 |
| 0450 | TORPEDOER, FLYTENDE DRIVSTOFF med kaldt hode | 1 | 1.3J |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3J | 0450 |
| 0451 | TORPEDOER med sprengladning | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0451 |
| 0452 | GRANATER, ØVELSES, hånd eller gevær | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P141 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0452 |
| 0453 | RAKETTER, LINEKASTERE | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0453 |
| 0454 | TENNERE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P142 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0454 |
| 0455 | TENNERE, IKKE ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0455 |
| 0456 | TENNERE, ELEKTRISKE for ­sprengning | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0456 |
| 0457 | LADNINGER, SPRENG-, ­POLYMERBUNDET | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0457 |
| 0458 | LADNINGER, SPRENG-, ­POLYMERBUNDET | 1 | 1.2D |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0458 |
| 0459 | LADNINGER, SPRENG-, ­POLYMERBUNDET | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0459 |
| 0460 | LADNINGER, SPRENG-, ­POLYMERBUNDET | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P130 LP101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0460 |
| 0461 | KOMPONENTER FOR TENNKJEDE, N.O.S. | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0461 |
| 0462 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0462 |
| 0463 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0463 |
| 0464 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.1E |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1E | 0464 |
| 0465 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.1F |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1F | 0465 |
| 0466 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.2C |  | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0466 |
| 0467 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.2D |  | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2D | 0467 |
| 0468 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.2E |  | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2E | 0468 |
| 0469 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.2F |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2F | 0469 |
| 0470 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0470 |
| 0471 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4E |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4E | 0471 |
| 0472 | GJENSTANDER, EKSPLOSIVE, N.O.S. | 1 | 1.4F |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4F | 0472 |
| 0473 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. RID: ikke tillatt | 1 | 1.1A |  | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |  | 0473 |
| 0474 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0474 |
| 0475 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0475 |
| 0476 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.1G |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1G | 0476 |
| 0477 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0477 |
| 0478 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.3G |  | 1 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0478 |
| 0479 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0479 |
| 0480 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0480 |
| 0481 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4S | 0481 |
| 0482 | EKSPLOSIVSTOFFER, MEGET LITE FØLSOMME, (EKSPLOSIVSTOFFER, EVI), N.O.S. | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.5D | 0482 |
| 0483 | CYCLOTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX), DESENSITERT | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0483 |
| 0484 | CYCLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN (HMX; OCTOGEN), DESENSITERT | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0484 |
| 0485 | EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0485 |
| 0486 | EKSPLOSIVE GJENSTANDER, EKSTREMT LITE FØLSOMME (GJENSTANDER, EEI) | 1 | 1.6N |  | 1.6 |  | 0 | E0 | P101 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.6N | 0486 |
| 0487 | SIGNALER, RØYK | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0487 |
| 0488 | AMMUNISJON, ØVELSES | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0488 |
| 0489 | DINITROGLYKOLURIL (DINGU) | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0489 |
| 0490 | NITROTRIAZOLON (NTO) | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0490 |
| 0491 | LADNINGER, DRIV | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P143 | PP76 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0491 |
| 0492 | SIGNALER, JERNBANESPOR, EKSPLOSIVE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3G | 0492 |
| 0493 | SIGNALER, JERNBANESPOR, EKSPLOSIVE | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0493 |
| 0494 | PERFORERINGSRØR, LADET, for oljebrønner, uten detonator | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P101 |  | MP21 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4D | 0494 |
| 0495 | DRIVSTOFF, FLYTENDE | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0495 |
| 0496 | OKTONAL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(b) (c) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0496 |
| 0497 | DRIVSTOFF, FLYTENDE | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0497 |
| 0498 | DRIVLADNING, I FAST FORM | 1 | 1.1C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1C | 0498 |
| 0499 | DRIVLADNING, I FAST FORM | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0499 |
| 0500 | TENNERSAMMENSTILLINGER, IKKE ELEKTRISKE for sprengning | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0500 |
| 0501 | DRIVLADNING, I FAST FORM | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P114(b) |  | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0501 |
| 0502 | RAKETTER med kaldt hode | 1 | 1.2C |  | 1 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.2C | 0502 |
| 0503 | SIKKERHETSUTSTYR, PYROTEKNISK | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 235 289 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0503 |
| 0504 | 1H-TETRAZOL | 1 | 1.1D |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P112(c) | PP48 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1D | 0504 |
| 0505 | SIGNALER, NØD, skip | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4G | 0505 |
| 0506 | SIGNALER, NØD, skip | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0506 |
| 0507 | SIGNALER, RØYK | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P135 |  | MP23 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0507 |
| 0508 | 1-HYDROKSYBENZOTRIASOL, VANNFRI, tørr eller fuktet med ­mindre enn 20 masseprosent vann | 1 | 1.3C |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P114(b) | PP48 PP50 | MP20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.3C | 0508 |
| 0509 | KRUTT, RØYKSVAKT | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P114(b) | PP48 | MP20 MP24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0509 |
| 0510 | RAKETTMOTORER | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4C | 0510 |
| 0511 | TENNERE, ELEKTRONISKE ­programmerbare for sprengning | 1 | 1.1B |  | 1 (+13) |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.1B | 0511 |
| 0512 | TENNERE, ELEKTRONISKE ­programmerbare for sprengning | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  | 1.4B | 0512 |
| 0513 | TENNERE, ELEKTRONISKE ­programmerbare for sprengning | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 347 | 0 | E0 | P131 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0513 |
| 0514 | UTLØSERE FOR SLOKKEMIDDEL | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 407 | 0 | E0 | P135 |  | MP23 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | CE1 | 1.4S | 0514 |
| 1001 | ACETYLEN, OPPLØST | 2 | 4F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU17 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 | CE2 | 239 | 1001 |
| 1002 | LUFT, KOMPRIMERT | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 392 397 655 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 |  | CE2 | 20 | 1002 |
| 1003 | LUFT, NEDKJØLT, FLYTENDE | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TA4 TT9 TU7 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 225 | 1003 |
| 1005 | AMMONIAKK, VANNFRI | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) | 23 379 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT8 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1005 |
| 1006 | ARGON, KOMPRIMERT | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 378 392 406 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1006 |
| 1008 | BORTRIFLUORID, | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) | 373 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TT10 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1008 |
| 1009 | BROMTRIFLUORMETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 13B1) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1009 |
| 1010 | BUTADIENER, STABILISERT eller BUTADIENER OG HYDROKARBON BLANDING, STABILISERT, inneholder mer enn 20% butadiener | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 402 618 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE3 | 239 | 1010 |
| 1011 | BUTAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 392 652 657 662 674 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1011 |
| 1012 | BUTYLEN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 398 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1012 |
| 1013 | KARBONDIOKSID | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 378 392 406 584 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1013 |
| 1016 | KARBONMONOKSID, ­KOMPRIMERT | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1016 |
| 1017 | KLOR | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) | TP19 | P22DH(M) | TA4 TT9 TT10 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 1017 |
| 1018 | KLORDIFLUORMETAN (­KJØLE­MEDIUMGASS R 22) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1018 |
| 1020 | KLORPENTAFLUORETAN (­KJØLEMEDIUMGASS R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1020 |
| 1021 | 1-KLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 124) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1021 |
| 1022 | KLORTRIFLUORMETAN (­KJØLEMEDIUMGASS R 13) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1022 |
| 1023 | KOKSGASS, KOMPRIMERT | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1023 |
| 1026 | CYANOGEN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TE25 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1026 |
| 1027 | CYCLOPROPAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1027 |
| 1028 | DIKLORDIFLUORMETAN ­(KJØLEMEDIUMGASS R 12) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1028 |
| 1029 | DIKLORFLUORMETAN ­(KJØLEMEDIUMGASS R 21) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1029 |
| 1030 | 1,1-DIFLUORETAN (­KJØLE­MEDIUMGASS R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1030 |
| 1032 | DIMETYLAMIN, VANNFRI | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1032 |
| 1033 | DIMETYLETER | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1033 |
| 1035 | ETAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1035 |
| 1036 | ETYLAMIN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1036 |
| 1037 | ETYLKLORID | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1037 |
| 1038 | ETYLEN, NEDKJØLT, ­FLYTENDE | 2 | 3F |  | 2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU18 TE26 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | CE2 | 223 | 1038 |
| 1039 | ETYLMETYLETER | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1039 |
| 1040 | ETYLENOKSID | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 342 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  |  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1040 |
| 1040 | ETYLENOKSID MED NITROGEN opp til et totaltrykk på 1 MPa (10 bar) ved 50 °C | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) | 342 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) | TP20 | PxBH(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TE25 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1040 |
| 1041 | ETYLENOKSID OG KARBONDIOKSID BLANDING med mer enn 9 %, men ikke mer enn 87% etylenoksid | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 239 | 1041 |
| 1043 | GJØDSELSTOFF, AMMONIUM­LØSNING med fri ammoniakk | 2 | 4A |  | 2.2 | 642 |  |  | P200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (E) |  |  |  |  |  |  | 1043 |
| 1044 | BRANNSLUKKERE med komprimert eller flytende gass | 2 | 6A |  | 2.2 | 225 594 | 120 ml | E0 | P003 | PP91 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  | CE2 | 20 | 1044 |
| 1045 | FLUOR, KOMPRIMERT | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1045 |
| 1046 | HELIUM, KOMPRIMERT | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 378 392 406 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1046 |
| 1048 | HYDROGENBROMID, VANNFRI | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TT10 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1048 |
| 1049 | HYDROGEN, KOMPRIMERT | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) | 392 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1049 |
| 1050 | HYDROGENKLORID, VANNFRI | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TT10 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1050 |
| 1051 | HYDROGENCYANID, STABILISERT med under 3 % vann | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 386 603 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S10 S14 |  | 663 | 1051 |
| 1052 | HYDROGENFLUORID, VANNFRI | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP2 |  |  | T10 | TP2 | L21DH(+) | TU14 TU34 TC1 TM3 TE21 TA4 TT9 TU38 TE17 TE22 TE25 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 CV34 | S14 |  | 886 | 1052 |
| 1053 | HYDROGENSULFID | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxDH(M) | TA4 TT9 TT10 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1053 |
| 1055 | ISOBUTYLEN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1055 |
| 1056 | KRYPTON, KOMPRIMERT | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 378 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1056 |
| 1057 | LIGHTERE eller LIGHTER REFILLER som inneholder brennbar gass | 2 | 6F |  | 2.1 | 201 654 658 | 0 | E0 | P002 | PP84 RR5 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 | CE2 | 23 | 1057 |
| 1058 | FLYTENDE GASSER, ikke brennbare, ladet med nitrogen, karbondioksid eller luft | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1058 |
| 1060 | METHYLACETYLEN OG PROPADIEN BLANDING, STABILISERT slik som blanding P1 eller blanding P2 | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 581 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE3 | 239 | 1060 |
| 1061 | METYLAMIN, VANNFRI | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1061 |
| 1062 | METYLBROMID med ikke mer enn 2 % klorpikrin | 2 | 2T |  | 2.3 (+13) | 23 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 1062 |
| 1063 | METYLKLORID (KJØLEMEDIUMGASS R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE2 | 23 | 1063 |
| 1064 | METYLMERKAPTAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxDH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1064 |
| 1065 | NEON, KOMPRIMERT | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 378 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 20 | 1065 |
| 1066 | NITROGEN, KOMPRIMERT | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 378 392 406 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 20 | 1066 |
| 1067 | DINITROGENTETROKSID ­(NITROGENDIOKSID) | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 | TP21 | PxBH(M) | TA4 TT9 TU17 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 1067 |
| 1069 | NITROSYLKLORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1069 |
| 1070 | DINITROGENOKSID | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 (+13) | 584 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 25 | 1070 |
| 1071 | OLJEGASS, KOMPRIMERT | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1071 |
| 1072 | OKSYGEN, KOMPRIMERT | 2 | 1O |  | 2.2 +5.1 (+13) | 355 655 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 25 | 1072 |
| 1073 | OKSYGEN, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TA4 TT9 TU7 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 225 | 1073 |
| 1075 | PETROLEUMGASSER, FLYTENDE | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 274 392 583 639 662 674 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TT11 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE2 | 23 | 1075 |
| 1076 | FOSGEN | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | P22DH(M) | TA4 TT9 TU17 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1076 |
| 1077 | PROPYLEN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE2 | 23 | 1077 |
| 1078 | KJØLEMEDIUMGASS N.O.S., slik som blanding F1, F2, F3 | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 274 582 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 20 | 1078 |
| 1079 | SVOVELDIOKSID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) | TP19 | PxDH(M) | TA4 TT9 TT10 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1079 |
| 1080 | SVOVELHEKSAFLUORID | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 20 | 1080 |
| 1081 | TETRAFLUORETYLEN, ­STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TU38 TU40 TE22 TA4 TT9 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE2 | 239 | 1081 |
| 1082 | TRIFLUORKLORETYLEN, ­STABILISERT (KJØLEMEDIUMGASS R 1113) | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) | 386 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S14 |  | 263 | 1082 |
| 1083 | TRIMETYLAMIN, VANNFRI | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE2 | 23 | 1083 |
| 1085 | VINYLBROMID, STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE2 | 239 | 1085 |
| 1086 | VINYLKLORID, STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE2 | 239 | 1086 |
| 1087 | VINYLMETYLETER, STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE2 | 239 | 1087 |
| 1088 | ACETAL | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1088 |
| 1089 | ACETALDEHYD | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 TP7 | L4BN | TU8 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1089 |
| 1090 | ACETON | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1090 |
| 1091 | ACETONOLJER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1091 |
| 1092 | ACROLEIN, STABILISERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 TP7 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S14 |  | 663 | 1092 |
| 1093 | AKRYLNITRIL, STABILISERT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 386 676 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 | S2 S4 S22 |  | 336 | 1093 |
| 1098 | ALLYLALKOHOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1098 |
| 1099 | ALLYLBROMID | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1099 |
| 1100 | ALLYLKLORID | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1100 |
| 1104 | AMYLACETATER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1104 |
| 1105 | PENTANOLER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1105 |
| 1105 | PENTANOLER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1105 |
| 1106 | AMYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1106 |
| 1106 | AMYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 1106 |
| 1107 | AMYLKLORID | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1107 |
| 1108 | 1-PENTEN (n-AMYLENE) | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1108 |
| 1109 | AMYLFORMIATER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1109 |
| 1110 | n-AMYLMETYLKETON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1110 |
| 1111 | AMYLMERKAPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1111 |
| 1112 | AMYLNITRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1112 |
| 1113 | AMYLNITRITT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1113 |
| 1114 | BENZEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1114 |
| 1120 | BUTANOLER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1120 |
| 1120 | BUTANOLER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1120 |
| 1123 | BUTYLACETATER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1123 |
| 1123 | BUTYLACETATER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1123 |
| 1125 | n-BUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1125 |
| 1126 | 1-BROMBUTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1126 |
| 1127 | KLORBUTANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1127 |
| 1128 | n-BUTYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1128 |
| 1129 | BUTYRALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1129 |
| 1130 | KAMFEROLJE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1130 |
| 1131 | KARBONDISULFID | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 | PP31 | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU2 TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1131 |
| 1133 | LIM som inneholder brannfarlig væske | 3 | F1 | I | 3 |  | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1133 |
| 1133 | LIM som inneholder brannfarlig væske (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1133 |
| 1133 | LIM som inneholder brannfarlig væske (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1133 |
| 1133 | LIM som inneholder brannfarlig væske | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1133 |
| 1133 | LIM som inneholder brannfarlig væske (med flammepunkt lavere enn 23°C) (viskøst i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1133 |
| 1133 | LIM som inneholder brannfarlig væske (med flammepunkt lavere enn 23°C) (viskøst i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1133 |
| 1134 | KLORBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1134 |
| 1135 | ETYLENKLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1135 |
| 1136 | KULLTJÆREDESTILLATER, BRANNFARLIGE | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE4 | 33 | 1136 |
| 1136 | KULLTJÆREDESTILLATER, BRANNFARLIGE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1136 |
| 1139 | OVERFLATEBESKYTTELSES­MIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understells­behandling av biler, liner for fat eller tønner) | 3 | F1 | I | 3 |  | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1139 |
| 1139 | OVERFLATEBESKYTTELSES­MIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understells­behandling av biler, liner for fat eller tønner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1139 |
| 1139 | OVERFLATEBESKYTTELSES­MIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understells­behandling av biler, liner for fat eller tønner) (damptrykk ved 50°C høyst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1139 |
| 1139 | OVERFLATEBESKYTTELSES­MIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understells­behandling av biler, liner for fat eller tønner) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1139 |
| 1139 | OVERFLATEBESKYTTELSES­MIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) (med flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1139 |
| 1139 | OVERFLATEBESKYTTELSES­MIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) (med flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1139 |
| 1143 | KROTONALDEHYD eller ­KROTONALDEHYD, STABILISERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 324 354 386 676 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S14 |  | 663 | 1143 |
| 1144 | KROTONYLEN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 339 | 1144 |
| 1145 | CYCLOHEKSAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1145 |
| 1146 | CYCLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1146 |
| 1147 | DEKAHYDRONAFTALEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1147 |
| 1148 | DIACETONALKOHOL | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1148 |
| 1148 | DIACETONALKOHOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1148 |
| 1149 | DIBUTYLETERE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1149 |
| 1150 | 1,2-DIKLORETYLEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1150 |
| 1152 | DIKLORPENTANER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1152 |
| 1153 | ETYLENGLYKOLDIETYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE4 | 33 | 1153 |
| 1153 | ETYLENGLYKOLDIETYLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1153 |
| 1154 | DIETYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1154 |
| 1155 | DIETYLETER (ETYLETER) | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1155 |
| 1156 | DIETYLKETON | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1156 |
| 1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1157 |
| 1158 | DIISOPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1158 |
| 1159 | DIISOPROPYL ETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1159 |
| 1160 | DIMETYLAMIN VANN­LØSNING | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1160 |
| 1161 | DIMETYLKARBONAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1161 |
| 1162 | DIMETYLDIKLORSILAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP19 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 1162 |
| 1163 | DIMETYLHYDRAZIN, ­USYMMETRISK | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1163 |
| 1164 | DIMETYLSULFID | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1164 |
| 1165 | DIOKSAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1165 |
| 1166 | DIOKSOLAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1166 |
| 1167 | DIVINYLETER, STABILISERT | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 |  | 339 | 1167 |
| 1170 | ETANOL (ETYLALKOHOL) eller ETANOLLØSNING (­ETYLALKOHOLLØSNING) | 3 | F1 | II | 3 | 144 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1170 |
| 1170 | ETANOLLØSNING (­ETYLALKOHOLLØSNING) | 3 | F1 | III | 3 | 144 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1170 |
| 1171 | ETYLENGLYKOLMONOETYLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1171 |
| 1172 | ETYLENGLYKOLMONOETYL-ETERACETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1172 |
| 1173 | ETYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1173 |
| 1175 | ETYLBENZEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1175 |
| 1176 | ETYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1176 |
| 1177 | 2-ETYLBUTYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1177 |
| 1178 | 2-ETYLBUTYRALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1178 |
| 1179 | ETYLBUTYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1179 |
| 1180 | ETYLBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1180 |
| 1181 | ETYLKLORACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 1181 |
| 1182 | ETYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1182 |
| 1183 | ETYLDIKLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU23 TE21 TM2 TM3 TU38 TE22 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X338 | 1183 |
| 1184 | ETYLENDIKLORID | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 1184 |
| 1185 | ETYLENIMIN, STABILISERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P601 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TE25 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S14 |  | 663 | 1185 |
| 1188 | ETYLENGLYKOLMONOMETYL­ETER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1188 |
| 1189 | ETYLENGLYKOLMONOMETYL-ETERACETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1189 |
| 1190 | ETYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1190 |
| 1191 | OCTYLALDEHYDER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1191 |
| 1192 | ETYLLAKTAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1192 |
| 1193 | ETYLMETYLKETON (­METYLETYLKETON) | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1193 |
| 1194 | ETYLNITRITTLØSNING | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1194 |
| 1195 | ETYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1195 |
| 1196 | ETYLTRIKLORSILAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP19 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 1196 |
| 1197 | EKSTRAKTER, FLYTENDE, for smak eller aroma (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 601 | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1197 |
| 1197 | EKSTRAKTER, FLYTENDE, for smak eller aroma (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 601 | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1197 |
| 1197 | EKSTRAKTER, FLYTENDE, for smak eller aroma | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1197 |
| 1197 | EKSTRAKTER, FLYTENDE, for smak eller aroma (viskøse i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1197 |
| 1197 | EKSTRAKTER, FLYTENDE, for smak eller aroma (viskøse i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1197 |
| 1198 | FORMALDEHYDLØSNING, BRANNFARLIG | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 1198 |
| 1199 | FURALDEHYDER | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 1199 |
| 1201 | FUSELOLJE | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1201 |
| 1201 | FUSELOLJE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1201 |
| 1202 | GASSOLJE eller DIESELOLJE eller FYRINGSOLJE LETT flammepunkt høyst 60°C | 3 | F1 | III | 3 | 640K 664 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1202 |
| 1202 | DIESELOLJE i overenstemmelse med standard EN 590:2013 + A1:2017 eller GASSOLJE eller FYRINGSOLJE LETT med flammepunkt som spesifisert i EN 590:2013 + A1:2017 | 3 | F1 | III | 3 | 640L 664 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | AT | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1202 |
| 1202 | GASSOLJE eller DIESELOLJE eller FYRINGSOLJE LETT (flammepunkt over 60°C og ikke over 100°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640M 664 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBV |  | AT | 3 (D/E) | V12 |  |  |  | CE4 | 30 | 1202 |
| 1203 | BENSIN | 3 | F1 | II | 3 | 243 534 664 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | BB2 | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF | TU9 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1203 |
| 1204 | NITROGLYSEROL LØSNING I ALKOHOL med ikke over 1 % nitroglyserol | 3 | D | II | 3 | 28 601 | 1 L | E0 | P001 IBC02 | PP5 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 | CE7 | 33 | 1204 |
| 1206 | HEPTANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1206 |
| 1207 | HEKSALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1207 |
| 1208 | HEKSANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1208 |
| 1210 | TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkluderttrykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig | 3 | F1 | I | 3 | 163 367 | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1210 |
| 1210 | TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640C | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1210 |
| 1210 | TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1210 |
| 1210 | TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1210 |
| 1210 | TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (med flammepunkt under 23 °C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1210 |
| 1210 | TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (med flammepunkt under 23 °C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1210 |
| 1212 | ISOBUTANOL (ISOBUTYLALKOHOL) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1212 |
| 1213 | ISOBUTYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1213 |
| 1214 | ISOBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1214 |
| 1216 | ISOOKTENER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1216 |
| 1218 | ISOPREN, STABILISERT | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 |  | 339 | 1218 |
| 1219 | ISOPROPANOL (ISOPROPYL­ALKOHOL) | 3 | F1 | II | 3 | 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1219 |
| 1220 | ISOPROPYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1220 |
| 1221 | ISOPROPYLAMIN | 3 | FC | I | 3 +8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L10CH | TU14 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 338 | 1221 |
| 1222 | ISOPROPYLNITRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1222 |
| 1223 | PARAFIN | 3 | F1 | III | 3 | 664 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP2 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1223 |
| 1224 | KETONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1224 |
| 1224 | KETONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1224 |
| 1224 | KETONER, FLYTENDE, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1224 |
| 1228 | MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, GIFTIGE N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, ­GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 1228 |
| 1228 | MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, GIFTIGE N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, ­GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 1228 |
| 1229 | MESITYLOKSID | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1229 |
| 1230 | METANOL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 279 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 1230 |
| 1231 | METYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1231 |
| 1233 | METYLAMYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1233 |
| 1234 | METYLAL | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1234 |
| 1235 | METYLAMIN, VANNLØSNING | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1235 |
| 1237 | METYLBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1237 |
| 1238 | METYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1238 |
| 1239 | METYLKLORMETYLETER | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1239 |
| 1242 | METYLDIKLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU24 TE21 TM2 TM3 TU38 TE22 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X338 | 1242 |
| 1243 | METYLFORMIAT | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1243 |
| 1244 | METYLHYDRAZIN | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1244 |
| 1245 | METYLISOBUTYLKETON | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1245 |
| 1246 | METYLISOPROPENYLKETON, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 1246 |
| 1247 | METYLMETACRYLAT MONOMER, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 1247 |
| 1248 | METYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1248 |
| 1249 | METYLPROPYLKETON | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1249 |
| 1250 | METYLTRIKLORSILAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP19 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 1250 |
| 1251 | METYLVINYLKETON, STABILISERT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 386 676 | 0 | E0 | P601 | RR7 | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S14 |  | 639 | 1251 |
| 1259 | NIKKELKARBONYL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | 0 | E0 | P601 |  | MP2 |  |  |  |  | L15CH | TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TE25 TM3 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1259 |
| 1261 | NITROMETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E0 | P001 R001 | RR2 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1261 |
| 1262 | OKTANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1262 |
| 1263 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALING­RELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) | 3 | F1 | I | 3 | 163 367 650 | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1263 |
| 1263 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640C 650 | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1263 |
| 1263 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 367 640D 650 | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1263 |
| 1263 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALING­RELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 650 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T2 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1263 |
| 1263 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (flammepunkt under 23°C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 650 | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1263 |
| 1263 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (flammepunkt under 23 °C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50 °C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 367 650 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1263 |
| 1264 | PARALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 |  | 30 | 1264 |
| 1265 | PENTANER, flytende | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1265 |
| 1265 | PENTANER, flytende | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1265 |
| 1266 | PARFYMEPRODUKTER med brannfarlige løsningsmidler (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1266 |
| 1266 | PARFYMEPRODUKTER med brannfarlige løsningsmidler (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1266 |
| 1266 | PARFYMEPRODUKTER med brannfarlige løsningsmidler | 3 | F1 | III | 3 | 163 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1266 |
| 1266 | PARFYMEPRODUKTER med brannfarlige løsningsmidler (med flammepunkt under 23°C og viskøse i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1266 |
| 1266 | PARFYMEPRODUKTER med brannfarlige løsningsmidler (med flammepunkt under 23°C og viskøse i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1266 |
| 1267 | PETROLEUMRÅOLJE | 3 | F1 | I | 3 | 357 | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1267 |
| 1267 | PETROLEUMRÅOLJE (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 357 640C | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1267 |
| 1267 | PETROLEUMRÅOLJE (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 357 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1267 |
| 1267 | PETROLEUMRÅOLJE | 3 | F1 | III | 3 | 357 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1267 |
| 1268 | PETROLEUMDESTLLATER, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 664 | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1268 |
| 1268 | PETROLEUMDESTLLATER, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 664 | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1268 |
| 1268 | PETROLEUMDESTLLATER, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 664 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1268 |
| 1268 | PETROLEUMDESTLLATER, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 664 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1268 |
| 1272 | FURUTERPENTIN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1272 |
| 1274 | n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1274 |
| 1274 | n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1274 |
| 1275 | PROPIONALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1275 |
| 1276 | n-PROPYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1276 |
| 1277 | PROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1277 |
| 1278 | 1-PROPYLKLORID | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1278 |
| 1279 | 1,2-DIKLORPROPAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1279 |
| 1280 | PROPYLENOKSID | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 TP7 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1280 |
| 1281 | PROPYLFORMIATER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1281 |
| 1282 | PYRIDIN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1282 |
| 1286 | HARPIKSOLJE (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1286 |
| 1286 | HARPIKSOLJE (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1286 |
| 1286 | HARPIKSOLJE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1286 |
| 1286 | HARPIKSOLJE (viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (flammepunkt under 23°C og damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1286 |
| 1286 | HARPIKSOLJE (flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1286 |
| 1287 | GUMMILØSNING (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1287 |
| 1287 | GUMMILØSNING (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1287 |
| 1287 | GUMMILØSNING (ikke viskøs) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1287 |
| 1287 | GUMMILØSNING (flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1287 |
| 1287 | GUMMILØSNING (flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1287 |
| 1288 | SKIFEROLJE | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1288 |
| 1288 | SKIFEROLJE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1288 |
| 1289 | NATRIUMMETYLATLØSNING i alkohol | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1289 |
| 1289 | NATRIUMMETYLATLØSNING i alkohol | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | CE4 | 38 | 1289 |
| 1292 | TETRAETYLSILIKAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1292 |
| 1293 | TINKTURER, MEDISINSKE | 3 | F1 | II | 3 | 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1293 |
| 1293 | TINKTURER, MEDISINSKE | 3 | F1 | III | 3 | 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1293 |
| 1294 | TOLUEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1294 |
| 1295 | TRIKLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU25 TE21 TM2 TM3 TU38 TE22 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X338 | 1295 |
| 1296 | TRIETYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1296 |
| 1297 | TRIMETYLAMIN, VANNLØSNING, ikke over 50 masseprosent trimetylamin | 3 | FC | I | 3 +8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 | L10CH | TU14 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 338 | 1297 |
| 1297 | TRIMETYLAMIN, VANNLØSNING, ikke over 50 masseprosent trimetylamin | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1297 |
| 1297 | TRIMETYLAMIN, VANNLØSNING, ikke over 50 masseprosent trimetylamin | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 1297 |
| 1298 | TRIMETYLKLORSILAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP19 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 1298 |
| 1299 | TERPENTIN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1299 |
| 1300 | MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT) | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1300 |
| 1300 | MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1300 |
| 1301 | VINYLACETAT, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 1301 |
| 1302 | VINYLETYLETER, STABILISERT | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 |  | 339 | 1302 |
| 1303 | VINYLIDENKLORID, STABILISERT | 3 | F1 | I | 3 | 386 676 | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T12 | TP2 TP7 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 |  | 339 | 1303 |
| 1304 | VINYLISOBUTYLETER, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 1304 |
| 1305 | VINYLTRIKLORSILAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP19 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 1305 |
| 1306 | TREIMPREGNERING, FLYTENDE (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1306 |
| 1306 | TREIMPREGNERING, FLYTENDE (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1306 |
| 1306 | TREIMPREGNERING, FLYTENDE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1306 |
| 1306 | TREIMPREGNERING, FLYTENDE (med flammepunkt under 23 °C og viskøs iht. 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1306 |
| 1306 | TREIMPREGNERING, FLYTENDE (med flammepunkt under 23 °C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1306 |
| 1307 | XYLENER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE4 | 33 | 1307 |
| 1307 | XYLENER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1307 |
| 1308 | ZIRKONIUM SUSPENDERT I BRANNFARLIG VÆSKE | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E0 | P001 | PP33 | MP7 MP17 |  |  |  |  | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1308 |
| 1308 | ZIRKONIUM SUSPENDERT I BRANNFARLIG VÆSKE (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 1 L | E2 | P001 R001 | PP33 | MP19 |  |  |  |  | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1308 |
| 1308 | ZIRKONIUM SUSPENDERT I BRANNFARLIG VÆSKE (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 1 L | E2 | P001 R001 | PP33 | MP19 |  |  |  |  | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1308 |
| 1308 | ZIRKONIUM SUSPENDERT I BRANNFARLIG VÆSKE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | LGBF |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1308 |
| 1309 | ALUMINIUMPULVER, BELAGT | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP38 B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1309 |
| 1309 | ALUMINIUMPULVER, BELAGT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1309 |
| 1310 | AMMONIUMPIKRAT, FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1310 |
| 1312 | BORNEOL | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1312 |
| 1313 | KALSIUMRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1313 |
| 1314 | KALSIUMRESINAT, SINTRET | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC04 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1314 |
| 1318 | KOBOLTRESINAT, FELT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1318 |
| 1320 | DINITROFENOL, FUKTET med ikke under 15 masseprosent alkohol | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV28 | S14 |  | 46 | 1320 |
| 1321 | DINITROFENOLATER, FUKTET med ikke under 15 masseprosent alkohol | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV28 | S14 |  | 46 | 1321 |
| 1322 | DINITRORESORCINOL, FUKTET med ikke under 15 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1322 |
| 1323 | FERROCERIUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1323 |
| 1324 | FILM, NITROCELLULOSEBASE, gelatinbelagt, untatt avfall (vrak) | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 R001 | PP15 | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 1324 |
| 1325 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­ORGANISK, N.O.S. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1325 |
| 1325 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­ORGANISK, N.O.S. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1325 |
| 1326 | HAFNIUMPULVER, FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 |  |  |  |  | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1326 |
| 1327 | HØY eller HALM | 4.1 | F1 |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1327 |
| 1328 | HEKSAMETYLENTETRAMIN | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1328 |
| 1330 | MANGANRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1330 |
| 1331 | FYRSTIKKER, IKKE SIKKERHETS- | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E0 | P407 | PP27 | MP12 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 1331 |
| 1332 | METALDEHYD | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1332 |
| 1333 | CERIUM, blokker, barrer eller stenger | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1333 |
| 1334 | NAFTALEN, RÅ eller NAFTALEN, RAFFINERT | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1334 |
| 1336 | NITROGUANIDIN (PIKRITT), ­FUKTET med ikke under 20 masse­prosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1336 |
| 1337 | NITROSTIVELSE, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1337 |
| 1338 | FOSFOR, AMORFT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1338 |
| 1339 | FOSFORHEPTASULFID, fri for gult og hvitt fosfor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 |  | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1339 |
| 1340 | FOSFORPENTASULFID, fri for gult og hvitt fosfor | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 602 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE1 | 423 | 1340 |
| 1341 | TETRAFOSFORTRISULFID, fri for gult og hvitt fosfor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 |  | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1341 |
| 1343 | FOSFORTRISULFID, fri for gult og hvitt fosfor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 |  | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1343 |
| 1344 | TRINITROFENOL (PIKRINSYRE), FUKTET med ikke under 30 masse­prosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1344 |
| 1345 | GUMMIAVFALL eller GUMMI­SHODDY, pulver eller granulat, ikke over 840 mikron og gummiinnhold over 45 % | 4.1 | F1 | II | 4.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 4 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1345 |
| 1346 | SILISIUMPULVER, AMORFT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1346 |
| 1347 | SØLVPIKRAT, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP25 PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1347 |
| 1348 | NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTET med ikke under 15 masse­prosent vann | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV28 | S14 |  | 46 | 1348 |
| 1349 | NATRIUMPIKRAMAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1349 |
| 1350 | SVOVEL | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1350 |
| 1352 | TITANPULVER, FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1352 |
| 1353 | FIBRE eller TEKSTILER IMPREGNERT MED LAVNITRERT NITROCELLULOSE, N.O.S. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | 5 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 1353 |
| 1354 | TRINITROBENZEN, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1354 |
| 1355 | TRINITROBENZOSYRE, FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1355 |
| 1356 | TRINITROTOLUEN (TNT), FUKTET med ikke under 30 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1356 |
| 1357 | UREANITRAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 227 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1357 |
| 1358 | ZIRKONIUMPULVER, FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1358 |
| 1360 | KALSIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 1360 |
| 1361 | KULL, animalsk eller vegtabilsk | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | 0 | E0 | P002 IBC06 | PP12 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU11 | AT | 2 (D/E) | V1 V13 |  |  |  | CE1 | 40 | 1361 |
| 1361 | KULL, animalsk eller vegtabilsk | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 665 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 4 (E) | V1 V13 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1361 |
| 1362 | AKTIVT KULL | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 4 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1362 |
| 1363 | KOPRA | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |  |  | BK2 |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1363 |
| 1364 | BOMULLSAVFALL, OLJEHOLDIG | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP19 B3 B6 | MP14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1364 |
| 1365 | BOMULL, VÅT | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP19 B3 B6 | MP14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1365 |
| 1369 | p-NITROSODIMETYLANILIN | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1369 |
| 1372 | Fiber, animalske eller fiber, brente vegetabilske, våte eller fuktige | 4.2 | S2 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |
| 1373 | FIBRE eller TEKSTILER, ANIMALS­KE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE N.O.S. oljeholdige | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E0 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 |  |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1373 |
| 1374 | FISKEMEL (FISKEAVFALL), IKKE STABILISERT | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | 0 | E2 | P410 IBC08 | B4 | MP14 |  |  | T3 | TP33 |  |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1374 |
| 1376 | JERNOKSID, BRUKT eller JERNSVAMP, BRUKT fra rensing av koksgass | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 BK2 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1376 |
| 1378 | METALL KATALYSATORMATERIALE, FUKTET med synlig væske­overskudd | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P410 IBC01 | PP39 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE1 | 40 | 1378 |
| 1379 | PAPIR, UMETTET OLJEHOLDIG, ufullstendig tørket (inklusive karbonpapir) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E0 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1379 |
| 1380 | PENTABORAN | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 |  | 0 | E0 | P601 |  | MP2 |  |  |  |  | L21DH | TU14 TC1 TE21 TE25 TM1 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 |  | 333 | 1380 |
| 1381 | FOSFOR, HVITT eller GULT, UNDER VANN eller i LØSNING | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 | 503 | 0 | E0 | P405 |  | MP2 |  |  | T9 | TP3 TP31 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TE3 TE21 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 |  | 46 | 1381 |
| 1381 | FOSFOR, HVITT eller GULT, TØRT | 4.2 | ST4 | I | 4.2 +6.1 | 503 | 0 | E0 | P405 |  | MP2 |  |  | T9 | TP3 TP31 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TE3 TE21 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 |  | 46 | 1381 |
| 1382 | KALIUMSULFID, VANNFRI eller KALIUMSULFID med under 30 % krystallvann | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1382 |
| 1383 | PYROFORT METALL N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  | T21 | TP7 TP33 |  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 1383 |
| 1384 | NATRIUMDITIONITT (NATRIUMHYDROSULFITT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1384 |
| 1385 | NATRIUMSULFID, VANNFRI eller NATRIUMSULFID med under 30 % krystallvann | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1385 |
| 1386 | FRØKAKER med mer enn 1,5 % olje og ikke over 11% fuktighet | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |  |  | BK2 |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1386 |
| 1387 | Ullavfall, fuktig | 4.2 | S2 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |
| 1389 | ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTENDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  |  |  | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 1389 |
| 1390 | ALKALIMETALLAMIDER | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 505 | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1390 |
| 1391 | ALKALIMETALLDISPERSJON eller JORDALKALIMETALLDISPERSJON | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 506 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  | T13 | TP2 TP7 TP42 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 1391 |
| 1392 | JORDALKALIMETALLAMALGAM, FLYTENDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 183 506 | 0 | E0 | P402 |  | MP2 |  |  |  |  | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | FL | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 1392 |
| 1393 | JORDALKALIMETALLEGERING, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 506 | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP15 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE7 | 423 | 1393 |
| 1394 | ALUMINIUMKARBID | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE10 | 423 | 1394 |
| 1395 | ALUMINIUMFERROSILISIUM­PULVER | 4.3 | WT2 | II | 4.3 +6.1 |  | 500 g | E2 | P410 IBC05 | PP40 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | CE10 | 462 | 1395 |
| 1396 | ALUMINIUMPULVER, IKKE BELAGT | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | PP40 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1396 |
| 1396 | ALUMINIUMPULVER, IKKE BELAGT | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC2 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 1396 |
| 1397 | ALUMINIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 | 507 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 1397 |
| 1398 | ALUMINIUMSILISIUM­PULVER, IKKE BELAGT | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC2 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 1398 |
| 1400 | BARIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1400 |
| 1401 | KALSIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1401 |
| 1402 | KALSIUMKARBID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | S2.65AN (+) | TU4 TU22 TM2 TA5 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1402 |
| 1402 | KALSIUMKARBID | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE10 | 423 | 1402 |
| 1403 | KALSIUMCYANAMID med mer enn 0,1 % kalsiumkarbid | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE11 | 423 | 1403 |
| 1404 | KALSIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1404 |
| 1405 | KALSIUMSILISID | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE10 | 423 | 1405 |
| 1405 | KALSIUMSILISID | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 1405 |
| 1407 | CESIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  |  |  | L10CH(+) | TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2 TU38 TE22 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1407 |
| 1408 | FERROSILISIUM med 30 % eller mer, men ikke over 90 % silisium | 4.3 | WT2 | III | 4.3 +6.1 | 39 | 1 kg | E1 | P003 IBC08 R001 | PP20 B4 B6 | MP14 |  |  | T1 BK2 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 CV28 |  | CE11 | 462 | 1408 |
| 1409 | METALLHYDRIDER, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 508 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1409 |
| 1409 | METALLHYDRIDER, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 508 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1409 |
| 1410 | LITIUMALUMINIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1410 |
| 1411 | LITIUMALUMINIUMHYDRID, I ETER | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 |  | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X423 | 1411 |
| 1413 | LITIUMBORHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1413 |
| 1414 | LITIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1414 |
| 1415 | LITIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1415 |
| 1417 | LITIUMSILISIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1417 |
| 1418 | MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 | CE10 | X423 | 1418 |
| 1418 | MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE11 | 423 | 1418 |
| 1418 | MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGER | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 |  | 0 | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC2 AP4 AP5 | CV23 |  |  | 423 | 1418 |
| 1419 | MAGNESIUMALUMINIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 1419 |
| 1420 | KALIUMMETALLEGERINGER, FLYTENDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P402 |  | MP2 |  |  |  |  | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 1420 |
| 1421 | ALKALIMETALLEGERING, ­FLYTENDE, N.O.S. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  |  |  | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 1421 |
| 1422 | KALIUMNATRIUMLEGERINGER, FLYTENDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P402 |  | MP2 |  |  | T9 | TP3 TP7 TP31 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 1422 |
| 1423 | RUBIDIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  |  |  | L10CH(+) | TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2 TU38 TE22 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1423 |
| 1426 | NATRIUMBORHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1426 |
| 1427 | NATRIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1427 |
| 1428 | NATRIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1428 |
| 1431 | NATRIUMMETYLAT | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 |  | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 48 | 1431 |
| 1432 | NATRIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 1432 |
| 1433 | TINNFOSFIDER | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 1433 |
| 1435 | SINKASKE | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | 1 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 BK2 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 1435 |
| 1436 | SINKPULVER eller SINKSTØV | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1436 |
| 1436 | SINKPULVER eller SINKSTØV | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC07 | PP40 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 1436 |
| 1436 | SINKPULVER eller SINKSTØV | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 |  | 0 | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC2 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 1436 |
| 1437 | ZIRKONIUMHYDRID | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1437 |
| 1438 | ALUMINIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1438 |
| 1439 | AMMONIUMDIKROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1439 |
| 1442 | AMMONIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 |  |  | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1442 |
| 1444 | AMMONIUMPERSULFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1444 |
| 1445 | BARIUMKLORAT, I FAST FORM | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 1445 |
| 1446 | BARIUMNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 1446 |
| 1447 | BARIUMPERKLORAT, I FAST FORM | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 | S23 | CE10 | 56 | 1447 |
| 1448 | BARIUMPERMANGANAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 1448 |
| 1449 | BARIUMPEROKSID | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 1449 |
| 1450 | BROMATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 350 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1450 |
| 1451 | CESIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1451 |
| 1452 | KALSIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1452 |
| 1453 | KALSIUMKLORITT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1453 |
| 1454 | KALSIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1454 |
| 1455 | KALSIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1455 |
| 1456 | KALSIUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1456 |
| 1457 | KALSIUMPEROKSID | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1457 |
| 1458 | KLORAT OG BORAT BLANDING | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1458 |
| 1458 | KLORAT OG BORAT BLANDING | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1458 |
| 1459 | KLORAT OG MAGNESIUMKLORID BLANDING, I FAST FORM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1459 |
| 1459 | KLORAT OG MAGNESIUMKLORID BLANDING, I FAST FORM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1459 |
| 1461 | KLORATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 351 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1461 |
| 1462 | KLORITTER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 352 509 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1462 |
| 1463 | KROMTRIOKSID, VANNFRI | 5.1 | OTC | II | 5.1 +6.1 +8 | 510 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 568 | 1463 |
| 1465 | DIDYMIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1465 |
| 1466 | JERN(II)NITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1466 |
| 1467 | GUANIDINNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1467 |
| 1469 | BLYNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 1469 |
| 1470 | BLYPERKLORAT, I FAST FORM | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 | S23 | CE10 | 56 | 1470 |
| 1471 | LITIUMHYPOKLORITT, TØRR eller LITIUMHYPOKLORITT BLANDING | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1471 |
| 1471 | LITIUMHYPOKLORITT, TØRR eller LITIUMHYPOKLORITT BLANDING | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE11 | 50 | 1471 |
| 1472 | LITIUMPEROKSID | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1472 |
| 1473 | MAGNESIUMBROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1473 |
| 1474 | MAGNESIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 332 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1474 |
| 1475 | MAGNESIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1475 |
| 1476 | MAGNESIUMPEROKSID | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1476 |
| 1477 | NITRATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 511 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1477 |
| 1477 | NITRATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 511 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1477 |
| 1479 | OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 | 0 | E0 | P503 IBC05 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 55 | 1479 |
| 1479 | OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1479 |
| 1479 | OKSIDERENDE FAST STOFF, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE11 | 50 | 1479 |
| 1481 | PERKLORATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1481 |
| 1481 | PERKLORATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE11 | 50 | 1481 |
| 1482 | PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 353 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1482 |
| 1482 | PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 353 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE11 | 50 | 1482 |
| 1483 | PEROKSIDER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1483 |
| 1483 | PEROKSIDER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE11 | 50 | 1483 |
| 1484 | KALIUMBROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1484 |
| 1485 | KALIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1485 |
| 1486 | KALIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1486 |
| 1487 | KALIUMNITRAT OG NATRIUM­NITRITT BLANDING | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1487 |
| 1488 | KALIUMNITRITT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1488 |
| 1489 | KALIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1489 |
| 1490 | KALIUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1490 |
| 1491 | KALIUMPEROKSID | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | 0 | E0 | P503 IBC06 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 55 | 1491 |
| 1492 | KALIUMPERSULFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1492 |
| 1493 | SØLVNITRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1493 |
| 1494 | NATRIUMBROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1494 |
| 1495 | NATRIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1495 |
| 1496 | NATRIUMKLORITT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1496 |
| 1498 | NATRIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1498 |
| 1499 | NATRIUMNITRAT OG KALIUM­NITRAT BLANDING | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1499 |
| 1500 | NATRIUMNITRITT | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE11 | 56 | 1500 |
| 1502 | NATRIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1502 |
| 1503 | NATRIUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1503 |
| 1504 | NATRIUMPEROKSID | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | 0 | E0 | P503 IBC05 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 55 | 1504 |
| 1505 | NATRIUMPERSULFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1505 |
| 1506 | STRONTIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1506 |
| 1507 | STRONTIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1507 |
| 1508 | STRONTIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE10 | 50 | 1508 |
| 1509 | STRONTIUMPEROKSID | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1509 |
| 1510 | TETRANITROMETAN | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 354 609 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (B/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 665 | 1510 |
| 1511 | UREAHYDROGENPEROKSID | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE11 | 58 | 1511 |
| 1512 | SINKAMMONIUMNITRITT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1512 |
| 1513 | SINKKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 1513 |
| 1514 | SINKNITRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1514 |
| 1515 | SINKPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1515 |
| 1516 | SINKPEROKSID | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 1516 |
| 1517 | ZIRKONIUMPIKRAMAT, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 1517 |
| 1541 | ACETONCYANHYDRIN, ­STABILISERT | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 669 | 1541 |
| 1544 | ALKALOIDER, I FAST FORM, N.O.S.. eller ALKALOIDSALTER, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1544 |
| 1544 | ALKALOIDER, I FAST FORM, N.O.S.. eller ALKALOIDSALTER, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1544 |
| 1544 | ALKALOIDER, I FAST FORM, N.O.S.. eller ALKALOIDSALTER, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1544 |
| 1545 | ALLYLISOTIOCYANAT, ­STABILISERT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 386 676 | 100 ml | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S19 | CE5 | 639 | 1545 |
| 1546 | AMMONIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1546 |
| 1547 | ANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1547 |
| 1548 | ANILINHYDROKLORID | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1548 |
| 1549 | ANTIMONFORBINDELSE, ­UORGANISK, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45 274 512 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1549 |
| 1550 | ANTIMONLACTAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1550 |
| 1551 | ANTIMONKALIUMTARTARAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1551 |
| 1553 | ARSENSYRE, FLYTENDE | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1553 |
| 1554 | ARSENSYRE, I FAST FORM | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1554 |
| 1555 | ARSENBROMID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1555 |
| 1556 | ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1556 |
| 1556 | ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1556 |
| 1556 | ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1556 |
| 1557 | ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1557 |
| 1557 | ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1557 |
| 1557 | ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1557 |
| 1558 | ARSEN | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1558 |
| 1559 | ARSENPENTOKSID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1559 |
| 1560 | ARSENTRIKLORID | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1560 |
| 1561 | ARSENTRIOKSID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1561 |
| 1562 | ARSENSTØV | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1562 |
| 1564 | BARIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177 274 513 587 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1564 |
| 1564 | BARIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177 274 513 587 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1564 |
| 1565 | BARIUMCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1565 |
| 1566 | BERYLLIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 514 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1566 |
| 1566 | BERYLLIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 514 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1566 |
| 1567 | BERYLLIUMPULVER | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 64 | 1567 |
| 1569 | BROMACETON | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP15 |  |  | T20 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 1569 |
| 1570 | BRUCIN | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1570 |
| 1571 | BARIUMAZID, FUKTET med ikke under 50 masseprosent vann | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 28 568 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV28 | S14 |  | 46 | 1571 |
| 1572 | KAKODYLSYRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1572 |
| 1573 | KALSIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1573 |
| 1574 | KALSIUMARSENAT OG KALSIUM­ARSENITT BLANDING, I FAST FORM | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1574 |
| 1575 | KALSIUMCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1575 |
| 1577 | KLORDINITROBENZENER, ­FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1577 |
| 1578 | KLORNITROBENZENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1578 |
| 1579 | 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDRO­KLORID, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1579 |
| 1580 | KLORPIKRIN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 TE25 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1580 |
| 1581 | KLORPIKRIN OG METYLBROMID BLANDING med over 2 % klorpikrin | 2 | 2T |  | 2.3 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBH(M) | TE25 TU38 TE22 TM6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 1581 |
| 1582 | KLORPIKRIN OG METYLKLORID BLANDING | 2 | 2T |  | 2.3 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBH(M) | TE25 TU38 TE22 TM6 TA4 TT9 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 1582 |
| 1583 | KLORPIKRINBLANDING, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 515 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1583 |
| 1583 | KLORPIKRINBLANDING, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 515 | 100 ml | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1583 |
| 1583 | KLORPIKRINBLANDING, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 515 | 5 L | E0 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1583 |
| 1585 | KOBBERACETARSENITT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1585 |
| 1586 | KOBBERARSENITT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1586 |
| 1587 | KOBBERCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1587 |
| 1588 | CYANIDER, UORGANISKE, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE13 | 66 | 1588 |
| 1588 | CYANIDER, UORGANISKE, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1588 |
| 1588 | CYANIDER, UORGANISKE, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1588 |
| 1589 | CYANOGENKLORID, STABILISERT | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 | 386 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S4 S14 |  | 268 | 1589 |
| 1590 | DIKLORANILINER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1590 |
| 1591 | o-DIKLORBENZEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1591 |
| 1593 | DIKLORMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 516 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1593 |
| 1594 | DIETYLSULFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1594 |
| 1595 | DIMETYLSULFAT | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 1595 |
| 1596 | DINITROANILINER | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1596 |
| 1597 | DINITROBENZENER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1597 |
| 1597 | DINITROBENZENER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1597 |
| 1598 | DINITRO-o-KRESOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1598 |
| 1599 | DINITROFENOL LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1599 |
| 1599 | DINITROFENOL LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1599 |
| 1600 | DINITROTOLUENER, SMELTET | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T7 | TP3 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 CV31 | S9 S19 |  | 60 | 1600 |
| 1601 | DESINFEKSJONSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1601 |
| 1601 | DESINFEKSJONSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1601 |
| 1601 | DESINFEKSJONSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1601 |
| 1602 | FARGESTOFF, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1602 |
| 1602 | FARGESTOFF, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1602 |
| 1602 | FARGESTOFF, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1602 |
| 1603 | ETYLBROMACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 1603 |
| 1604 | ETYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 1604 |
| 1605 | ETYLENDIBROMID | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1605 |
| 1606 | JERN(III)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1606 |
| 1607 | JERN(III)ARSENITT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1607 |
| 1608 | JERN(II)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1608 |
| 1611 | HEKSAETYLTETRAFOSFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1611 |
| 1612 | HEXAETYLTETRAFOSFAT OG KOMPRIMERT GASS BLANDING | 2 | 1T |  | 2.3 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 1612 |
| 1613 | HYROGENCYANID, VANNLØSNING (BLÅSYRE) med ikke over 20 % hydrogencyanid | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 48 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L15DH(+) | TU14 TU15 TE19 TE21 TE25 TU38 TE22 | FL | 0 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1613 |
| 1614 | HYDROGENCYANID, STABILISERT, som inneholder mindre enn 3 % vann og absorbert i porøst inert materiale | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 386 603 676 | 0 | E0 | P099 P601 | RR10 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S10 S14 |  | 663 | 1614 |
| 1616 | BLYACETAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1616 |
| 1617 | BLYARSENATER | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1617 |
| 1618 | BLYARSENITTER | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1618 |
| 1620 | BLYCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1620 |
| 1621 | LONDONFIOLETT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1621 |
| 1622 | MAGNESIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1622 |
| 1623 | KVIKKSØLV(II)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1623 |
| 1624 | KVIKKSØLV(II)KLORID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1624 |
| 1625 | KVIKKSØLV(II)NITRAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1625 |
| 1626 | KVIKKSØLV(II)KALIUMCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1626 |
| 1627 | KVIKKSØLV(I)NITRAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1627 |
| 1629 | KVIKKSØLVACETAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1629 |
| 1630 | KVIKKSØLV(II)AMMONIUM­KLORID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1630 |
| 1631 | KVIKKSØLV(II)BENZOAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1631 |
| 1634 | KVIKKSØLVBROMIDER | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1634 |
| 1636 | KVIKKSØLVCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1636 |
| 1637 | KVIKKSØLVGLUKONAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1637 |
| 1638 | KVIKKSØLVJODID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1638 |
| 1639 | KVIKKSØLVNUKLEAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1639 |
| 1640 | KVIKKSØLVOLEAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1640 |
| 1641 | KVIKKSØLVOKSID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1641 |
| 1642 | KVIKKSØLVOKSYCYANID, ­DESENSITERT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1642 |
| 1643 | KALIUMKVIKKSØLV(II)JODID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1643 |
| 1644 | KVIKKSØLVSALICYLAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1644 |
| 1645 | KVIKKSØLV(II)SULFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1645 |
| 1646 | KVIKKSØLVTIOCYANAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1646 |
| 1647 | METYLBROMID OG ETYLENDIBROMID BLANDING, FLYTENDE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1647 |
| 1648 | ACETONITRIL | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1648 |
| 1649 | ANTIBANKEMIDDEL FOR MOTORDRIVSTOFF | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1649 |
| 1650 | beta-NAFTYLAMIN, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1650 |
| 1651 | NAFTYLTIOUREA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1651 |
| 1652 | NAFTYLUREA | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1652 |
| 1653 | NIKKELCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1653 |
| 1654 | NIKOTIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1654 |
| 1655 | NIKOTINFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. eller NIKOTINPREPARAT, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1655 |
| 1655 | NIKOTINFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. eller NIKOTINPREPARAT, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1655 |
| 1655 | NIKOTINFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. eller NIKOTINPREPARAT, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1655 |
| 1656 | NIKOTINHYDROKLORID, FLYTENDE eller LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1656 |
| 1656 | NIKOTINHYDROKLORID, ­FLYTENDE eller LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1656 |
| 1657 | NIKOTINSALICYLAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1657 |
| 1658 | NIKOTINSULFAT, LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1658 |
| 1658 | NIKOTINSULFAT, LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1658 |
| 1659 | NIKOTINTARTARAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1659 |
| 1660 | NITROGENOKSID, KOMPRIMERT | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 1660 |
| 1661 | NITROANILINER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1661 |
| 1662 | NITROBENZEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1662 |
| 1663 | NITROFENOLER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1663 |
| 1664 | NITROTOLUENER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1664 |
| 1665 | NITROXYLENER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1665 |
| 1669 | PENTAKLORETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1669 |
| 1670 | PERKLORMETYLMERKAPTAN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1670 |
| 1671 | FENOL, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1671 |
| 1672 | FENYLKARBYLAMINKLORID | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1672 |
| 1673 | FENYLENDIAMINER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1673 |
| 1674 | FENYLKVIKKSØLV(II)ACETAT | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1674 |
| 1677 | KALIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1677 |
| 1678 | KALIUMARSENITT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1678 |
| 1679 | KALIUMKOBBERCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1679 |
| 1680 | KALIUMCYANID, I FAST FORM | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1680 |
| 1683 | SØLVARSENITT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1683 |
| 1684 | SØLVCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1684 |
| 1685 | NATRIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1685 |
| 1686 | NATRIUMARSENITT, VANNLØSNING | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1686 |
| 1686 | NATRIUMARSENITT, VANNLØSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1686 |
| 1687 | NATRIUMAZID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1687 |
| 1688 | NATRIUMKAKODYLAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1688 |
| 1689 | NATRIUMCYANID, I FAST FORM | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1689 |
| 1690 | NATRIUMFLUORID I FAST FORM | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1690 |
| 1691 | STRONTIUMARSENITT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1691 |
| 1692 | STRYKNIN eller STRYKNINSALTER | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1692 |
| 1693 | TÅREGASSTOFF, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1693 |
| 1693 | TÅREGASSTOFF, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1693 |
| 1694 | BROMBENZYLCYANIDER, ­FLYTENDE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 138 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1694 |
| 1695 | KLORACETON, STABILISERT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1695 |
| 1697 | KLORACETOFENON, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 0 | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1697 |
| 1698 | DIFENYLAMINKLORARSIN | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | 0 | E0 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1698 |
| 1699 | DIFENYLKLORARSIN, FLYTENDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1699 |
| 1700 | TÅREGASSPATRONER | 6.1 | TF4 |  | 6.1 +4.1 |  | 0 | E0 | P600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 |  | 64 | 1700 |
| 1701 | XYLYLBROMID, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 0 | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1701 |
| 1702 | 1,1,2,2-TETRAKLORETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1702 |
| 1704 | TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1704 |
| 1707 | THALLIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1707 |
| 1708 | TOLUIDINER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1708 |
| 1709 | 2,4-TOLUENDIAMIN, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1709 |
| 1710 | TRIKLORETYLEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1710 |
| 1711 | XYLIDINER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1711 |
| 1712 | SINKARSENAT, SINKARSENITT eller SINKARSENAT OG SINK­ARSENITT BLANDING | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1712 |
| 1713 | SINKCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1713 |
| 1714 | SINKFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S14 |  | X462 | 1714 |
| 1715 | EDIKKSYREANHYDRID | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 1715 |
| 1716 | ACETYLBROMID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1716 |
| 1717 | ACETYLKLORID | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T8 | TP2 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 1717 |
| 1718 | BUTYLSYREFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1718 |
| 1719 | ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1719 |
| 1719 | ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1719 |
| 1722 | ALLYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 668 | 1722 |
| 1723 | ALLYLJODID | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1723 |
| 1724 | ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERT | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 386 676 | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 | CE6 | X839 | 1724 |
| 1725 | ALUMINIUMBROMID, VANNFRI | 8 | C2 | II | 8 | 588 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE1 | 80 | 1725 |
| 1726 | ALUMINIUMKLORID, VANNFRI | 8 | C2 | II | 8 | 588 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE1 | 80 | 1726 |
| 1727 | AMMONIUMHYDROGEN­DIFLUORID, I FAST FORM | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE1 | 80 | 1727 |
| 1728 | AMYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1728 |
| 1729 | ANISOYLKLORID | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1729 |
| 1730 | ANTIMONPENTAKLORID, ­FLYTENDE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1730 |
| 1731 | ANTIMONPENTAKLORID LØSNING | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1731 |
| 1731 | ANTIMONPENTAKLORID LØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1731 |
| 1732 | ANTIMONPENTAFLUORID | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 1732 |
| 1733 | ANTIMONTRIKLORID | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | L4BN SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1733 |
| 1736 | BENZOYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1736 |
| 1737 | BENZYLBROMID | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 0 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 1737 |
| 1738 | BENZYLKLORID | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 0 | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 1738 |
| 1739 | BENZYLKLORFORMIAT | 8 | C9 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 1739 |
| 1740 | HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S. | 8 | C2 | II | 8 | 517 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1740 |
| 1740 | HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S. | 8 | C2 | III | 8 | 517 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 1740 |
| 1741 | BORTRIKLORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  |  |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1741 |
| 1742 | BORTRIFLUORIDEDIKKSYRE-KOMPLEKS, FLYTENDE | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1742 |
| 1743 | BORTRIFLUORIDPROPIONSYRE­­KOMPLEKS, FLYTENDE | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1743 |
| 1744 | BROM eller BROMLØSNING | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | 0 | E0 | P804 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 TP10 | L21DH(+) | TU14 TU33 TU38 TU43 TC5 TE21 TE22 TE25 TT2 TM3 TM5 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | 886 | 1744 |
| 1745 | BROMPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | I | 5.1 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 | L10DH | TU3 TU38 TE22 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S14 |  | 568 | 1745 |
| 1746 | BROMTRIFLUORID | 5.1 | OTC | I | 5.1 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 | L10DH | TU3 TU38 TE22 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S14 |  | 568 | 1746 |
| 1747 | BUTYLTRIKLORSILAN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | X83 | 1747 |
| 1748 | KALSIUMHYPOKLORITT, TØRR eller KALSIUMHYPOKLORITT BLANDING, TØRR med mer enn 39 % tilgjengelig klor (8,8 % tilgjengelig oksygen) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 314 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | CE10 | 50 | 1748 |
| 1748 | KALSIUMHYPOKLORITT, TØRR eller KALSIUMHYPOKLORITT BLANDING, TØRR med mer enn 39 % tilgjengelig klor (8,8 % tilgjengelig oksygen) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 B13 | MP10 |  |  |  |  | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | CE11 | 50 | 1748 |
| 1749 | KLORTRIFLUORID | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 1749 |
| 1750 | KLOREDIKKSYRELØSNING | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 1750 |
| 1751 | KLOREDIKKSYRE, I FAST FORM | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 68 | 1751 |
| 1752 | KLORACETYLKLORID | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 1752 |
| 1753 | KLORFENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1753 |
| 1754 | KLORSULFONSYRE (med eller uten svoveltrioksid) | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | X88 | 1754 |
| 1755 | KROMSYRELØSNING | 8 | C1 | II | 8 | 518 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1755 |
| 1755 | KROMSYRELØSNING | 8 | C1 | III | 8 | 518 | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | CE8 | 80 | 1755 |
| 1756 | KROMFLUORID, I FAST FORM | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1756 |
| 1757 | KROMFLUORIDLØSNING | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1757 |
| 1757 | KROMFLUORIDLØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1757 |
| 1758 | KROMOKSYKLORID | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | X88 | 1758 |
| 1759 | ETSENDE FAST STOFF, N.O.S. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 1759 |
| 1759 | ETSENDE FAST STOFF, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1759 |
| 1759 | ETSENDE FAST STOFF, N.O.S. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 1759 |
| 1760 | ETSENDE VÆSKE, N.O.S. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 1760 |
| 1760 | ETSENDE VÆSKE, N.O.S. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1760 |
| 1760 | ETSENDE VÆSKE, N.O.S. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1760 |
| 1761 | KOBBERETYLENDIAMINLØSNING | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 1761 |
| 1761 | KOBBERETYLENDIAMINLØSNING | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 1761 |
| 1762 | CYCLOHEKSENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1762 |
| 1763 | CYCLOHEKSYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1763 |
| 1764 | DIKLOREDIKKSYRE | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1764 |
| 1765 | DIKLORACETYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1765 |
| 1766 | DIKLORFENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1766 |
| 1767 | DIETYLDIKLORSILAN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | X83 | 1767 |
| 1768 | DIFLUORFOSFORSYRE, VANNFRI | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1768 |
| 1769 | DIFENYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1769 |
| 1770 | DIFENYLMETYLBROMID | 8 | C10 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1770 |
| 1771 | DODECYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1771 |
| 1773 | JERNKLORID, VANNFRI | 8 | C2 | III | 8 | 590 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 1773 |
| 1774 | REFILLER FOR BRANNSLUKKER, etsende væske | 8 | C9 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 | PP4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1774 |
| 1775 | FLUORBORSYRE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1775 |
| 1776 | FLUORFOSFORSYRE, VANNFRI | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1776 |
| 1777 | FLUORSULFONSYRE | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 1777 |
| 1778 | FLUORKISELSYRE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1778 |
| 1779 | MAURSYRE med mer enn 85 masse­prosent syre | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 1779 |
| 1780 | FUMARYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1780 |
| 1781 | HEKSADECYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1781 |
| 1782 | HEKSAFLUORFOSFORSYRE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1782 |
| 1783 | HEKSAMETYLENDIAMINLØSNING | 8 | C7 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1783 |
| 1783 | HEKSAMETYLENDIAMINLØSNING | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1783 |
| 1784 | HEKSYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1784 |
| 1786 | FLUSSYRE OG SVOVELSYRE BLANDING | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10DH | TU14 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | 886 | 1786 |
| 1787 | HYDROGENJODIDLØSNING | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1787 |
| 1787 | HYDROGENJODIDLØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1787 |
| 1788 | HYDROGENBROMIDLØSNING | 8 | C1 | II | 8 | 519 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1788 |
| 1788 | HYDROGENBROMIDLØSNING | 8 | C1 | III | 8 | 519 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1788 |
| 1789 | SALTSYRE | 8 | C1 | II | 8 | 520 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1789 |
| 1789 | SALTSYRE | 8 | C1 | III | 8 | 520 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1789 |
| 1790 | FLUSSYRE, med mer enn 85 % hydrogenfluorid | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 640I | 0 | E0 | P802 |  | MP2 |  |  | T10 | TP2 | L21DH(+) | TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TE25 TM3 TU38 TE17 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | 886 | 1790 |
| 1790 | FLUSSYRE, med mer enn 60 %, men ikke mer enn 85 % hydrogenfluorid | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 640J | 0 | E0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10DH | TU14 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | 886 | 1790 |
| 1790 | FLUSSYRE, med ikke mer enn 60 % hydrogenfluorid | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4DH | TU14 TE21 TE17 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 1790 |
| 1791 | HYPOKLORITTLØSNING | 8 | C9 | II | 8 | 521 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP10 B5 | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TU42 TE11 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1791 |
| 1791 | HYPOKLORITTLØSNING | 8 | C9 | III | 8 | 521 | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 | B5 | MP19 |  |  | T4 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TU42 TE11 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | CE8 | 80 | 1791 |
| 1792 | JODMONOKLORID, FAST STOFF | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T7 | TP2 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1792 |
| 1793 | ISOPROPYLSYREFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | CE8 | 80 | 1793 |
| 1794 | BLYSULFAT med mer enn 3 % fri syre | 8 | C2 | II | 8 | 591 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE10 | 80 | 1794 |
| 1796 | NITRERSYREBLANDING med over 50 % salpetersyre | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TC6 TT1 TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 |  | 885 | 1796 |
| 1796 | NITRERSYREBLANDING med ikke over 50 % salpetersyre | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1796 |
| 1798 | NITROSALTSYRE | 8 | COT | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1799 | NONYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1799 |
| 1800 | OKTADECYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1800 |
| 1801 | OCTYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1801 |
| 1802 | PERKLORSYRE med ikke over 50 masseprosent syre | 8 | CO1 | II | 8 +5.1 | 522 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP3 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 85 | 1802 |
| 1803 | FENOLSULFONSYRE, FLYTENDE | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1803 |
| 1804 | FENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1804 |
| 1805 | FOSFORSYRE, LØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1805 |
| 1806 | FOSFORPENTAKLORID | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1806 |
| 1807 | FOSFORPENTOKSID | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1807 |
| 1808 | FOSFORTRIBROMID | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1808 |
| 1809 | FOSFORTRIKLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP19 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 1809 |
| 1810 | FOSFOROKSYKLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | X668 | 1810 |
| 1811 | KALIUMHYDROGENDIFLUORID, I FAST FORM | 8 | CT2 | II | 8 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | CE10 | 86 | 1811 |
| 1812 | KALIUMFLUORID, I FAST FORM | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1812 |
| 1813 | KALIUMHYDROKSID, I FAST FORM | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1813 |
| 1814 | KALIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1814 |
| 1814 | KALIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1814 |
| 1815 | PROPIONYLKLORID | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1815 |
| 1816 | PROPYLTRIKLORSILAN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | X83 | 1816 |
| 1817 | PYROSULFURYLKLORID | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1817 |
| 1818 | SILISIUMTETRAKLORID | 8 | C1 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1818 |
| 1819 | NATRIUMALUMINATLØSNING | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1819 |
| 1819 | NATRIUMALUMINATLØSNING | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1819 |
| 1823 | NATRIUMHYDROKSID, I FAST FORM | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1823 |
| 1824 | NATRIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1824 |
| 1824 | NATRIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1824 |
| 1825 | NATRIUMMONOKSID | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1825 |
| 1826 | NITRERSYREBLANDING, BRUKT, med over 50 % salpetersyre | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 | 113 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 |  | 885 | 1826 |
| 1826 | NITRERSYREBLANDING, BRUKT, med ikke over 50 % salpetersyre | 8 | C1 | II | 8 | 113 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1826 |
| 1827 | TINNKLORID, VANNFRI | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1827 |
| 1828 | SVOVELKLORIDER | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | X88 | 1828 |
| 1829 | SVOVELTRIOKSID, STABILISERT | 8 | C1 | I | 8 | 386 623 676 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP4 TP25 TP26 | L10BH | TU32 TE13 TT5 TM3 TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V8 (ADR) |  |  | S4 S20 |  | X88 | 1829 |
| 1830 | SVOVELSYRE med over 51 % syre | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1830 |
| 1831 | SVOVELSYRE, RYKENDE | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | X886 | 1831 |
| 1832 | SVOVELSYRE, BRUKT | 8 | C1 | II | 8 | 113 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1832 |
| 1833 | SVOVELSYRLING | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1833 |
| 1834 | SULFURYLKLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | X668 | 1834 |
| 1835 | TETRAMETYLAMMONIUM­HYDROKSID, VANDIG LØSNING med mer enn 2,5%, men mindre enn 25% tetrametylammoniumhydroksid | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 279 408 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 1835 |
| 1835 | TETRAMETYLAMMONIUM­HYDROKSID, VANDIG LØSNING med ikke mer enn 2,5% tetrametyl­ammoniumhydroksid | 8 | C7 | III | 8 | 408 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1835 |
| 1836 | TIONYLKLORID | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P802 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | X88 | 1836 |
| 1837 | TIOFOSFORYLKLORID | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 1837 |
| 1838 | TITANTETRAKLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | X668 | 1838 |
| 1839 | TRIKLOREDIKKSYRE | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1839 |
| 1840 | SINKKLORIDLØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1840 |
| 1841 | ACETALDEHYD AMMONIAKK | 9 | M11 | III | 9 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP01 R001 | B3 B6 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 | CV31 |  | CE11 | 90 | 1841 |
| 1843 | AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1843 |
| 1845 | KARBONDIOKSID, I FAST FORM (TØRRIS) | 9 | M11 | Ikke underlagt ADR/RID bortsett fra 5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID bortsett fra 5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1845 |
| 1846 | KARBONTETRAKLORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1846 |
| 1847 | KALIUMSULFID, HYDRAT med ikke mindre enn 30 % krystallvann | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | L4BN SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1847 |
| 1848 | PROPIONSYRE, med ikke mindre enn 10 masseprosent syre og ikke mer enn 90 masseprosent syre | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1848 |
| 1849 | NATRIUMSULFID, HYDRAT med ikke mindre enn 30 % vann | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | L4BN SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1849 |
| 1851 | MEDISIN, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 601 | 100 ml | E4 | P001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1851 |
| 1851 | MEDISIN, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 601 | 5 L | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1851 |
| 1854 | BARIUMLEGERINGER, PYROFORE | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  | T21 | TP7 TP33 |  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 1854 |
| 1855 | KALSIUM, PYROFORT eller KALSIUM­LEGERINGER, PYROFORE | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 1855 |
| 1856 | Filler, oljeholdige | 4.2 | S2 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1856 |
| 1857 | Tekstilavfall, fuktig | 4.2 | S2 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |
| 1858 | HEKSAFLUORPROPYLEN (KJØLEMEDIUMGASS R 1216) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1858 |
| 1859 | SILISIUMTETRAFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 1859 |
| 1860 | VINYLFLUORID, STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE3 | 239 | 1860 |
| 1862 | ETYLKROTONAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1862 |
| 1863 | JETDRIVSTOFF, FLY | 3 | F1 | I | 3 |  | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1863 |
| 1863 | JETDRIVSTOFF, FLY (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 664 | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1863 |
| 1863 | JETDRIVSTOFF, FLY (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 664 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1863 |
| 1863 | JETDRIVSTOFF, FLY | 3 | F1 | III | 3 | 664 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1863 |
| 1865 | n-PROPYLNITRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1865 |
| 1866 | HARPIKSLØSNING, brannfarlig | 3 | F1 | I | 3 |  | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1866 |
| 1866 | HARPIKSLØSNING, brannfarlig (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1866 |
| 1866 | HARPIKSLØSNING, brannfarlig (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1866 |
| 1866 | HARPIKSLØSNING, brannfarlig | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1866 |
| 1866 | HARPIKSLØSNING, brannfarlig (viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (flamme­punkt under 23°C og damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 | PP1 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1866 |
| 1866 | HARPIKSLØSNING, brannfarlig (viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (flamme­punkt under 23°C og damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | PP1 BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1866 |
| 1868 | DEKABORAN | 4.1 | FT2 | II | 4.1 +6.1 |  | 1 kg | E0 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  | CV28 |  | CE10 | 46 | 1868 |
| 1869 | MAGNESIUM eller MAGNESIUMLEGERINGER med mer enn 50 % magnesium i pellets, spon eller bånd | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 1869 |
| 1870 | KALIUMBORHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 1870 |
| 1871 | TITANHYDRID | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1871 |
| 1872 | BLYDIOKSID | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 1872 |
| 1873 | PERKLORSYRE med over 50, men ikke over 72 masseprosent syre | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 60 | 0 | E0 | P502 | PP28 | MP3 |  |  | T10 | TP1 | L4DN(+) | TU3 TU28 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 | S20 |  | 558 | 1873 |
| 1884 | BARIUMOKSID | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 1884 |
| 1885 | BENZIDIN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1885 |
| 1886 | BENZYLIDENKLORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1886 |
| 1887 | BROMKLORMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1887 |
| 1888 | KLOROFORM | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1888 |
| 1889 | CYANOGENBROMID | 6.1 | TC2 | I | 6.1 +8 |  | 0 | E0 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 1889 |
| 1891 | ETYLBROMID | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 1891 |
| 1892 | ETYLDIKLORARSIN | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1892 |
| 1894 | FENYLKVIKKSØLV(II)HYDROKSID | 6.1 | T3 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1894 |
| 1895 | FENYLKVIKKSØLV(II)NITRAT | 6.1 | T3 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 1895 |
| 1897 | TETRAKLORETYLEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1897 |
| 1898 | ACETYLJODID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1898 |
| 1902 | DIISOOKTYLSYREFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1902 |
| 1903 | DESINFEKSJONSMIDDEL, ­FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 1903 |
| 1903 | DESINFEKSJONSMIDDEL, ­FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1903 |
| 1903 | DESINFEKSJONSMIDDEL, ­FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1903 |
| 1905 | SELENSYRE | 8 | C2 | I | 8 |  | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN |  | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 1905 |
| 1906 | SLAMSYRE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 TP28 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1906 |
| 1907 | NATRONKALK med mer enn 4 % natriumhydroksid | 8 | C6 | III | 8 | 62 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 1907 |
| 1908 | KLORITTLØSNING | 8 | C9 | II | 8 | 521 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1908 |
| 1908 | KLORITTLØSNING | 8 | C9 | III | 8 | 521 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 1908 |
| 1910 | KALSIUMOKSID | 8 | C6 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |
| 1911 | DIBORAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1911 |
| 1912 | METYLKLORID OG METYLEN­KLORID BLANDING | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 228 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1912 |
| 1913 | NEON, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 1913 |
| 1914 | BUTYLPROPIONATER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1914 |
| 1915 | CYCLOHEKSANON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1915 |
| 1916 | 2,2’-DIKLORDIETYLETER | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 1916 |
| 1917 | ETYLAKRYLAT, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 1917 |
| 1918 | ISOPROPYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1918 |
| 1919 | METYLAKRYLAT, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 1919 |
| 1920 | NONANER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1920 |
| 1921 | PROPYLENIMIN, STABILISERT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 386 676 | 0 | E0 | P001 |  | MP2 |  |  | T14 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TE21 TE25 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 | S2 S4 S22 |  | 336 | 1921 |
| 1922 | PYRROLIDIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 1922 |
| 1923 | KALSIUMDITIONITT (KALSIUMHYDROSULFITT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1923 |
| 1928 | METYLMAGNESIUMBROMID I ETYLETER | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 |  | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  |  |  | L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 TU38 TE22 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X323 | 1928 |
| 1929 | KALIUMDITIONITT (KALIUM­HYDROSULFITT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 1929 |
| 1931 | SINKDITIONITT (SINKHYDRO­SULFITT) | 9 | M11 | III | 9 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 | CV31 |  | CE11 | 90 | 1931 |
| 1932 | ZIRKONIUMAVFALL | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 1932 |
| 1935 | CYANIDLØSNING, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 1935 |
| 1935 | CYANIDLØSNING, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 1935 |
| 1935 | CYANIDLØSNING, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 1935 |
| 1938 | BROMEDIKKSYRE, LØSNING | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1938 |
| 1938 | BROMEDIKKSYRE, LØSNING | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | CE8 | 80 | 1938 |
| 1939 | FOSFOROKSYBROMID | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 1939 |
| 1940 | TIOGLYKOLSYRE | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 1940 |
| 1941 | DIBROMDIFLUORMETAN | 9 | M11 | III | 9 |  | 5 L | E1 | P001 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  | CV31 |  | CE8 | 90 | 1941 |
| 1942 | AMMONIUMNITRAT med ikke mer enn 0,2 % brennbare stoffer, inklusive eventuelt organisk stoff, beregnet som karbon, og fritt for andre tilsetninger | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE11 | 50 | 1942 |
| 1944 | FYRSTIKKER, SIKKERHETS (med riveflate, i bøker eller esker) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E1 | P407 R001 |  | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 1944 |
| 1945 | FYRSTIKKER, VOKS | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E1 | P407 R001 |  | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 1945 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, kvelende | 2 | 5A |  | 2.2 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  | CE2 | 20 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, etsende | 2 | 5C |  | 2.2 +8 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  | CE2 | 28 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, etsende, oksiderende | 2 | 5CO |  | 2.2 +5.1 +8 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  | CE2 | 285 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig | 2 | 5F |  | 2.1 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 | CE2 | 23 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig, etsende | 2 | 5FC |  | 2.1 +8 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 | CE2 | 238 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, oksiderende | 2 | 5O |  | 2.2 +5.1 | 190 327 344 625 | 1 L | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  | CE2 | 25 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, giftig | 2 | 5T |  | 2.2 +6.1 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 26 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, giftig, etsende | 2 | 5TC |  | 2.2 +6.1 +8 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 268 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, giftig, brennbar | 2 | 5TF |  | 2.1 +6.1 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 | S2 |  | 263 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, giftig, brennbar, etsende | 2 | 5TFC |  | 2.1 +6.1 +8 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 | S2 |  | 263 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE, giftig, oksiderende | 2 | 5TO |  | 2.2 +5.1 +6.1 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 265 | 1950 |
| 1950 | AEROSOLBEHOLDERE giftig, ­oksiderende, etsende | 2 | 5TOC |  | 2.2 +5.1 +6.1 +8 | 190 327 344 625 | 120 ml | E0 | P207 LP200 | PP87 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  | 265 | 1950 |
| 1951 | ARGON, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 1951 |
| 1952 | ETYLENOKSID OG KARBONDIOKSID BLANDING med ikke over 9 % etylenoksid | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1952 |
| 1953 | KOMPRIMERT GASS, GIFTIG, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 1953 |
| 1954 | KOMPRIMERT GASS, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) | 274 392 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1954 |
| 1955 | KOMPRIMERT GASS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 1T |  | 2.3 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 1955 |
| 1956 | KOMPRIMERT GASS, N.O.S. | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 274 378 392 655 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1956 |
| 1957 | DEUTERIUM, KOMPRIMERT | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) | 257 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1957 |
| 1958 | 1,2-DIKLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 114) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1958 |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETYLEN (KJØLE­MEDIUMGASS R 1132a) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 239 | 1959 |
| 1961 | ETAN, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3F |  | 2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU18 TE26 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | CE2 | 223 | 1961 |
| 1962 | ETYLEN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 | CE3 | 23 | 1962 |
| 1963 | HELIUM, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 TP34 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 1963 |
| 1964 | HYDROKARBON GASSBLANDING, KOMPRIMERT N.O.S. | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1964 |
| 1965 | HYDROKARBON GASSBLANDING, FLYTENDE, N.O.S. slik som BLANDINGER A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eller C | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 274 392 583 652 662 674 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TT11 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1965 |
| 1966 | HYDROGEN, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3F |  | 2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 TP34 | RxBN | TA4 TT9 TU18 TE26 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | CE2 | 223 | 1966 |
| 1967 | INSEKTDREPENDE GASS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 2T |  | 2.3 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 1967 |
| 1968 | INSEKTDREPENDE GASS, N.O.S. | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 274 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1968 |
| 1969 | ISOBUTAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 392 657 662 674 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TT11 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1969 |
| 1970 | KRYPTON, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 1970 |
| 1971 | METAN, KOMPRIMERT eller NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) | 392 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1971 |
| 1972 | METAN, NEDKJØLT FLYTENDE eller NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan | 2 | 3F |  | 2.1 (+13) | 392 | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU18 TE26 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | CE2 | 223 | 1972 |
| 1973 | KLORDIFLUORMETAN OG KLORPENTAFLUORETAN BLANDING med fast kokepunkt, med ca. 49 % klordifluormetan (KJØLEMEDIUMGASS R 502) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1973 |
| 1974 | KLORDIFLUORBROMMETAN (KJØLE­MEDIUMGASS R 12B1) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1974 |
| 1975 | NITROGENOKSID OG DINITROGENTETROKSID BLANDING (NITROGENOKSID OG NITROGENDIOKSID BLANDING) | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 1975 |
| 1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAN (KJØLEMEDIUMGASS RC 318) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1976 |
| 1977 | NITROGEN, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 345 346 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 1977 |
| 1978 | PROPAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 392 652(ADR) 657 662 674 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TT11 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 1978 |
| 1982 | TETRAFLUORMETAN, (KJØLE­MEDIUMGASS R 14) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1982 |
| 1983 | 1-KLOR-2,2,2,-TRIFLUORETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 133a) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1983 |
| 1984 | TRIFLUORMETAN (KJØLE­MEDIUMGASS R 23) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 1984 |
| 1986 | ALKOHOLER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1986 |
| 1986 | ALKOHOLER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 1986 |
| 1986 | ALKOHOLER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 1986 |
| 1987 | ALKOHOLER, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C 601 | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1987 |
| 1987 | ALKOHOLER, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1987 |
| 1987 | ALKOHOLER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1987 |
| 1988 | ALDEHYDER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1988 |
| 1988 | ALDEHYDER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 1988 |
| 1988 | ALDEHYDER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 1988 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP27 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1989 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1989 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1989 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1989 |
| 1990 | BENSALDEHYD | 9 | M11 | III | 9 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | T2 | TP1 | LGBV |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV31 |  | CE8 | 90 | 1990 |
| 1991 | KLOROPREN, STABILISERT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 386 676 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP6 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 | S2 S4 S22 |  | 336 | 1991 |
| 1992 | BRANNFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 1992 |
| 1992 | BRANNFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 1992 |
| 1992 | BRANNFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 1992 |
| 1993 | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP27 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 1993 |
| 1993 | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C 601 | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1993 |
| 1993 | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1993 |
| 1993 | BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1993 |
| 1993 | BRANNFARLIG VÆSKE N.O.S. (flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1993 |
| 1993 | BRANNFARLIG VÆSKE N.O.S. (flammepunkt under 23°C og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1993 |
| 1994 | JERNPENTAKARBONYL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P601 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TE25 TM3 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 1994 |
| 1999 | TJÆRER, FLYTENDE, inkludert veioljer og bitumenløsninger (damptrykk ved 50ºC over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 5 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T3 | TP3 TP29 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1999 |
| 1999 | TJÆRER, FLYTENDE, inkludert veioljer og bitumenløsninger (damptrykk ved 50ºC ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T3 | TP3 TP29 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 1999 |
| 1999 | TJÆRER, FLYTENDE, inkludert veioljer og bitumenløsninger | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T1 | TP3 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 1999 |
| 1999 | TJÆRER, FLYTENDE, inkludert veioljer og bitumenløsninger (flamme­punkt under 23 ºC og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50 ºC over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1999 |
| 1999 | TJÆRER, FLYTENDE, inkludert veioljer og bitumenløsninger (flamme­punkt under 23 ºC og viskøs i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50ºC ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 R001 | BB4 | MP19 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 33 | 1999 |
| 2000 | CELLULOID i blokker, stenger, ruller, plater, rør etc., unntatt avfall | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 383 502 | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 | PP7 | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 2000 |
| 2001 | KOBOLTNAFTENAT, PULVER | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2001 |
| 2002 | CELLULOID, AVFALL | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP8 B3 | MP14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 2002 |
| 2004 | MAGNESIUMDIAMID | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2004 |
| 2006 | PLAST PÅ NITROCELLULOSEBASIS, SELVOPPHETENDE, N.O.S. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | 0 | E0 | P002 R001 |  | MP14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 2006 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  | T21 | TP7 TP33 |  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 2008 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2008 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2008 |
| 2009 | ZIRKONIUM, TØRT, bearbeidet til plater, bånd eller trådkveiler | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | 0 | E1 | P002 LP02 R001 |  | MP14 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2009 |
| 2010 | MAGNESIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 2010 |
| 2011 | MAGNESIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 2011 |
| 2012 | KALIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 2012 |
| 2013 | STRONTIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 2013 |
| 2014 | HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING med ikke mindre enn 20 %, men ikke mer enn 60 % hydrogen­peroksid (stabilisert om nødvendig) | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 58 | 2014 |
| 2015 | HYDROGENPEROKSID, STABILISERT eller HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING, STABILISERT med mer enn 70 % hydrogenperoksid | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 640N | 0 | E0 | P501 |  | MP2 |  |  | T9 | TP2 TP6 TP24 | L4DV(+) | TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1 | FL | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 | S20 |  | 559 | 2015 |
| 2015 | HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING, STABILISERT med mer enn 60 %, og ikke mer enn 70 % hydrogenperoksid | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 640O | 0 | E0 | P501 |  | MP2 |  |  | T9 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1 | FL | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 | S20 |  | 559 | 2015 |
| 2016 | AMMUNISJON, GIFTIG, IKKE EKSPLOSIV uten sprengladning eller utdrivningsladning, uten tennsats | 6.1 | T10 |  | 6.1 |  | 0 | E0 | P600 |  | MP10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2016 |
| 2017 | AMMUNISJON, TÅREGASS, IKKE EKSPLOSIV uten sprengladning eller utdrivningsladning, uten tennsats | 6.1 | TC5 |  | 6.1 +8 |  | 0 | E0 | P600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 |  | 68 | 2017 |
| 2018 | KLORANILINER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | VC1 VC2 AP7 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2018 |
| 2019 | KLORANILINER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2019 |
| 2020 | KLORFENOLER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2020 |
| 2021 | KLORFENOLER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2021 |
| 2022 | KRESYLSYRE | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2022 |
| 2023 | EPIKLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 2023 |
| 2024 | KVIKKSØLVFORBINDELSE, ­FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2024 |
| 2024 | KVIKKSØLVFORBINDELSE, ­FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2024 |
| 2024 | KVIKKSØLVFORBINDELSE, ­FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2024 |
| 2025 | KVIKKSØLVFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 66 274 529 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2025 |
| 2025 | KVIKKSØLVFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 66 274 529 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2025 |
| 2025 | KVIKKSØLVFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 66 274 529 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2025 |
| 2026 | FENYLKVIKKSØLVFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2026 |
| 2026 | FENYLKVIKKSØLVFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2026 |
| 2026 | FENYLKVIKKSØLVFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2026 |
| 2027 | NATRIUMARSENITT, I FAST FORM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2027 |
| 2028 | BOMBER, RØYK, IKKE EKSPLOSIVE med etsende væske, uten initierings­anordning | 8 | C11 |  | 8 |  | 0 | E0 | P803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 80 | 2028 |
| 2029 | HYDRAZIN, VANNFRI | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S14 |  | 886 | 2029 |
| 2030 | HYDRAZIN, VANNLØSNING med mer enn 37 masseprosent hydrazin | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 530 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | CE6 | 886 | 2030 |
| 2030 | HYDRAZIN, VANNLØSNING med mer enn 37 masseprosent hydrazin | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 530 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T15 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 2030 |
| 2030 | HYDRAZIN, VANNLØSNING med mer enn 37 masseprosent hydrazin | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 530 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 2030 |
| 2031 | SALPETERSYRE, annet enn rød rykende, med over 70 % salpetersyre | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 |  | 0 | E0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TC6 TT1 TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 |  | 885 | 2031 |
| 2031 | SALPETERSYRE, annet enn rød rykende, med minst 65 %, men ikke over 70 % salpetersyre | 8 | CO1 | II | 8 +5.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 85 | 2031 |
| 2031 | SALPETERSYRE, annet enn rød rykende, med mindre enn 65 % salpetersyre | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2031 |
| 2032 | SALPETERSYRE, RØD RYKENDE | 8 | COT | I | 8 +5.1 +6.1 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10BH | TC6 TT1 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV24 CV28 | S14 |  | 856 | 2032 |
| 2033 | KALIUMMONOKSID | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2033 |
| 2034 | HYDROGEN OG METAN ­BLANDING, KOMPRIMERT | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2034 |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETAN (KJØLE­MEDIUMGASS R 143a) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2035 |
| 2036 | XENON | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 378 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE2 | 20 | 2036 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5A |  | 2.2 | 191 303 327 344 | 1 L | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  | CE3 | 20 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5F |  | 2.1 | 191 303 327 344 | 1 L | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 | CE2 | 23 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5O |  | 2.2 +5.1 | 191 303 327 344 | 1 L | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  | CE2 | 25 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5T |  | 2.3 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 26 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5TC |  | 2.3 +8 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 268 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5TF |  | 2.3 +2.1 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 |  | 263 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D | V14 |  | CV9 CV12 | S2 |  | 263 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5TO |  | 2.3 +5.1 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 265 | 2037 |
| 2037 | BEHOLDERE, SMÅ, INNEHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED GASS) uten utløserventil, engangs | 2 | 5TOC |  | 2.3 +5.1 +8 | 303 327 344 | 120 ml | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 RR6 L2 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  | 265 | 2037 |
| 2038 | DINITROTOLUENER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2038 |
| 2044 | 2,2-DIMETYLPROPAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2044 |
| 2045 | ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYL­ALDEHYD) | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2045 |
| 2046 | KYMENER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2046 |
| 2047 | DIKLORPROPENER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2047 |
| 2047 | DIKLORPROPENER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2047 |
| 2048 | DICYKLOPENTADIEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2048 |
| 2049 | DIETYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2049 |
| 2050 | DIISOBUTYLEN, ISOMERE ­FORBINDELSER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2050 |
| 2051 | 2-DIMETYLAMINOETANOL | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2051 |
| 2052 | DIPENTEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2052 |
| 2053 | METYLISOBUTYLKARBINOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2053 |
| 2054 | MORFOLIN | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 883 | 2054 |
| 2055 | STYREN MONOMER, STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2055 |
| 2056 | TETRAHYDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2056 |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2057 |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2057 |
| 2058 | VALERALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2058 |
| 2059 | NITROCELLULOSE LØSNING BRANNFARLIG med høyst 12,6 massep­rosent nitrogen i tørrstoff, og høyst 55% nitrocellulose | 3 | D | I | 3 | 28 198 531 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 33 | 2059 |
| 2059 | NITROCELLULOSE LØSNING BRANNFARLIG med høyst 12,6 masse­prosent nitrogen i tørrstoff, og høyst 55% nitrocellulose (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 28 198 531 640C | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | CE7 | 33 | 2059 |
| 2059 | NITROCELLULOSE LØSNING BRANNFARLIG med høyst 12,6 masse­prosent nitrogen i tørrstoff, og høyst 55% nitrocellulose (med damptrykk ved 50°C høyst 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 28 198 531 640D | 1 L | E0 | P001 R001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | CE7 | 33 | 2059 |
| 2059 | NITROCELLULOSE LØSNING BRANNFARLIG med høyst 12,6 masse­prosent nitrogen i tørrstoff, og høyst 55% nitrocellulose | 3 | D | III | 3 | 28 198 531 | 5 L | E0 | P001 LP01 R001 IBC03 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 S14 | CE4 | 30 | 2059 |
| 2067 | AMMONIUMNITRATGJØDSEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 307 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 | S23 | CE11 | 50 | 2067 |
| 2071 | AMMONIUMNITRAT BASERT GJØDSEL | 9 | M11 |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2071 |
| 2073 | AMMONIAKKLØSNING, relativ tetthet mindre enn 0,880 ved 15 oC i vann, med mer enn 35 % men ikke over 50 % ammoniakk | 2 | 4A |  | 2.2 |  | 120 ml | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 |  | CE2 | 20 | 2073 |
| 2074 | AKRYLAMID, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2074 |
| 2075 | KLORAL, VANNFRI, STABILISERT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 69 | 2075 |
| 2076 | KRESOLER, FLYTENDE | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2076 |
| 2077 | alfa-NAFTYLAMIN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2077 |
| 2078 | TOLUENDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2078 |
| 2079 | DIETYLENTRIAMIN | 8 | C7 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2079 |
| 2186 | HYDROGENKLORID, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3TC | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186 |
| 2187 | KARBONDIOKSID, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) |  | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 2187 |
| 2188 | ARSIN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2188 |
| 2189 | DIKLORSILAN | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2189 |
| 2190 | OKSYGENDIFLUORID, ­KOMPRIMERT | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 2190 |
| 2191 | SULFYRULFLUORID | 2 | 2T |  | 2.3 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 2191 |
| 2192 | GERMAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 632 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  |  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2192 |
| 2193 | HEKSAFLUORETAN, (­KJØLE­MEDIUMGASS R 116) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 2193 |
| 2194 | SELENHEXAFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2194 |
| 2195 | TELLURHEXAFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2195 |
| 2196 | WOLFRAMHEXAFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2196 |
| 2197 | HYDROGENJODID, VANNFRI | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2197 |
| 2198 | FOSFORPENTAFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2198 |
| 2199 | FOSFIN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 632 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2199 |
| 2200 | PROPADIEN, STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE3 | 239 | 2200 |
| 2201 | NITROGENOKSID, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TA4 TT9 TU7 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 225 | 2201 |
| 2202 | HYDROGENSELENID, VANNFRI | 2 | 2TF |  | 2.3 + 2.1 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2202 |
| 2203 | SILAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 632 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 |  | 23 | 2203 |
| 2204 | KARBONYLSULFID | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2204 |
| 2205 | ADIPONITRIL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T3 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2205 |
| 2206 | ISOCYANATER, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATLØSNING, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2206 |
| 2206 | ISOCYANATER, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATLØSNING, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2206 |
| 2208 | KALSIUMHYPOKLORITT BLANDING, TØRR med mer enn 10 %, men ikke over 39 % tilgjengelig klor | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B13 L3 | MP10 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | CE11 | 50 | 2208 |
| 2209 | FORMALDEHYDLØSNING med ikke under 25 % formaldehyd | 8 | C9 | III | 8 | 533 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2209 |
| 2210 | MANEB eller MANEBPREPARAT med ikke under 60 % maneb | 4.2 | SW1 | III | 4.2 +4.3 | 273 | 0 | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2210 |
| 2211 | POLYMERKULER, EKSPANDERBARE, som avgir brannfarlig damp | 9 | M3 | III | Ingen | 382 633 675 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TE20 | AT | 3 (D/E) |  | VC1 VC2 AP2 | CV31 CV36 |  | CE11 | 90 | 2211 |
| 2212 | ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolitt, aktinolitt, antofylitt, krokidolitt) | 9 | M1 | II | 9 | 168 274 542 678 | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | PP37 B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP12 | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 CV38 | S19 | CE9 | 90 | 2212 |
| 2213 | PARAFORMALDEHYD | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V13 V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2213 |
| 2214 | FTALSYREANHYDRID med mer enn 0,05 % maleinsyreanhydrid | 8 | C4 | III | 8 | 169 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2214 |
| 2215 | MALEINSYREANHYDRID, ­SMELTET | 8 | C3 | III | 8 |  | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T4 | TP3 | L4BN |  | AT | 0 (E) |  |  |  |  | CE8 | 80 | 2215 |
| 2215 | MALEINSYREANHYDRID | 8 | C4 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2215 |
| 2216 | FISKEMEL (FISKEAVFALL), ­STABILISERT | 9 | M11 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2216 |
| 2217 | FRØKAKER med ikke mer enn 1,5 % olje og ikke over 11% fuktighet | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |  |  | BK2 |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2217 |
| 2218 | AKRYLSYRE, STABILISERT | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 | CE6 | 839 | 2218 |
| 2219 | ALLYLGLYCIDYLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2219 |
| 2222 | ANISOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2222 |
| 2224 | BENZONITRIL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2224 |
| 2225 | BENZENSULFONYLKLORID | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2225 |
| 2226 | BENZOTRIKLORID | 8 | C9 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2226 |
| 2227 | n-BUTYLMETACRYLAT, ­STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2227 |
| 2232 | 2-KLORETANAL | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2232 |
| 2233 | KLORANISIDINER | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2233 |
| 2234 | KLORBENZOTRIFLUORIDER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2234 |
| 2235 | KLORBENZYLKLORIDER, ­FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2235 |
| 2236 | 3-KLOR-4-METYLFENYLISO­CYANAT, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2236 |
| 2237 | KLORNITROANILINER | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2237 |
| 2238 | KLORTOLUENER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2238 |
| 2239 | KLORTOLUIDINER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2239 |
| 2240 | KROMSVOVELSYRE | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 2240 |
| 2241 | CYKLOHEPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2241 |
| 2242 | CYKLOHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2242 |
| 2243 | CYKLOHEKSYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2243 |
| 2244 | CYKLOPENTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2244 |
| 2245 | CYKLOPENTANON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2245 |
| 2246 | CYKLOPENTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2246 |
| 2247 | n-DEKAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2247 |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2248 |
| 2249 | DIKLORDIMETYLETER, ­SYMMETRISK | 6.1 | TF1 | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2249 |
| 2250 | DIKLORFENYLISOCYANATER | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2250 |
| 2251 | BICYKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERT (2,5-NORBORNADIEN, STABILISERT) | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 2251 |
| 2252 | 1,2-DIMETOKSYETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2252 |
| 2253 | N,N-DIMETYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2253 |
| 2254 | FYRSTIKKER, STORM | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | 5 kg | E0 | P407 R001 |  | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 2254 |
| 2256 | CYKCLOHEKSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2256 |
| 2257 | KALIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 2257 |
| 2258 | 1,2-PROPYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2258 |
| 2259 | TRIETYLENTETRAMIN | 8 | C7 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2259 |
| 2260 | TRIPROPYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2260 |
| 2261 | XYLENOLER I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE11 | 60 | 2261 |
| 2262 | DIMETYLKARBAMOYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2262 |
| 2263 | DIMETYLCYKLOHEKSANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2263 |
| 2264 | N,N-DIMETYLCYKLOHEKSYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2264 |
| 2265 | N,N-DIMETYLFORMAMID | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP2 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2265 |
| 2266 | DIMETYL-N-PROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2266 |
| 2267 | DIMETYLTIOFOSFORYLKLORID | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2267 |
| 2269 | 3,3’-IMINODIPROPYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2269 |
| 2270 | ETYLAMIN, VANNLØSNING med ikke under 50 %, men ikke over 70 % etylamin | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2270 |
| 2271 | ETYLAMYLKETON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2271 |
| 2272 | N-ETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2272 |
| 2273 | 2-ETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2273 |
| 2274 | N-ETYL-N-BENZYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2274 |
| 2275 | 2-ETYLBUTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2275 |
| 2276 | 2-ETYLHEKSYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2276 |
| 2277 | ETYLMETAKRYLAT, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 2277 |
| 2278 | n-HEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2278 |
| 2279 | HEKSAKLORBUTADIEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2279 |
| 2280 | HEKSAMETYLENDIAMIN, I FAST FORM | 8 | C8 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2280 |
| 2281 | HEKSAMETYLENDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2281 |
| 2282 | HEXANOLER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2282 |
| 2283 | ISOBUTYLMETACRYLAT, STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2283 |
| 2284 | ISOBUTYRNITRIL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2284 |
| 2285 | ISOCYANATBENZOTRIFLUORIDER | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 2285 |
| 2286 | PENTAMETYLHEPTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2286 |
| 2287 | ISOHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2287 |
| 2288 | ISOHEXEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 | B8 | MP19 |  |  | T11 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2288 |
| 2289 | ISOFORONDIAMIN | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2289 |
| 2290 | ISOFORONDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2290 |
| 2291 | BLYFORBINDELSE, LØSELIG, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2291 |
| 2293 | 4-METOKSY-4-METYLPENTAN-2-ON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2293 |
| 2294 | N-METYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2294 |
| 2295 | METYLKLORACETAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2295 |
| 2296 | METYLCYKLOHEKSAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2296 |
| 2297 | METYLCYKLOHEXANON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2297 |
| 2298 | METYLCYKLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2298 |
| 2299 | METYLDIKLORACETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2299 |
| 2300 | 2-METYL-5-ETYLPYRIDIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2300 |
| 2301 | 2-METYLFURAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2301 |
| 2302 | 5-METYLHEKSAN-2-ON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2302 |
| 2303 | ISOPROPENYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2303 |
| 2304 | NAFTALEN, SMELTET | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T1 | TP3 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | AT | 3 (E) |  |  |  |  |  | 44 | 2304 |
| 2305 | NITROBENZENSULFONSYRE | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | L4BN SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2305 |
| 2306 | NITROBENZOTRIFLUORIDER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2306 |
| 2307 | 3-NITRO-4-KLORBENZOTRI­FLUORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP10 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2307 |
| 2308 | NITROSYLSVOVELSYRE, ­FLYTENDE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2308 |
| 2309 | OKTADIEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2309 |
| 2310 | PENTAN-2,4-DION | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 2310 |
| 2311 | FENETIDINER | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2311 |
| 2312 | FENOL, SMELTET | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T7 | TP3 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 CV31 | S9 S19 |  | 60 | 2312 |
| 2313 | PIKOLINER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2313 |
| 2315 | POLYKLORERTE BIFENYLER, FLYTENDE | 9 | M2 | II | 9 | 305 | 1 L | E2 | P906 IBC02 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) |  | VC1 VC2 AP9 | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S19 | CE5 | 90 | 2315 |
| 2316 | NATRIUMKUPROCYANID, I FAST FORM | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2316 |
| 2317 | NATRIUMKUPROCYANID ­LØSNING | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2317 |
| 2318 | NATRIUMHYDROSULFID med under 25 % krystallvann | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2318 |
| 2319 | TERPENHYDROKARBONER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2319 |
| 2320 | TETRAETYLENPENTAMIN | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2320 |
| 2321 | TRIKLORBENZENER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2321 |
| 2322 | TRIKLORBUTEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2322 |
| 2323 | TRIETYLFOSFITT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2323 |
| 2324 | TRIISOBUTYLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2324 |
| 2325 | 1,3,5-TRIMETYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2325 |
| 2326 | TRIMETYLCYKLOHEKSYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2326 |
| 2327 | TRIMETYLHEKSAMETYLEN-DIAMINER | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2327 |
| 2328 | TRIMETYLHEKSAMETYLEN-DIISOCYANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2328 |
| 2329 | TRIMETYLFOSFITT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2329 |
| 2330 | UNDEKAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2330 |
| 2331 | SINKKLORID, VANNFRI | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2331 |
| 2332 | ACETALDEHYDOKSIM | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2332 |
| 2333 | ALLYLACETAT | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2333 |
| 2334 | ALLYLAMIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2334 |
| 2335 | ALLYLETYLETER | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2335 |
| 2336 | ALLYLFORMIAT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2336 |
| 2337 | FENYLMERKAPTAN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2337 |
| 2338 | BENZOTRIFLUORID | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2338 |
| 2339 | 2-BROMBUTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2339 |
| 2340 | 2-BROMETYLETYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2340 |
| 2341 | 1-BROM-3-METYLBUTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2341 |
| 2342 | BROMMETYLPROPANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2342 |
| 2343 | 2-BROMPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2343 |
| 2344 | BROMPROPANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2344 |
| 2344 | BROMPROPANER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2344 |
| 2345 | 3-BROMPROPYN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2345 |
| 2346 | BUTANDION | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2346 |
| 2347 | BUTYLMERKAPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2347 |
| 2348 | BUTYLAKRYLATER, STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2348 |
| 2350 | BUTYLMETYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2350 |
| 2351 | BUTYLNITRITTER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2351 |
| 2351 | BUTYLNITRITTER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2351 |
| 2352 | BUTYLVINYLETER, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 2352 |
| 2353 | BUTYRYLKLORID | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T8 | TP2 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2353 |
| 2354 | KLORMETYLETYLETER | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2354 |
| 2356 | 2-KLORPROPAN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2356 |
| 2357 | CYKLOHEKSYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2357 |
| 2358 | CYKLOOKTATETRAEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2358 |
| 2359 | DIALLYLAMIN | 3 | FTC | II | 3 +6.1 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 338 | 2359 |
| 2360 | DIALLYLETER | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2360 |
| 2361 | DIISOBUTYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2361 |
| 2362 | 1,1-DIKLORETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2362 |
| 2363 | ETYLMERKAPTAN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2363 |
| 2364 | n-PROPYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2364 |
| 2366 | DIETYLKARBONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2366 |
| 2367 | alfa-METYLVALERALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2367 |
| 2368 | alfa-PINEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2368 |
| 2370 | 1-HEKSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2370 |
| 2371 | ISOPENTENER | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2371 |
| 2372 | 1,2-DI-(DIMETYLAMINO)-ETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2372 |
| 2373 | DIETOKSYMETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2373 |
| 2374 | 3,3-DIETOKSYPROPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2374 |
| 2375 | DIETYLSULFID | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2375 |
| 2376 | 2,3-DIHYDROPYRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2376 |
| 2377 | 1,1-DIMETOKSYETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2377 |
| 2378 | 2-DIMETYLAMINOACETONITRIL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2378 |
| 2379 | 1,3-DIMETYLBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2379 |
| 2380 | DIMETYLDIETOKSYSILAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2380 |
| 2381 | DIMETYLDISULFID | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2381 |
| 2382 | DIMETYLHYDRAZIN, ­SYMMETRISK | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2382 |
| 2383 | DIPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2383 |
| 2384 | DI-n-PROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2384 |
| 2385 | ETYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2385 |
| 2386 | 1-ETYLPIPERIDIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2386 |
| 2387 | FLUORBENZEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2387 |
| 2388 | FLUORTOLUENER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2388 |
| 2389 | FURAN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T12 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2389 |
| 2390 | 2-JODBUTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2390 |
| 2391 | JODMETYLPROPANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2391 |
| 2392 | JODPROPANER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2392 |
| 2393 | ISOBUTYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2393 |
| 2394 | ISOBUTYLPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2394 |
| 2395 | ISOBUTYRYLKLORID | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2395 |
| 2396 | METAKRYLALDEHYD, STABILISERT | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 | S2 S4 S19 | CE7 | 336 | 2396 |
| 2397 | 3-METYLBUTAN-2-ON | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2397 |
| 2398 | METYL tert-BUTYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2398 |
| 2399 | 1-METYLPIPERIDIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2399 |
| 2400 | METYLISOVALERAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2400 |
| 2401 | PIPERIDIN | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 883 | 2401 |
| 2402 | PROPANTIOLER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2402 |
| 2403 | ISOPROPENYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2403 |
| 2404 | PROPIONITRIL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2404 |
| 2405 | ISOPROPYLBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2405 |
| 2406 | ISOPROPYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2406 |
| 2407 | ISOPROPYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2407 |
| 2409 | ISOPROPYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2409 |
| 2410 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2410 |
| 2411 | BUTYRNITRIL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2411 |
| 2412 | TETRAHYDROTIOFEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2412 |
| 2413 | TETRAPROPYLORTOTITANAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2413 |
| 2414 | TIOFEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2414 |
| 2416 | TRIMETYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2416 |
| 2417 | KARBONYLFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2417 |
| 2418 | SVOVELTETRAFLUORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2418 |
| 2419 | BROMTRIFLUORETYLEN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2419 |
| 2420 | HEXAFLUORACETON | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 2420 |
| 2421 | NITROGENTRIOKSID | 2 | 2TOC | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2421 |
| 2422 | OKTAFLUORBUT-2-EN (­KJØLE­MEDIUMGASS R1318) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 2422 |
| 2424 | OKTAFLUORPROPAN (­KJØLE­MEDIUMGASS R 218) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 2424 |
| 2426 | AMMONIUMNITRAT, FLYTENDE (varm konsentrert løsning) | 5.1 | O1 |  | 5.1 | 252 | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T7 | TP1 TP16 TP17 | L4BV(+) | TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1 | AT | 0 (E) |  |  |  | S23 |  | 59 | 2426 |
| 2427 | KALIUMKLORAT, VANNLØSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 2427 |
| 2427 | KALIUMKLORAT, VANNLØSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 2427 |
| 2428 | NATRIUMKLORAT, VANNLØSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 2428 |
| 2428 | NATRIUMKLORAT, VANNLØSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 2428 |
| 2429 | KALSIUMKLORAT, VANNLØSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 2429 |
| 2429 | KALSIUMKLORAT, VANNLØSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 2429 |
| 2430 | ALKYLFENOLER, I FAST FORM, N.O.S. (inklusive C2-C12 kjeder) | 8 | C4 | I | 8 |  | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 2430 |
| 2430 | ALKYLFENOLER, I FAST FORM, N.O.S. (inklusive C2-C12 kjeder) | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2430 |
| 2430 | ALKYLFENOLER, I FAST FORM, N.O.S. (inklusive C2-C12 kjeder) | 8 | C4 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2430 |
| 2431 | ANISIDINER | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2431 |
| 2432 | N,N-DIETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2432 |
| 2433 | KLORNITROTOLUENER, ­FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2433 |
| 2434 | DIBENZYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2434 |
| 2435 | ETYLFENYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2435 |
| 2436 | TIOEDIKKSYRE | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2436 |
| 2437 | METYLFENYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2437 |
| 2438 | TRIMETYLACETYLKLORID | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2438 |
| 2439 | NATRIUMHYDROGENDIFLUORID | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2439 |
| 2440 | TINNKLORIDPENTAHYDRAT | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2440 |
| 2441 | TITANTRIKLORID, PYROFORT eller TITANTRIKLORID BLANDING, PYROFOR | 4.2 | SC4 | I | 4.2 +8 | 537 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 48 | 2441 |
| 2442 | TRIKLORACETYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2442 |
| 2443 | VANADIUMOKSYTRIKLORID | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2443 |
| 2444 | VANADIUMTETRAKLORID | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P802 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | X88 | 2444 |
| 2446 | NITROKRESOLER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2446 |
| 2447 | FOSFOR HVIT, SMELTET | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 |  | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T21 | TP3 TP7 TP26 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TE3 TE21 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) |  |  |  | S20 |  | 446 | 2447 |
| 2448 | SVOVEL, SMELTET | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T1 | TP3 | LGBV(+) | TU27 TE4 TE6 | AT | 3 (E) |  |  |  |  |  | 44 | 2448 |
| 2451 | NITROGENTRIFLUORID | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 25 | 2451 |
| 2452 | ETYLACETYLEN, STABILISERT | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 386 662 676 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V8 (ADR) |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S4 S20 | CE3 | 239 | 2452 |
| 2453 | ETYLFLUORID (KJØLEMEDIUMGASS R 161) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2453 |
| 2454 | METYLFLUORID (KJØLEMEDIUMGASS R 41) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2454 |
| 2455 | METYLNITRITT | 2 | 2A | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2455 |
| 2456 | 2-KLORPROPEN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2456 |
| 2457 | 2,3-DIMETYLBUTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2457 |
| 2458 | HEKSADIENER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2458 |
| 2459 | 2-METYL-1-BUTEN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2459 |
| 2460 | 2-METYL-2-BUTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2460 |
| 2461 | METYLPENTADIEN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2461 |
| 2463 | ALUMINIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 2463 |
| 2464 | BERYLLIUMNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 2464 |
| 2465 | DIKLORISOCYANURSYRE, TØRR eller DIKLORISOCYANURSYRE SALTER | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 2465 |
| 2466 | KALIUMSUPEROKSID | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | 0 | E0 | P503 IBC06 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 55 | 2466 |
| 2468 | TRIKLORISOCYANURSYRE, TØRR | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 2468 |
| 2469 | SINKBROMAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2469 |
| 2470 | FENYLACETONITRIL, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2470 |
| 2471 | OSMIUMTETROKSID | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | PP30 | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2471 |
| 2473 | NATRIUMARSANILAT | 6.1 | T3 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2473 |
| 2474 | TIOFOSGEN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 279 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2474 |
| 2475 | VANADIUMTRIKLORID | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2475 |
| 2477 | METYLISOTIOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2477 |
| 2478 | ISOCYANATER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATLØSNING, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 539 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2478 |
| 2478 | ISOCYANATER, BRANNFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATLØSNING, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 2478 |
| 2480 | METYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P601 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU38 TE22 TU14 TU15 TE19 TE21 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2480 |
| 2481 | ETYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L15CH | TU38 TE22 TU14 TU15 TE19 TE21 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2481 |
| 2482 | n-PROPYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2482 |
| 2483 | ISOPROPYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2483 |
| 2484 | tert-BUTYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2484 |
| 2485 | n-BUTYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2485 |
| 2486 | ISOBUTYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2486 |
| 2487 | FENYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2487 |
| 2488 | CYKLOHEKSYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2488 |
| 2490 | DIKLORISOPROPYLETER | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2490 |
| 2491 | ETANOLAMIN eller ETANOLAMIN LØSNING | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2491 |
| 2493 | HEKSAMETYLENIMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2493 |
| 2495 | JODPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | I | 5.1 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP2 |  |  |  |  | L10DH | TU3 TU38 TE22 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  | 568 | 2495 |
| 2496 | PROPIONSYREANHYDRID | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2496 |
| 2498 | 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZ­ALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2498 |
| 2501 | TRIS-(1-AZIRIDINYL) FOSFIN­OKSID LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2501 |
| 2501 | TRIS-(1-AZIRIDINYL) FOSFIN­OKSID LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2501 |
| 2502 | VALERYLKLORID | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2502 |
| 2503 | ZIRCONIUMTETRAKLORID | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2503 |
| 2504 | TETRABROMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2504 |
| 2505 | AMMONIUMFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2505 |
| 2506 | AMMONIUMHYDROGENSULFAT | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE10 | 80 | 2506 |
| 2507 | KLORPLATINSYRE, I FAST FORM | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2507 |
| 2508 | MOLYBDENPENTAKLORID | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2508 |
| 2509 | KALIUMHYDROGENSULFAT | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE10 | 80 | 2509 |
| 2511 | 2-KLORPROPIONSYRE | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2511 |
| 2512 | AMINOFENOLER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2512 |
| 2513 | BROMACETYLBROMID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2513 |
| 2514 | BROMBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2514 |
| 2515 | BROMOFORM | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2515 |
| 2516 | KARBONTETRABROMID | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2516 |
| 2517 | 1-KLOR-1,1-DIFLUORETAN ­(KJØLEMEDIUMGASS R 142b) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2517 |
| 2518 | 1,5,9-CYKLODODECATRIEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2518 |
| 2520 | CYCLOOKTADIENER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2520 |
| 2521 | DIKETEN, STABILISERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S14 |  | 663 | 2521 |
| 2522 | 2-DIMETYLAMINOETYLMETA-CRYLAT, STABILISERT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 386 676 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 CV31 | S4 S9 S19 | CE5 | 69 | 2522 |
| 2524 | ETYLORTOFORMIATE | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2524 |
| 2525 | ETYLOXALATE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2525 |
| 2526 | FURFURYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2526 |
| 2527 | ISOBUTYLAKRYLAT, STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2527 |
| 2528 | ISOBUTYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2528 |
| 2529 | ISOSMØRSYRE | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2529 |
| 2531 | METAKRYLSYRE, STABILISERT | 8 | C3 | II | 8 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 LP01 |  | MP15 |  |  | T7 | TP1 TP18 TP30 | L4BN |  | AT | 2 (E) | V8 (ADR) |  |  | S4 | CE8 | 89 | 2531 |
| 2533 | METYLTRIKLORACETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2533 |
| 2534 | METYLKLORSILAN | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  |  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2534 |
| 2535 | 4-METYLMORFOLIN (N-METYLMORFOLIN) | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2535 |
| 2536 | METYLTETRAHYDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2536 |
| 2538 | NITRONAFTALEN | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2538 |
| 2541 | TERPINOLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2541 |
| 2542 | TRIBUTYLAMIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2542 |
| 2545 | HAFNIUMPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 2545 |
| 2545 | HAFNIUMPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2545 |
| 2545 | HAFNIUMPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2545 |
| 2546 | TITANPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 2546 |
| 2546 | TITANPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2546 |
| 2546 | TITANPULVER, TØRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2546 |
| 2547 | NATRIUMSUPEROKSID | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | 0 | E0 | P503 IBC06 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  | 55 | 2547 |
| 2548 | KLORPENTAFLUORID | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 2548 |
| 2552 | HEKSAFLUORACETONHYDRAT FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2552 |
| 2554 | METYLALLYLKLORID | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2554 |
| 2555 | NITROCELLULOSE MED VANN (ikke under 25 masseprosent vann) | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 394 541 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) | V1 |  |  | S14 | CE10 | 40 | 2555 |
| 2556 | NITROCEELULOSE MED ALKOHOL (ikke under 25 masseprosent alkohol, og ikke mer enn 12,6 masseprosent tørr nitrogen) | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 394 541 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) | V1 |  |  | S14 | CE3 | 40 | 2556 |
| 2557 | NITROCELLULOSE, med ikke over 12,6 masseporsent tørr nitrogen, BLANDING MED eller UTEN MYKNER, MED eller UTEN PIGMENT | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 394 541 | 0 | E0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) | V1 |  |  | S14 | CE3 | 40 | 2557 |
| 2558 | EPIBROMHYDRIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2558 |
| 2560 | 2-METYLPENTAN-2-OL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2560 |
| 2561 | 3-METYL-1-BUTEN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2561 |
| 2564 | TRIKLOREDIKKSYRELØSNING | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2564 |
| 2564 | TRIKLOREDIKKSYRELØSNING | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2564 |
| 2565 | DICYKLOHEKSYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2565 |
| 2567 | NATRIUMPENTAKLORFENOLAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2567 |
| 2570 | KADMIUMFORBINDELSE | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2570 |
| 2570 | KADMIUMFORBINDELSE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2570 |
| 2570 | KADMIUMFORBINDELSE | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 LP02 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2570 |
| 2571 | ALKYLSVOVELSYRER | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 TP28 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2571 |
| 2572 | FENYLHYDRAZIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2572 |
| 2573 | THALLIUMKLORAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 2573 |
| 2574 | TRIKRESYLFOSFAT med mer enn 3 % ortoisomer | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2574 |
| 2576 | FOSFOROKSYBROMID, SMELTET | 8 | C1 | II | 8 |  | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T7 | TP3 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  |  | 80 | 2576 |
| 2577 | FENYLACETYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2577 |
| 2578 | FOSFORTRIOKSID | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2578 |
| 2579 | PIPERAZIN | 8 | C8 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2579 |
| 2580 | ALUMINIUMBROMID LØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2580 |
| 2581 | ALUMINIUMKLORID LØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2581 |
| 2582 | JERNKLORIDLØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2582 |
| 2583 | ALKYLSULFONSYRER, I FAST FORM eller ARYLSULFONSYRER, I FAST FORM med mer enn 5 % fri svovelsyre | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2583 |
| 2584 | ALKYLSULFONSYRER, ­FLYTENDE eller ARYLSULFONSYRER, FLYTENDE med mer enn 5 % fri svovelsyre | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2584 |
| 2585 | ALKYLSULFONSYRER, I FAST FORM eller ARYLSULFONSYRER, I FAST FORM med ikke over 5 % fri svovelsyre | 8 | C4 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2585 |
| 2586 | ALKYLSULFONSYRER, ­FLYTENDE eller ARYLSULFONSYRER, FLYTENDE med ikke over 5 % fri svovelsyre | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2586 |
| 2587 | BENZOQUINON | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2587 |
| 2588 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC02 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2588 |
| 2588 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2588 |
| 2588 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2588 |
| 2589 | VINYLKLORACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 2589 |
| 2590 | ASBEST, KRYSOTIL | 9 | M1 | III | 9 | 168 678 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | PP37 B4 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 | AT | 3 (E) | V11 | VC1 VC2 AP12 | CV13 CV28 CV31 CV38 |  | CE11 | 90 | 2590 |
| 2591 | XENON, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 2591 |
| 2599 | KLORTRIFLUORMETAN OG ­TRIFLUORMETAN ASEOTROP BLANDING med ca. 60 % klor­trifluormetan (KJØLEMEDIUMGASS R 503) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 2599 |
| 2601 | CYCLOBUTAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 2601 |
| 2602 | DIKLORDIFLUORMETAN OG 1,1-DIFLUORETAN ASEOTROP BLANDING med ca. 74% diklor­difluormetan (KJØLEMEDIUMGASS R 500) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 2602 |
| 2603 | CYKLOHEPTATRIEN | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2603 |
| 2604 | BORTRIFLUORIDDIETYLETERAT | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 883 | 2604 |
| 2605 | METOKSYMETYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2605 |
| 2606 | METYLORTOSILIKAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2606 |
| 2607 | AKROLEIN DIMER, STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2607 |
| 2608 | NITROPROPANER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2608 |
| 2609 | TRIALLYLBORAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2609 |
| 2610 | TRIALLYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2610 |
| 2611 | PROPYLENKLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 2611 |
| 2612 | METYLPROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2612 |
| 2614 | METALLYLALKOHOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2614 |
| 2615 | ETYLPROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2615 |
| 2616 | TRIISOPROPYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2616 |
| 2616 | TRIISOPROPYLBORAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2616 |
| 2617 | METYLCYKLOHEKSANOLER, brannfarlige | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2617 |
| 2618 | VINYLTOLUENER, STABILISERT | 3 | F1 | III | 3 | 386 676 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V8 (ADR) V12 |  |  | S2 S4 | CE4 | 39 | 2618 |
| 2619 | BENZYLDIMETYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2619 |
| 2620 | AMYLBUTYRATER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2620 |
| 2621 | ACETYLMETYLKARBINOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2621 |
| 2622 | GLYCIDALDEHYD | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 2622 |
| 2623 | PEISTENNERE, I FAST FORM med brannfarlig væske | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 | PP15 | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 2623 |
| 2624 | MAGNESIUMSILISID | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 2624 |
| 2626 | KLORSYRE, VANDIG LØSNING med ikke over 10 % klorsyre | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | 1 L | E0 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 2626 |
| 2627 | NITRITTER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 2627 |
| 2628 | KALIUMFLUORACETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2628 |
| 2629 | NATRIUMFLUORACETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2629 |
| 2630 | SELENATER eller SELENIDER | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2630 |
| 2642 | FLUOREDIKKSYRE | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2642 |
| 2643 | METYLBROMACETAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2643 |
| 2644 | METYLJODID | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2644 |
| 2645 | FENACYLBROMID | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2645 |
| 2646 | HEKSAKLORCYKLOPENTADIEN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2646 |
| 2647 | MALONONITRIL | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2647 |
| 2648 | 1,2-DIBROMBUTAN-3-ON | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2648 |
| 2649 | 1,3-DIKLORACETON | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2649 |
| 2650 | 1,1-DIKLOR-1-NITROETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2650 |
| 2651 | 4,4’-DIAMINDIFENYLMETAN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2651 |
| 2653 | BENZYLJODID | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2653 |
| 2655 | KALIUMFLUORSILIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2655 |
| 2656 | QUINOLIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2656 |
| 2657 | SELENDISULFID | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2657 |
| 2659 | NATRIUMKLORACETAT | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2659 |
| 2660 | NITROTOLUIDINER (MONO) | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2660 |
| 2661 | HEKSAKLORACETON | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2661 |
| 2664 | DIBROMMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2664 |
| 2667 | BUTYLTOLUENER | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2667 |
| 2668 | KLOROACETONITRIL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2668 |
| 2669 | KLORKRESOLER, LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2669 |
| 2669 | KLORKRESOLER, LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 | S9 | CE8 | 60 | 2669 |
| 2670 | CYANURKLORID | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2670 |
| 2671 | AMINOPYRIDINER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2671 |
| 2672 | AMMONIAKKLØSNING, relativ tetthet mellom 0,880 og 0,957 ved 15°C i vann, med mer enn 10 %, men ikke over 35 % ammoniakk | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2672 |
| 2673 | 2-AMINO-4-KLORFENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2673 |
| 2674 | NATRIUMFLUORSILIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2674 |
| 2676 | ANTIMONHYDRID | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 2676 |
| 2677 | RUBIDIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2677 |
| 2677 | RUBIDIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2677 |
| 2678 | RUBIDIUMHYDROKSID | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2678 |
| 2679 | LITIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2679 |
| 2679 | LITIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2679 |
| 2680 | LITIUMHYDROKSID | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2680 |
| 2681 | CESIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2681 |
| 2681 | CESIUMHYDROKSIDLØSNING | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2681 |
| 2682 | CESIUMHYDROKSID | 8 | C6 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2682 |
| 2683 | AMMONIUMSULFIDLØSNING | 8 | CFT | II | 8 +3 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | CE6 | 836 | 2683 |
| 2684 | 3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2684 |
| 2685 | N,N-DIETYLETYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2685 |
| 2686 | 2-DIETYLAMINOETANOL | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2686 |
| 2687 | DICYKLOHEKSYLAMMONIUM-NITRITT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2687 |
| 2688 | 1-BROM-3-KLORPROPAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2688 |
| 2689 | GLYCEROL alfa-MONOKLOR­HYDRIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2689 |
| 2690 | N,n-BUTYLIMIDAZOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2690 |
| 2691 | FOSFORPENTABROMID | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2691 |
| 2692 | BORTRIBROMID | 8 | C1 | I | 8 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | X88 | 2692 |
| 2693 | BISULFITTER, VANNLØSNING, N.O.S. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2693 |
| 2698 | TETRAHYDROFTALSYREANHYDRIDER med mer enn 0,05 % maleinsyreanhydrid | 8 | C4 | III | 8 | 169 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP14 B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2698 |
| 2699 | TRIFLUOREDIKKSYRE | 8 | C3 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 2699 |
| 2705 | 1-PENTOL | 8 | C9 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2705 |
| 2707 | DIMETYLDIOKSANER | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 2707 |
| 2707 | DIMETYLDIOKSANER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2707 |
| 2709 | BUTYLBENZENER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2709 |
| 2710 | DIPROPYLKETON | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2710 |
| 2713 | ACRIDIN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2713 |
| 2714 | SINKRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2714 |
| 2715 | ALUMINIUMRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2715 |
| 2716 | 1,4-BUTYNDIOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2716 |
| 2717 | KAMFER, syntetisk | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2717 |
| 2719 | BARIUMBROMAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 2719 |
| 2720 | KROMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2720 |
| 2721 | KOBBERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 2721 |
| 2722 | LITIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2722 |
| 2723 | MAGNESIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 2723 |
| 2724 | MANGANNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2724 |
| 2725 | NIKKELNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2725 |
| 2726 | NIKKELNITRITT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2726 |
| 2727 | THALLIUMNITRAT | 6.1 | TO2 | II | 6.1 +5.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 65 | 2727 |
| 2728 | ZIRCONIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 2728 |
| 2729 | HEKSAKLORBENZEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2729 |
| 2730 | NITROANISOLER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2730 |
| 2732 | NITROBROMBENZENER, ­FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2732 |
| 2733 | AMINER, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | I | 3 +8 | 274 544 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP1 TP27 | L10CH | TU14 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 338 | 2733 |
| 2733 | AMINER, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 544 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP1 TP27 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2733 |
| 2733 | AMINER, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | III | 3 +8 | 274 544 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2733 |
| 2734 | AMINER, FLYTENDE, ETSENDE,, BRANNFARLIGE N.O.S. eller POLY­AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. | 8 | CF1 | I | 8 +3 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 883 | 2734 |
| 2734 | AMINER, FLYTENDE, ETSENDE,, BRANNFARLIGE N.O.S. eller POLY­AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2734 |
| 2735 | AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 2735 |
| 2735 | AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP1 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2735 |
| 2735 | AMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2735 |
| 2738 | N-BUTYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2738 |
| 2739 | SMØRSYREANHYDRID (BUTYR­SYREANHYDRID) | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2739 |
| 2740 | n-PROPYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 668 | 2740 |
| 2741 | BARIUMHYPOKLORITT med mer enn 22% tilgjengelig klor | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 2741 |
| 2742 | KLORFORMIATER, GIFTIGE, ETSENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 274 561 | 100 ml | E4 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 638 | 2742 |
| 2743 | n-BUTYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | 100 ml | E0 | P001 |  | MP15 |  |  | T20 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 638 | 2743 |
| 2744 | CYKLOBUTYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 638 | 2744 |
| 2745 | KLORMETYLKLORFORMIAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2745 |
| 2746 | FENYLKLORFORMIAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2746 |
| 2747 | tert-BUTYLCYKLOHEKSYLKLOR-FORMIAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2747 |
| 2748 | 2-ETYLHEKSYLKLORFORMIAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2748 |
| 2749 | TETRAMETYLSILAN | 3 | F1 | I | 3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 2749 |
| 2750 | 1,3-DIKLORPROPANOL-2 | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2750 |
| 2751 | DIETYLTIOFOSFORYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2751 |
| 2752 | 1,2-EPOKSY-3-ETOKSYPROPAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2752 |
| 2753 | N-ETYLBENZYLTOLUIDINER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2753 |
| 2754 | N-ETYLTOLUIDINER | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2754 |
| 2757 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2757 |
| 2757 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2757 |
| 2757 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2757 |
| 2758 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2758 |
| 2758 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2758 |
| 2759 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2759 |
| 2759 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2759 |
| 2759 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2759 |
| 2760 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2760 |
| 2760 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2760 |
| 2761 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2761 |
| 2761 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2761 |
| 2761 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2761 |
| 2762 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2762 |
| 2762 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2762 |
| 2763 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2763 |
| 2763 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2763 |
| 2763 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2763 |
| 2764 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2764 |
| 2764 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2764 |
| 2771 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2771 |
| 2771 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2771 |
| 2771 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2771 |
| 2772 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2772 |
| 2772 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2772 |
| 2775 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2775 |
| 2775 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2775 |
| 2775 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2775 |
| 2776 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2776 |
| 2776 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2776 |
| 2777 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2777 |
| 2777 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2777 |
| 2777 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2777 |
| 2778 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2778 |
| 2778 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2778 |
| 2779 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2779 |
| 2779 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2779 |
| 2779 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2779 |
| 2780 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2780 |
| 2780 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2780 |
| 2781 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2781 |
| 2781 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2781 |
| 2781 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2781 |
| 2782 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2782 |
| 2782 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2782 |
| 2783 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2783 |
| 2783 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2783 |
| 2783 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2783 |
| 2784 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2784 |
| 2784 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2784 |
| 2785 | 4-TIAPENTANAL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2785 |
| 2786 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2786 |
| 2786 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 2786 |
| 2786 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 2786 |
| 2787 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2787 |
| 2787 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 2787 |
| 2788 | ORGANISK TINNFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2788 |
| 2788 | ORGANISK TINNFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2788 |
| 2788 | ORGANISK TINNFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2788 |
| 2789 | ISEDIKK eller EDIKKSYRELØSNING, over 80 masseprosent syre | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2789 |
| 2790 | EDIKKSYRELØSNING med ikke under 50, men ikke over 80 masse­prosent syre | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2790 |
| 2790 | EDIKKSYRELØSNING over 10 og under 50 masseprosent syre | 8 | C3 | III | 8 | 597 647 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2790 |
| 2793 | JERNHOLDIG METALLSPON i selvopphetende form | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | 0 | E1 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |  |  | BK2 |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2793 |
| 2794 | AKKUMULATORER, VÅTE, FYLT MED SYRE, for lagring av elektrisitet | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | 1 L | E0 | P801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP8 |  |  | CE8 | 80 | 2794 |
| 2795 | AKKUMULATORER, VÅTE, FYLT MED ALKALI, for lagring av elektrisitet | 8 | C11 |  | 8 | 295 401 598 | 1 L | E0 | P801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP8 |  |  | CE8 | 80 | 2795 |
| 2796 | SVOVELSYRE med høyst 51 % syre eller BATTERIVÆSKE, SYRE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2796 |
| 2797 | BATTERIVÆSKE, ALKALISK | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2797 |
| 2798 | FENYLFOSFORDIKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2798 |
| 2799 | FENYLFOSFORTIODIKLORID | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2799 |
| 2800 | AKKUMULATORER, VÅTE, LEKKASJEFRIE, for lagring av elektrisitet | 8 | C11 |  | 8 | 238 295 598 | 1 L | E0 | P003 P801 | PP16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP8 |  |  | CE8 | 80 | 2800 |
| 2801 | FARGESTOFF, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, ETSENDE, N.O.S | 8 | C9 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 2801 |
| 2801 | FARGESTOFF, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, ETSENDE, N.O.S | 8 | C9 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2801 |
| 2801 | FARGESTOFF, FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. eller FARGESTOFF, FLYTENDE HALVFABRIKAT, ETSENDE, N.O.S | 8 | C9 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2801 |
| 2802 | KOBBERKLORID | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2802 |
| 2803 | GALLIUM | 8 | C10 | III | 8 | 365 | 5 kg | E0 | P800 | PP41 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2803 |
| 2805 | LITIUMHYDRID, UTSTØPT I FAST FORM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 2805 |
| 2806 | LITIUMNITRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 2806 |
| 2807 | MAGNETISERT MATERIALE | 9 | M11 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2807 |
| 2809 | KVIKKSØLV | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 365 | 5 kg | E0 | P800 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 2809 |
| 2810 | GIFTIG VÆSKE, ORGANISK, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 614 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2810 |
| 2810 | GIFTIG VÆSKE, ORGANISK, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2810 |
| 2810 | GIFTIG VÆSKE, ORGANISK, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2810 |
| 2811 | GIFTIG FAST STOFF, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 2811 |
| 2811 | GIFTIG FAST STOFF, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2811 |
| 2811 | GIFTIG FAST STOFF, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2811 |
| 2812 | NATRIUIMALUMINAT, I FAST FORM | 8 | C6 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2812 |
| 2813 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU38 TE22 TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 2813 |
| 2813 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 2813 |
| 2813 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 2813 |
| 2814 | INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 |  | MP5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (-) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 2814 |
| 2814 | INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER i dypkjølt flytende nitrogen | 6.2 | I1 |  | 6.2 +2.2 | 318 | 0 | E0 | P620 |  | MP5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV18 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 2814 |
| 2814 | INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER (kun dyremateriale) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 |  | MP5 |  |  | BK1 BK2 |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV18 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 2814 |
| 2815 | N-AMINOETYLPIPERAZIN | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 86 | 2815 |
| 2817 | AMMONIUMHYDROGEN­DIFLUORID LØSNING | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 | L4DH | TU14 TE21 TE17 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 2817 |
| 2817 | AMMONIUMHYDROGEN­DIFLUORID LØSNING | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 2817 |
| 2818 | AMMONIUMPOLYSULFID ­LØSNING | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 2818 |
| 2818 | AMMONIUMPOLYSULFID ­LØSNING | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 2818 |
| 2819 | AMYLSYREFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2819 |
| 2820 | SMØRSYRE | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2820 |
| 2821 | FENOLLØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2821 |
| 2821 | FENOLLØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2821 |
| 2822 | 2-KLORPYRIDIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2822 |
| 2823 | KROTONSYRE, FAST | 8 | C4 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2823 |
| 2826 | ETYLKLORTIOFORMIAT | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2826 |
| 2829 | KAPRONSYRE | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2829 |
| 2830 | LITIUMFERROSILISIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 2830 |
| 2831 | 1,1,1-TRIKLORETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2831 |
| 2834 | FOSFORSYRLING | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2834 |
| 2835 | NATRIUMALUMINIUMHYDRID | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | 500 g | E0 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 2835 |
| 2837 | BISULFATER, VANNLØSNING | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2837 |
| 2837 | BISULFATER, VANNLØSNING | 8 | C1 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2837 |
| 2838 | VINYLBUTYRAT, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 2838 |
| 2839 | ALDOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2839 |
| 2840 | BUTYRALDOKSIM | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2840 |
| 2841 | DI-n-AMYLAMIN | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 2841 |
| 2842 | NITROETAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2842 |
| 2844 | KALSIUMMANGANSILISIUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 2844 |
| 2845 | SELVANTENNENDE VÆSKE, ­ORGANISK, N.O.S | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P400 |  | MP2 |  |  | T22 | TP2 TP7 | L21DH | TU14 TC1 TE21 TE25 TM1 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 333 | 2845 |
| 2846 | SELVANTENNENDE FAST STOFF, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 2846 |
| 2849 | 3-KLORPROPANOL-1 | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2849 |
| 2850 | PROPYLENTETRAMER | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2850 |
| 2851 | BORTRIFLUORIDDIHYDRAT | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 2851 |
| 2852 | DIPIKRYLSULFID, FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 545 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 2852 |
| 2853 | MAGNESIUMFLUORSILIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2853 |
| 2854 | AMMONIUMFLUORSILIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2854 |
| 2855 | SINKFLUORSILIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2855 |
| 2856 | FLUORSILIKATER, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2856 |
| 2857 | KJØLEMASKINER som inneholder ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser eller ammoniakkløsninger (UN2672) | 2 | 6A |  | 2.2 | 119 | 0 | E0 | P003 | PP32 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  | CE2 | 20 | 2857 |
| 2858 | ZIRCONIUM, TØRT, trådkveiler eller bearbeidet til plater, bånd (tynnere enn 254 m m, men ikke tynnere enn 18 m ) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 |  | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2858 |
| 2859 | AMMONIUMMETAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2859 |
| 2861 | AMMONIUMPOLYVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2861 |
| 2862 | VANADIUMPENTOKSID, ikke utstøpt | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2862 |
| 2863 | NATRIUMAMMONIUMVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2863 |
| 2864 | KALIUMMETAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2864 |
| 2865 | HYDROKSYLAMINSULFAT | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2865 |
| 2869 | TITANTRIKLORIDBLANDING | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2869 |
| 2869 | TITANTRIKLORIDBLANDING | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2869 |
| 2870 | ALUMNIUMBORHYDRID | 4.2 | SW1 | I | 4.2 +4.3 |  | 0 | E0 | P400 |  | MP2 |  |  | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU14 TC1 TE21 TE25 TM1 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | X333 | 2870 |
| 2870 | ALUMINIUMBORHYDRID I TEKNISKE INNRETNINGER | 4.2 | SW2 | I | 4.2 +4.3 |  | 0 | E0 | P002 | PP13 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  | X333 | 2870 |
| 2871 | ANTIMONPULVER | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2871 |
| 2872 | DIBROMKLORPROPANER | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2872 |
| 2872 | DIBROMKLORPROPANER | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2872 |
| 2873 | DIBUTYLAMINOETANOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2873 |
| 2874 | FURFURYLALKOHOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2874 |
| 2875 | HEKSAKLOROFEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2875 |
| 2876 | RESORCINOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 2876 |
| 2878 | TITANSVAMP GRANULAT eller TITANSVAMP PULVER | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2878 |
| 2879 | SELENOKSYKLORID | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | X886 | 2879 |
| 2880 | KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT eller KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT BLANDING med ikke under 5,5 %, men ikke over 16 % vann | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 314 322 | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | CE10 | 50 | 2880 |
| 2880 | KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT eller KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT BLANDING med ikke under 5,5 %, men ikke over 16 % vann | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 B13 | MP10 |  |  |  |  | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP1 | CV24 CV35 |  | CE11 | 50 | 2880 |
| 2881 | METALL KATALYSATORMATERIALE, TØRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  | T21 | TP7 TP33 |  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 2881 |
| 2881 | METALL KATALYSATORMATERIALE, TØRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2881 |
| 2881 | METALL KATALYSATOR­MATERIALE, TØRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 2881 |
| 2900 | INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER bare DYR | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 |  | MP5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (-) |  |  | CV13 CV18 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 2900 |
| 2900 | INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER bare DYR i dypkjølt flytende nitrogen | 6.2 | I2 |  | 6.2 +2.2 | 318 | 0 | E0 | P620 |  | MP5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV18 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 2900 |
| 2900 | INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER bare DYR (kun dyremateriale) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 | 0 | E0 | P620 |  | MP5 |  |  | BK1 BK2 |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV18 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 2900 |
| 2901 | BROMKLORID | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 2901 |
| 2902 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2902 |
| 2902 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 2902 |
| 2902 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 2902 |
| 2903 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 2903 |
| 2903 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 2903 |
| 2903 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 2903 |
| 2904 | KLORFENOLATER, FLYTENDE eller FENOLATER, FLYTENDE | 8 | C9 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 2904 |
| 2905 | KLORFENOLATER, I FAST FORM eller FENOLATER, I FAST FORM | 8 | C10 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2905 |
| 2907 | ISOSORBID-DINITRAT BLANDING med ikke under 60 % laktose, manose, stivelse eller kalsiumhydrogenfosfat | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 127 | 0 | E0 | P406 IBC06 | PP26 PP80 B12 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) | V11 V1 |  |  | S14 | CE10 | 40 | 2907 |
| 2908 | RADIOAKTIVT MATERIALE, UNNTAKSKOLLI – TOM EMBALLASJE | 7 |  |  |  | 290 | 0 | E0 | Se 1.7 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (-) |  |  | CV33 (se 1.7.1.5.1) | S5 S21 | CE15 | 70 | 2908 |
| 2909 | RADIOAKTIVT MATERIALE, UNNTAKSKOLLI – GJENSTANDER FREMSTILT AV NATURLIG URAN eller UTARMET URAN eller NATURLIG TORIUM | 7 |  |  |  | 290 368 | 0 | E0 | Se 1.7 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (-) |  |  | CV33 (se 1.7.1.5.1) | S5 S21 | CE15 | 70 | 2909 |
| 2910 | RADIOAKTIVT MATERIALE, UNNTAKSKOLLI – BEGRENSET MENGDE MATERIALE | 7 |  |  |  | 290 368 | 0 | E0 | Se 1.7 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (-) |  |  | CV33 (se 1.7.1.5.1) | S5 S21 | CE15 | 70 | 2910 |
| 2911 | RADIOAKTIVT MATERIALE, ­UNNTAKSKOLLI – INSTRUMENTER eller GJENSTANDER | 7 |  |  |  | 290 | 0 | E0 | Se 1.7 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (-) |  |  | CV33 (se 1.7.1.5.1) | S5 S21 | CE15 | 70 | 2911 |
| 2912 | RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA-I), ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  | T5 se 4.1.9.2.4 | TP4 | S2,65AN (+) L2.65CN (+) | TU36 TM7 TT7 | AT | 0 (E) |  | se 4.1.9.2.4 | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 2912 |
| 2913 | RADIOAKTIVT MATERIALE, OVERFLATEFORURENSEDE GJENSTANDER (SCO-I, SCO-II eller SCO-III), ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  | se 4.1.9.2.4 |  |  |  |  | 0 (E) |  | se 4.1.9.2.4 | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 2913 |
| 2915 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE A, ikke spesiell form, ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S12 S21 | CE15 | 70 | 2915 |
| 2916 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE B(U), ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 337 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 2916 |
| 2917 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE B(M), ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 337 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 2917 |
| 2919 | RADIOAKTIVT MATERIALE, TRANSPORT UNDER SÆRORDNING, ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (-) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 2919 |
| 2920 | ETSENDE VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S. | 8 | CF1 | I | 8 +3 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 883 | 2920 |
| 2920 | ETSENDE VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 2920 |
| 2921 | ETSENDE FAST STOFF, BRANNFARLIG, N.O.S. | 8 | CF2 | I | 8 +4.1 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC05 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S14 |  | 884 | 2921 |
| 2921 | ETSENDE FAST STOFF, BRANNFARLIG, N.O.S. | 8 | CF2 | II | 8 +4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 84 | 2921 |
| 2922 | ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  | 886 | 2922 |
| 2922 | ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 2922 |
| 2922 | ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 2922 |
| 2923 | ETSENDE FAST STOFF, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT2 | I | 8 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC05 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  | CV13 CV28 | S14 |  | 886 | 2923 |
| 2923 | ETSENDE FAST STOFF, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT2 | II | 8 +6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | CE10 | 86 | 2923 |
| 2923 | ETSENDE FAST STOFF, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT2 | III | 8 +6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 |  | CE11 | 86 | 2923 |
| 2924 | BRANNFARLIG VÆSKE, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | I | 3 +8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 338 | 2924 |
| 2924 | BRANNFARLIG VÆSKE, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2924 |
| 2924 | BRANNFARLIG VÆSKE, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | III | 3 +8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 2924 |
| 2925 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FC1 | II | 4.1 +8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE10 | 48 | 2925 |
| 2925 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FC1 | III | 4.1 +8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 48 | 2925 |
| 2926 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FT1 | II | 4.1 +6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  | CV28 |  | CE10 | 46 | 2926 |
| 2926 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FT1 | III | 4.1 +6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | CE11 | 46 | 2926 |
| 2927 | GIFTIG VÆSKE, ETSENDE, ­ORGANISK, N.O.S | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 2927 |
| 2927 | GIFTIG VÆSKE, ETSENDE, ­ORGANISK, N.O.S | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 2927 |
| 2928 | GIFTIG FAST STOFF, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TC2 | I | 6.1 +8 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC05 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU14 TU15 TE19 TE21 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 2928 |
| 2928 | GIFTIG FAST STOFF, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 68 | 2928 |
| 2929 | GIFTIG VÆSKE, BRANNFARLIG, ORGANISK, N.O.S | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 2929 |
| 2929 | GIFTIG VÆSKE, BRANNFARLIG, ORGANISK, N.O.S | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 2929 |
| 2930 | GIFTIG FAST STOFF, BRANN­FARLIG, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TF3 | I | 6.1 +4.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC05 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 |  |  | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 664 | 2930 |
| 2930 | GIFTIG FAST STOFF, BRANN­FARLIG, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 64 | 2930 |
| 2931 | VANADYLSULFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 2931 |
| 2933 | METYL 2-KLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2933 |
| 2934 | ISOPROPYL 2-KLOROPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2934 |
| 2935 | ETYL 2-KLOROPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2935 |
| 2936 | TIOMELKESYRE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2936 |
| 2937 | alfa-METYLBENZYLALKOHOL, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2937 |
| 2940 | 9-FOSFABICYCLONONANER (CYCLOOKTADIENFOSFINER) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2940 |
| 2941 | FLUOROANILINER | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2941 |
| 2942 | 2-TRIFLUORMETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2942 |
| 2943 | TETRAHYDROFURFURYLAMIN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2943 |
| 2945 | N-METYLBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 2945 |
| 2946 | 2-AMINO-5-DIETYLAMINOPENTAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 2946 |
| 2947 | ISOPROPYLKLORACETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 2947 |
| 2948 | 3-TRIFLUORMETYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2948 |
| 2949 | NATRIUMHYDROGENSULFIDHYDRAT med ikke under 25 % krystallvann | 8 | C6 | II | 8 | 523 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T7 | TP2 | L4BN SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 2949 |
| 2950 | MAGNESIUMGRANULAT, BELAGT, partikkelstørrelse ikke under 149 m | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 BK2 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC2 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 2950 |
| 2956 | 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | 5 kg | E0 | P409 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (D) | V1 |  | CV14 | S24 | CE11 | 40 | 2956 |
| 2965 | BORTRIFLUORIDDIMETYLETERAT | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | 0 | E0 | P401 |  | MP2 |  |  | T10 | TP2 TP7 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 TU38 TE22 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | 382 | 2965 |
| 2966 | TIOGLYKOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 2966 |
| 2967 | SULFAMINSYRE | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 2967 |
| 2968 | MANEB, STABILISERT eller MANEBPREPARAT, STABILISERT mot selvoppheting | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 2968 |
| 2969 | CASTORBØNNER eller CASTORMEL eller CASTORMASSE eller CASTORFLAK | 9 | M11 | II | 9 | 141 | 5 kg | E2 | P002 IBC08 | PP34 B4 | MP10 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 | CV31 |  | CE9 | 90 | 2969 |
| 2977 | RADIOAKTIVT MATERIALE URANHEKSAFLUORID, SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E +6.1 +8 |  | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (C) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 |  | 768 | 2977 |
| 2978 | RADIOAKTIVT MATERIALE, URANHEKSAFLUORID, ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X +6.1 +8 | 317 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (C) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 |  | 768 | 2978 |
| 2983 | ETYLENOKSID OG PROPYLEN­OKSID BLANDING med ikke over 30% etylenoksid | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 2983 |
| 2984 | HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING med ikke mindre enn 8%, men mindre enn 20% hydrgenperoksid (stabilisert om nødvendig) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 | PP10 B5 | MP15 |  |  | T4 | TP1 TP6 TP24 | LGBV | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 2984 |
| 2985 | KLORSILANER, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 548 | 0 | E0 | P010 |  | MP19 |  |  | T14 | TP2 TP27 TP7 | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | X338 | 2985 |
| 2986 | KLORSILANER, ETSENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 548 | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T14 | TP2 TP27 TP7 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | X83 | 2986 |
| 2987 | KLORSILANER, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C3 | II | 8 | 548 | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T14 | TP2 TP27 TP7 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | X80 | 2987 |
| 2988 | KLORSILANER, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIGE, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 | 549 | 0 | E0 | P401 | RR7 | MP2 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU26 TE21 TM2 TM3 TU38 TE22 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X338 | 2988 |
| 2989 | BLYFOSFITT, DIBASISK | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 2989 |
| 2989 | BLYFOSFITT, DIBASISK | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 2989 |
| 2990 | LIVREDNINGSMATERIELL, SELVOPPBLÅSENDE | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | 0 | E0 | P905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 2990 |
| 2991 | KARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 2991 |
| 2991 | KARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 2991 |
| 2991 | KARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 2991 |
| 2992 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2992 |
| 2992 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 2992 |
| 2992 | KARBAMAT BEKJEMPNINGS­MIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 2992 |
| 2993 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 2993 |
| 2993 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 2993 |
| 2993 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 2993 |
| 2994 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2994 |
| 2994 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 2994 |
| 2994 | ARSENBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 2994 |
| 2995 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 2995 |
| 2995 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 2995 |
| 2995 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 2995 |
| 2996 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2996 |
| 2996 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 2996 |
| 2996 | ORGANOKLOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 2996 |
| 2997 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 2997 |
| 2997 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 2997 |
| 2997 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 2997 |
| 2998 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 2998 |
| 2998 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 2998 |
| 2998 | TRIAZIN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 2998 |
| 3005 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3005 |
| 3005 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3005 |
| 3005 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3005 |
| 3006 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3006 |
| 3006 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3006 |
| 3006 | TIOKARBAMAT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3006 |
| 3009 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3009 |
| 3009 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3009 |
| 3009 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3009 |
| 3010 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3010 |
| 3010 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3010 |
| 3010 | KOBBERBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3010 |
| 3011 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, ­GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3011 |
| 3011 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, ­GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3011 |
| 3011 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, ­GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3011 |
| 3012 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3012 |
| 3012 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3012 |
| 3012 | KVIKKSØLVBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3012 |
| 3013 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, BRANN­FARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3013 |
| 3013 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3013 |
| 3013 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3013 |
| 3014 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3014 |
| 3014 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3014 |
| 3014 | SUBSTITUERT NITROFENOL BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3014 |
| 3015 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3015 |
| 3015 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3015 |
| 3015 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3015 |
| 3016 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3016 |
| 3016 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3016 |
| 3016 | BIPYRIDILIUM BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3016 |
| 3017 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3017 |
| 3017 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3017 |
| 3017 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3017 |
| 3018 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3018 |
| 3018 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3018 |
| 3018 | ORGANOFOSFOR BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3018 |
| 3019 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3019 |
| 3019 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3019 |
| 3019 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3019 |
| 3020 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3020 |
| 3020 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3020 |
| 3020 | ORGANOTINN BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3020 |
| 3021 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, ­GIFTIG, N.O.S., flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 3021 |
| 3021 | BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S., flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 3021 |
| 3022 | 1,2-BUTYLENOKSID, STABILISERT | 3 | F1 | II | 3 | 386 676 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  |  | S2 S4 S20 | CE7 | 339 | 3022 |
| 3023 | 2-METYL-2-HEPTANTIOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3023 |
| 3024 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 3024 |
| 3024 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 3024 |
| 3025 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, ­GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3025 |
| 3025 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3025 |
| 3025 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3025 |
| 3026 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3026 |
| 3026 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3026 |
| 3026 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3026 |
| 3027 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3027 |
| 3027 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 3027 |
| 3027 | COUMARIN AVLEDET BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 3027 |
| 3028 | AKKUMULATORER, TØRRE, INNEHOLDER KALIUMHYDROKSID, I FAST FORM, for lagring av elektrisitet | 8 | C11 |  | 8 | 295 304 598 | 2 kg | E0 | P801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP8 |  |  | CE11 | 80 | 3028 |
| 3048 | ALUMINIUMFOSFID BEKJEMPNINGSMIDDEL | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 153 648 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 642 | 3048 |
| 3054 | CYCLOHEKSYLMERKAPTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3054 |
| 3055 | 2-(2-AMINOETOKSY)ETANOL | 8 | C7 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3055 |
| 3056 | n-HEPTALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3056 |
| 3057 | TRIFLUORACETYLKLORID | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 | TP21 | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3057 |
| 3064 | NITROGLYSEROL ALKOHOLLØSNING med mer enn 1 % men ikke mer enn 5% nitroglyserol | 3 | D | II | 3 | 28 359 | 0 | E0 | P300 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 33 | 3064 |
| 3065 | ALKOHOLHOLDIGE DRIKKE­VARER, med mer enn 70 volumprosent alkohol | 3 | F1 | II | 3 |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 R001 | PP2 | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3065 |
| 3065 | ALKOHOLHOLDIGE DRIKKE­VARER, med mer enn 24, men ikke mer enn 70 volumprosent alkohol | 3 | F1 | III | 3 | 144 145 247 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 | PP2 | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3065 |
| 3066 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALING­RELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) | 8 | C9 | II | 8 | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3066 |
| 3066 | MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALING­RELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) | 8 | C9 | III | 8 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3066 |
| 3070 | ETYLENOKSID OG DIKLOR­DIFLUORMETAN BLANDING med ikke over 12,5% etylenoksid | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3070 |
| 3071 | MERKAPTANER, FLYTENDE, GIFTIGE, BRANNFARLIGE N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 3071 |
| 3072 | LIVREDNINGSMATERIELL, IKKE SELVOPPBLÅSENDE inneholdende utstyr som er farlig gods | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | 0 | E0 | P905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3072 |
| 3073 | VINYLPYRIDINER, STABILISERT | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 386 676 | 100 ml | E4 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V8 (ADR) |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S19 | CE5 | 638 | 3073 |
| 3077 | MILJØFARLIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. | 9 | M7 | III | 9 | 274 335 375 601 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV LGBV |  | AT | 3 (-) | V13 | VC1 VC2 | CV13 CV31 |  | CE11 | 90 | 3077 |
| 3078 | CERIUM, spon eller kornet pulver | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 550 | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 3078 |
| 3079 | METAKRYLNITRIL, STABILISERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 354 386 676 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) | V8 (ADR) |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S4 S9 S14 |  | 663 | 3079 |
| 3080 | ISOCYANATER, GIFTIGE, BRANNFARLIGE, N.O.S. eller ISOCYANATLØSNING, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 551 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 3080 |
| 3082 | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. | 9 | M6 | III | 9 | 274 335 375 601 650 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBV |  | AT | 3 (-) | V12 |  | CV13 CV31 |  | CE8 | 90 | 3082 |
| 3083 | PERKLORYLFLUORID | 2 | 2TO |  | 2.3 +5.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3083 |
| 3084 | ETSENDE FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. | 8 | CO2 | I | 8 +5.1 | 274 | 0 | E0 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 |  | 885 | 3084 |
| 3084 | ETSENDE FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. | 8 | CO2 | II | 8 +5.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 85 | 3084 |
| 3085 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ETSENDE, N.O.S. | 5.1 | OC2 | I | 5.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P503 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  | 558 | 3085 |
| 3085 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ETSENDE, N.O.S. | 5.1 | OC2 | II | 5.1 +8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 58 | 3085 |
| 3085 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ETSENDE, N.O.S. | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE11 | 58 | 3085 |
| 3086 | GIFTIG FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. | 6.1 | TO2 | I | 6.1 +5.1 | 274 | 0 | E5 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 665 | 3086 |
| 3086 | GIFTIG FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. | 6.1 | TO2 | II | 6.1 +5.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 65 | 3086 |
| 3087 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ­GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT2 | I | 5.1 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P503 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  | 556 | 3087 |
| 3087 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ­GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | CE10 | 56 | 3087 |
| 3087 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ­GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP2 |  |  | T1 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE11 | 56 | 3087 |
| 3088 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3088 |
| 3088 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 665 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3088 |
| 3089 | METALLPULVER, BRANNFARLIG, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 552 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 V11 (ADR) |  |  |  | CE10 | 40 | 3089 |
| 3089 | METALLPULVER, BRANNFARLIG, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 552 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 V11 (ADR) | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 3089 |
| 3090 | LITIUM METALL BATTERIER (inkludert litiumlegering batterier) | 9 | M4 |  | 9A | 188 230 310 376 377 387 636 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3090 |
| 3091 | LITIUM METALL BATTERIER I UTSTYR eller LITIUM METALL BATTERIER PAKKET MED UTSTYR (inkludert litiumlegering batterier) | 9 | M4 |  | 9A | 188 230 310 360 376 377 387 390 670 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3091 |
| 3092 | 1-METOKSY-2-PROPANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T2 | TP1 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3092 |
| 3093 | ETSENDE VÆSKE, OKSIDERENDE, N.O.S. | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 |  | 885 | 3093 |
| 3093 | ETSENDE VÆSKE, OKSIDERENDE, N.O.S. | 8 | CO1 | II | 8 +5.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 85 | 3093 |
| 3094 | ETSENDE VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 8 | CW1 | I | 8 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (D/E) |  |  |  | S14 |  | 823 | 3094 |
| 3094 | ETSENDE VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 8 | CW1 | II | 8 +4.3 | 274 | 1 L | E2 | P001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 823 | 3094 |
| 3095 | ETSENDE FAST STOFF, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 8 | CS2 | I | 8 +4.2 | 274 | 0 | E0 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 |  | 884 | 3095 |
| 3095 | ETSENDE FAST STOFF, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 8 | CS2 | II | 8 +4.2 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 84 | 3095 |
| 3096 | ETSENDE FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 8 | CW2 | I | 8 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 |  | 842 | 3096 |
| 3096 | ETSENDE FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 8 | CW2 | II | 8 +4.3 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 842 | 3096 |
| 3097 | BRANNFARLIG FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. | 4.1 | FO | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097 |
| 3098 | OKSIDERENDE VÆSKE, ETSENDE, N.O.S. | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P502 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  | 558 | 3098 |
| 3098 | OKSIDERENDE VÆSKE, ETSENDE, N.O.S. | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 58 | 3098 |
| 3098 | OKSIDERENDE VÆSKE, ETSENDE, N.O.S. | 5.1 | OC1 | III | 5.1 +8 | 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 58 | 3098 |
| 3099 | OKSIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT1 | I | 5.1 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P502 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  | 556 | 3099 |
| 3099 | OKSIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE6 | 56 | 3099 |
| 3099 | OKSIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 | 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE8 | 56 | 3099 |
| 3100 | OKSIDERENDE FAST STOFF, SELVOPPHETENDE, N.O.S. | 5.1 | OS | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |
| 3101 | ORGANISK PEROKSID TYPE B, FLYTENDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | 25 ml | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 V5 V7 V8 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 CV29 | S9 S17 |  | 539 | 3101 |
| 3102 | ORGANISK PEROKSID TYPE B, I FAST FORM | 5.2 | P1 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | 100 g | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 V5 V7 V8 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 CV29 | S9 S17 |  | 539 | 3102 |
| 3103 | ORGANISK PEROKSID TYPE C, FLYTENDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 25 ml | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 CV29 | S8 S18 | CE6 | 539 | 3103 |
| 3104 | ORGANISK PEROKSID TYPE C, I FAST FORM | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 100 g | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 CV29 | S8 S18 | CE10 | 539 | 3104 |
| 3105 | ORGANISK PEROKSID TYPE D, FLYTENDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 CV24 CV29 | S19 | CE6 | 539 | 3105 |
| 3106 | ORGANISK PEROKSID TYPE D, I FAST FORM | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 500 g | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 CV24 CV29 | S19 | CE10 | 539 | 3106 |
| 3107 | ORGANISK PEROKSID TYPE E, FLYTENDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 CV24 CV29 |  | CE6 | 539 | 3107 |
| 3108 | ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 500 g | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 CV24 CV29 |  | CE10 | 539 | 3108 |
| 3109 | ORGANISK PEROKSID TYPE F, FLYTENDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 125 ml | E0 | P520 IBC520 |  | MP4 |  |  | T23 |  | L4BN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 CV24 CV29 |  | CE6 | 539 | 3109 |
| 3110 | ORGANISK PEROKSID TYPE F, I FAST FORM | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | 500 g | E0 | P520 IBC520 |  | MP4 |  |  | T23 | TP33 | S4AN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 CV24 CV29 |  | CE10 | 539 | 3110 |
| 3111 | ORGANISK PEROKSID TYPE B, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S9 S16 |  |  | 3111 |
| 3112 | ORGANISK PEROKSID TYPE B, I FAST FORM, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S9 S16 |  |  | 3112 |
| 3113 | ORGANISK PEROKSID TYPE C, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S8 S17 |  |  | 3113 |
| 3114 | ORGANISK PEROKSID TYPE C, I FAST FORM, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S8 S17 |  |  | 3114 |
| 3115 | ORGANISK PEROKSID TYPE D, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S18 |  |  | 3115 |
| 3116 | ORGANISK PEROKSID TYPE D, I FAST FORM, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S18 |  |  | 3116 |
| 3117 | ORGANISK PEROKSID TYPE E, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S19 |  |  | 3117 |
| 3118 | ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S19 |  |  | 3118 |
| 3119 | ORGANISK PEROKSID TYPE F, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 IBC520 |  | MP4 |  |  | T23 |  | L4BN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 |  | 539 | 3119 |
| 3120 | ORGANISK PEROKSID TYPE F, I FAST FORM, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.52.2 | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | 0 | E0 | P520 IBC520 |  | MP4 |  |  | T23 | TP33 | S4AN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 |  | 539 | 3120 |
| 3121 | OKSIDERENDE FAST STOFF, ­REAGERER MED VANN, N.O.S. | 5.1 | OW | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3121 |
| 3122 | GIFTIG VÆSKE, OKSIDERENDE, N.O.S. | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 315 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 665 | 3122 |
| 3122 | GIFTIG VÆSKE, OKSIDERENDE, N.O.S. | 6.1 | TO1 | II | 6.1 +5.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 65 | 3122 |
| 3123 | GIFTIG VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 315 | 0 | E0 | P099 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 623 | 3123 |
| 3123 | GIFTIG VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 6.1 | TW1 | II | 6.1 +4.3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 623 | 3123 |
| 3124 | GIFTIG FAST STOFF, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 6.1 | TS | I | 6.1 +4.2 | 274 | 0 | E5 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 664 | 3124 |
| 3124 | GIFTIG FAST STOFF, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 6.1 | TS | II | 6.1 +4.2 | 274 | 0 | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 64 | 3124 |
| 3125 | GIFTIG FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 6.1 | TW2 | I | 6.1 +4.3 | 274 | 0 | E5 | P099 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 642 | 3125 |
| 3125 | GIFTIG FAST STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 6.1 | TW2 | II | 6.1 +4.3 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 642 | 3125 |
| 3126 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC2 | II | 4.2 +8 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 48 | 3126 |
| 3126 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC2 | III | 4.2 +8 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 48 | 3126 |
| 3127 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, OKSIDERENDE, N.O.S. | 4.2 | SO | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3127 |
| 3128 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST2 | II | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | CE10 | 46 | 3128 |
| 3128 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST2 | III | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | CE11 | 46 | 3128 |
| 3129 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WC1 | I | 4.3 +8 | 274 | 0 | E0 | P402 | RR7 RR8 | MP2 |  |  | T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TE21 TM2 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X382 | 3129 |
| 3129 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WC1 | II | 4.3 +8 | 274 | 500 ml | E0 | P402 IBC01 | RR8 RR7 | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE7 | 382 | 3129 |
| 3129 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WC1 | III | 4.3 +8 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE8 | 382 | 3129 |
| 3130 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT1 | I | 4.3 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P402 | RR4 RR8 | MP2 |  |  |  |  | L10DH | TU14 TE21 TM2 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X362 | 3130 |
| 3130 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT1 | II | 4.3 +6.1 | 274 | 500 ml | E0 | P402 IBC01 | RR4 RR8 BB1 | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | CE7 | 362 | 3130 |
| 3130 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT1 | III | 4.3 +6.1 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | CE8 | 362 | 3130 |
| 3131 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WC2 | I | 4.3 +8 | 274 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X482 | 3131 |
| 3131 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WC2 | II | 4.3 +8 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 482 | 3131 |
| 3131 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, ETSENDE, N.O.S. | 4.3 | WC2 | III | 4.3 +8 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE11 | 482 | 3131 |
| 3132 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG, N.O.S. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3132 |
| 3132 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG, N.O.S. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  |  | 423 | 3132 |
| 3132 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG, N.O.S. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  |  | 423 | 3132 |
| 3133 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, OKSIDERENDE, N.O.S.. | 4.3 | WO | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3133 |
| 3134 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  | X462 | 3134 |
| 3134 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT2 | II | 4.3 +6.1 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | CE10 | 462 | 3134 |
| 3134 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT2 | III | 4.3 +6.1 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | CE11 | 462 | 3134 |
| 3135 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE, N.O.S. | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3135 |
| 3135 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE, N.O.S. | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  |  | 423 | 3135 |
| 3135 | FAST STOFF, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE, N.O.S. | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  |  | 423 | 3135 |
| 3136 | TRIFLUORMETAN, NEDKJØLT FLYTENDE | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 3136 |
| 3137 | OKSIDERENDE FAST STOFF, BRANNFARLIG, N.O.S. | 5.1 | OF | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3137 |
| 3138 | ETYLEN, ACETYLEN OG PROPYLEN BLANDING, NEDKJØLT VÆSKE som innheholder minst 71,5 % etylen med ikke over 22,5 % acetylen og ikke over 6 % propylen | 2 | 3F |  | 2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU18 TE26 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | CE2 | 223 | 3138 |
| 3139 | OKSIDERENDE VÆSKE, N.O.S. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 | 0 | E0 | P502 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  | 55 | 3139 |
| 3139 | OKSIDERENDE VÆSKE, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3139 |
| 3139 | OKSIDERENDE VÆSKE, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3139 |
| 3140 | ALKALOIDER, FLYTENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, ­FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3140 |
| 3140 | ALKALOIDER, FLYTENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3140 |
| 3140 | ALKALOIDER, FLYTENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, ­FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3140 |
| 3141 | ANTIMONFORBINDELSE, ­UORGANISK, FLYTENE, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45 274 512 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3141 |
| 3142 | DESINFEKSJONSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3142 |
| 3142 | DESINFEKSJONSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3142 |
| 3142 | DESINFEKSJONSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3142 |
| 3143 | FARGESTOFF, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, HALVFABRIKAT, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3143 |
| 3143 | FARGESTOFF, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, HALVFABRIKAT, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3143 |
| 3143 | FARGESTOFF, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. eller FARGESTOFF, HALVFABRIKAT, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3143 |
| 3144 | NIKOTINFORBINDELSE, ­FLYTENDE, N.O.S. eller NIKOTINPREPARAT, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3144 |
| 3144 | NIKOTINFORBINDELSE, ­FLYTENDE, N.O.S. eller NIKOTINPREPARAT, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3144 |
| 3144 | NIKOTINFORBINDELSE, ­FLYTENDE, N.O.S. eller NIKOTINPREPARAT, FLYTENDE, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3144 |
| 3145 | ALKYLFENOLER, FLYTENDE, N.O.S. (inkludert C2-C12 kjeder) | 8 | C3 | I | 8 |  | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 3145 |
| 3145 | ALKYLFENOLER, FLYTENDE, N.O.S. (inkludert C2-C12 kjeder) | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3145 |
| 3145 | ALKYLFENOLER, FLYTENDE, N.O.S. (inkludert C2-C12 kjeder) | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3145 |
| 3146 | ORGANISK TINNFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3146 |
| 3146 | ORGANISK TINNFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3146 |
| 3146 | ORGANISK TINNFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3146 |
| 3147 | FARGESTOFF, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. eller FARGESTOFF, HALVFABRIKAT I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S | 8 | C10 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 3147 |
| 3147 | FARGESTOFF, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. eller FARGESTOFF, HALVFABRIKAT I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S | 8 | C10 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3147 |
| 3147 | FARGESTOFF, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. eller FARGESTOFF, HALVFABRIKAT I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S | 8 | C10 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3147 |
| 3148 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  | T13 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TE21 TM2 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 3148 |
| 3148 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | 500 ml | E2 | P402 IBC01 | RR8 | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE7 | 323 | 3148 |
| 3148 | VÆSKE, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE8 | 323 | 3148 |
| 3149 | HYDROGENPEROKSID OG PEROKSYEDIKKSYRE BLANDING med syre(r), vann og ikke over 5 % peroksyedikksyre, STABILISERT | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 | 196 553 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 58 | 3149 |
| 3150 | APPARATER, SMÅ, DREVET MED HYDROKARBONGASS eller HYDROKARBONGASSREFILLER FOR SMÅ APPARATER med utløsermekanisme | 2 | 6F |  | 2.1 |  | 0 | E0 | P209 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 | CE2 | 23 | 3150 |
| 3151 | POLYHALOGENERTE BIFENYLER, FLYTENDE eller HALOGENERTE MONOMETYLDIFENYLMETANER, FLYTENDE eller POLYHALOGENERTE TERFENYLER, FLYTENDE | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | 1 L | E2 | P906 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) |  | VC1 VC2 AP9 | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S19 | CE5 | 90 | 3151 |
| 3152 | POLYHALOGENERTE BIFENYLER, I FAST FORM, eller HALOGENERTE MONOMETYLDIFENYLMETANER, I FAST FORM eller POLYHALOGENERTE TERFENYLER, I FAST FORM | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | S4AH L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) | V11 | VC1 VC2 AP9 | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S19 | CE9 | 90 | 3152 |
| 3153 | PERFLUOR(METYLVINYLETER) | 2 | 2F |  | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 3153 |
| 3154 | PERFLUOR(ETYLVINYLETER) | 2 | 2F |  | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 3154 |
| 3155 | PENTAKLORFENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3155 |
| 3156 | KOMPRIMERT GASS, OKSIDERENDE, N.O.S. | 2 | 1O |  | 2.2 +5.1 (+13) | 274 655 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 25 | 3156 |
| 3157 | FLYTENDE GASS, OKSIDERENDE N.O.S. | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 25 | 3157 |
| 3158 | GASS, NEDKJØLT FLYTENDE, N.O.S. | 2 | 3A |  | 2.2 (+13) | 274 593 | 120 ml | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 22 | 3158 |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 134a) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3159 |
| 3160 | FLYTENDE GASS, GIFTIG, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3160 |
| 3161 | FLYTENDE GASS, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 3161 |
| 3162 | FLYTENDE GASS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 2T |  | 2.3 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 3162 |
| 3163 | FLYTENDE GASS, N.O.S. | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 274 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3163 |
| 3164 | GJENSTANDER, PNEUMATISK eller HYDRAULISK TRYKKSATT (inneholder ikke-brennbar gass) | 2 | 6A |  | 2.2 | 283 371 594 | 120 ml | E0 | P003 | PP32 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  | CE2 | 20 | 3164 |
| 3165 | DRIIVSTOFFTANK FOR HYDRAULISK KRAFTENHET FOR FLY (inneholder en blanding av vannfri hydrazin og metylhydrazin) (M86 drivstoff) | 3 | FTC |  | 3 +6.1 +8 |  | 0 | E0 | P301 |  | MP7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 |  | 336 | 3165 |
| 3166 | KJØRETØY, DREVET AV BRANNFARLIG GASS, eller KJØRETØY, DREVET AV BRANNFARLIG VÆSKE eller KJØRETØY, BRENSELCELLE, DREVET AV BRANNFARLIG GASS eller KJØRETØY, BRENSELCELLE, DREVET AV BRANNFARLIG VÆSKE | 9 | M11 |  |  | 388 666 667 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (-) |  |  |  |  |  |  | 3166 |
| 3167 | GASSPRØVE, IKKE TRYKKSATT, BRENNBAR, N.O.S., ikke nedkjølt flytende | 2 | 7F |  | 2.1 |  | 0 | E0 | P201 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 | CE2 | 23 | 3167 |
| 3168 | GASSPRØVE, IKKE TRYKKSATT, GIFTIG, BRENNBAR, N.O.S., ikke nedkjølt flytende | 2 | 7TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P201 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 | S2 |  | 263 | 3168 |
| 3169 | GASSPRØVE, IKKE TRYKKSATT, GIFTIG, N.O.S., ikke nedkjølt flytende | 2 | 7T |  | 2.3 |  | 0 | E0 | P201 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 |  |  | 26 | 3169 |
| 3170 | ALUMINIUMSMELTE-BIPRODUKTER eller ALUMINIUM­GJENSMELTE-BIPRODUKTER | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 | VC1 VC2 AP2 | CV23 CV37 |  | CE10 | 423 | 3170 |
| 3170 | ALUMINIUMSMELTE-BIPRODUKTER eller ALUMINIUM­GJENSMELTE-BIPRODUKTER | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP2 | CV23 CV37 |  | CE11 | 423 | 3170 |
| 3171 | BATTERIDREVET KJØRETØY eller BATTERIDREVET UTSTYR | 9 | M11 |  |  | 388 666 667 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (-) |  |  |  |  |  |  | 3171 |
| 3172 | TOKSINER FRA LEVENDE ­ORGANISMER, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 210 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3172 |
| 3172 | TOKSINER FRA LEVENDE ­ORGANISMER, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 210 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3172 |
| 3172 | TOKSINER FRA LEVENDE ­ORGANISMER, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 210 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3172 |
| 3174 | TITANDISULFID | 4.2 | S4 | III | 4.2 |  | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3174 |
| 3175 | FASTE STOFFER, eller blandinger av faste stoffer (som preparater og avfall) SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. med flammepunkt opp til 60°C. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 601 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 R001 | PP9 | MP11 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 |  |  | AT | 2 (E) | V11 V1 | VC1 VC2 AP2 |  |  | CE11 | 40 | 3175 |
| 3176 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­ORGANISK, SMELTET, N.O.S. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T3 | TP3 TP26 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | AT | 2 (E) |  |  |  |  |  | 44 | 3176 |
| 3176 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­ORGANISK, SMELTET, N.O.S. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T1 | TP3 TP26 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | AT | 3 (E) |  |  |  |  |  | 44 | 3176 |
| 3178 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­UORGANISK, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3178 |
| 3178 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­UORGANISK, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 3178 |
| 3179 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­GIFTIG, UORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FT2 | II | 4.1 +6.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  | CV28 |  | CE10 | 46 | 3179 |
| 3179 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ­GIFTIG, UORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FT2 | III | 4.1 +6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | CE11 | 46 | 3179 |
| 3180 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FC2 | II | 4.1 +8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE10 | 48 | 3180 |
| 3180 | BRANNFARLIG FAST STOFF, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 4.1 | FC2 | III | 4.1 +8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 48 | 3180 |
| 3181 | METALLSALTER AV ORGANISKE FORBINDELSER, BRANNFARLIGE, N.O.S | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3181 |
| 3181 | METALLSALTER AV ORGANISKE FORBINDELSER, BRANNFARLIGE, N.O.S | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 3181 |
| 3182 | METALLHYDRIDER, BRANN­FARLIGE, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 554 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3182 |
| 3182 | METALLHYDRIDER, BRANN­FARLIGE, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 554 | 5 kg | E1 | P002 IBC04 R001 |  | MP11 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 |  |  | CE11 | 40 | 3182 |
| 3183 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ­ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S1 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE7 | 30 | 3183 |
| 3183 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ­ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S1 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE8 | 30 | 3183 |
| 3184 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST1 | II | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | CE7 | 36 | 3184 |
| 3184 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST1 | III | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | CE8 | 36 | 3184 |
| 3185 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC1 | II | 4.2 +8 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE7 | 38 | 3185 |
| 3185 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ETSENDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC1 | III | 4.2 +8 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE8 | 38 | 3185 |
| 3186 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ­UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S3 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE7 | 30 | 3186 |
| 3186 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ­UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE8 | 30 | 3186 |
| 3187 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, GIFTIG, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST3 | II | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | CE7 | 36 | 3187 |
| 3187 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, GIFTIG, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST3 | III | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | CE8 | 36 | 3187 |
| 3188 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC3 | II | 4.2 +8 | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE7 | 38 | 3188 |
| 3188 | SELVOPPHETENDE VÆSKE, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC3 | III | 4.2 +8 | 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE8 | 38 | 3188 |
| 3189 | METALLPULVER, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 555 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3189 |
| 3189 | METALLPULVER, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 555 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 3189 |
| 3190 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3190 |
| 3190 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 3190 |
| 3191 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, GIFTIG, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST4 | II | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | CE10 | 46 | 3191 |
| 3191 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, GIFTIG, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST4 | III | 4.2 +6.1 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | CE11 | 46 | 3191 |
| 3192 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 48 | 3192 |
| 3192 | SELVOPPHETENDE FAST STOFF, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC4 | III | 4.2 +8 | 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 48 | 3192 |
| 3194 | SELVANTENNENDE VÆSKE, ­UORGANISK, N.O.S | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P400 |  | MP2 |  |  |  |  | L21DH | TU14 TC1 TE21 TE25 TM1 TU38 TE22 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 333 | 3194 |
| 3200 | SELVANTENNENDE FAST STOFF, UORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 |  | MP13 |  |  | T21 | TP7 TP33 |  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 3200 |
| 3205 | JORDALKALIMETALLALKOHOLATER, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 183 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3205 |
| 3205 | JORDALKALIMETALLALKOHOLATER, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 183 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3205 |
| 3206 | ALKALIMETALLALKOHOLATER, I FAST FORM, SELVOPPHETENDE, ETSENDE, N.O.S. | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 | 182 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 48 | 3206 |
| 3206 | ALKALIMETALLALKOHOLATER, I FAST FORM, SELVOPPHETENDE, ETSENDE, N.O.S. | 4.2 | SC4 | III | 4.2 +8 | 182 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 48 | 3206 |
| 3208 | METALLISK STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 557 | 0 | E0 | P403 IBC99 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3208 |
| 3208 | METALLISK STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 557 | 500 g | E2 | P410 IBC07 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 3208 |
| 3208 | METALLISK STOFF, REAGERER MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 557 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 3208 |
| 3209 | METALLISK STOFF, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE N.O.S. | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 558 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3209 |
| 3209 | METALLISK STOFF, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE N.O.S. | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 558 | 0 | E0 | P410 IBC05 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 3209 |
| 3209 | METALLISK STOFF, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE N.O.S. | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 558 | 0 | E1 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAN |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP3 AP4 AP5 | CV23 |  | CE11 | 423 | 3209 |
| 3210 | KLORATER, UORGANISKE, VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 351 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3210 |
| 3210 | KLORATER, UORGANISKE, VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 351 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3210 |
| 3211 | PERKLORATER, UORGANISKE, VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3211 |
| 3211 | PERKLORATER, UORGANISKE, VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3211 |
| 3212 | HYPOKLORITTER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 349 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 3212 |
| 3213 | BROMATER, UORGANISKE, ­VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 350 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3213 |
| 3213 | BROMATER, UORGANISKE, ­VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 350 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3213 |
| 3214 | PERMANGANATER, UORGANISKE, VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 353 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3214 |
| 3215 | PERSULFATER, UORGANISKE, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 3215 |
| 3216 | PERSULFATER, UORGANISKE, VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3216 |
| 3218 | NITRATER, UORGANISKE, ­VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 270 511 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3218 |
| 3218 | NITRATER, UORGANISKE, ­VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 270 511 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3218 |
| 3219 | NITRITTER, UORGANISKE, ­VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 103 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3219 |
| 3219 | NITRITTER, UORGANISKE, ­VANDIGE LØSNINGER, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 103 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3219 |
| 3220 | PENTAFLUORETAN (KJØLE­MEDIUMGASS R 125) | 2 | 2A |  | 2.2 | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3220 |
| 3221 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE B | 4.1 | SR1 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 V5 V7 V8 |  | CV15 CV20 CV22 | S9 S17 |  | 40 | 3221 |
| 3222 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE B | 4.1 | SR1 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 V5 V7 V8 |  | CV15 CV20 CV22 | S9 S17 |  | 40 | 3222 |
| 3223 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE C | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV20 CV22 | S8 S18 | CE6 | 40 | 3223 |
| 3224 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE C | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV20 CV22 | S8 S18 | CE10 | 40 | 3224 |
| 3225 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 125 ml | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 | S19 | CE6 | 40 | 3225 |
| 3226 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 500 g | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 | S19 | CE10 | 40 | 3226 |
| 3227 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 125 ml | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 |  | CE6 | 40 | 3227 |
| 3228 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 500 g | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 |  | CE10 | 40 | 3228 |
| 3229 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 125 ml | E0 | P520 IBC99 |  | MP2 |  |  | T23 |  |  |  | AT | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 |  | CE6 | 40 | 3229 |
| 3230 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | 500 g | E0 | P520 IBC99 |  | MP2 |  |  | T23 |  |  |  | AT | 2 (D) | V1 V7 |  | CV15 CV22 |  | CE10 | 40 | 3230 |
| 3231 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE B, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S9 S16 |  |  | 3231 |
| 3232 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE B, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S9 S16 |  |  | 3232 |
| 3233 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE C, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S8 S17 |  |  | 3233 |
| 3234 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE C, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S8 S17 |  |  | 3234 |
| 3235 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE D, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S18 |  |  | 3235 |
| 3236 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE D, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S18 |  |  | 3236 |
| 3237 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE E, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S19 |  |  | 3237 |
| 3238 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE E, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S19 |  |  | 3238 |
| 3239 | SELVREAKTIV VÆSKE TYPE F, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP2 |  |  | T23 |  |  |  | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 |  | 40 | 3239 |
| 3240 | SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE F, UNDER TEMPERATURKONTROLL RID: ikke tillatt, se: kap. 2.2.41.2.3 | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | MP2 |  |  | T23 |  |  |  | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 |  | 40 | 3240 |
| 3241 | 2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | 5 kg | E1 | P520 IBC08 | PP22 B3 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (D) | V1 |  | CV14 | S24 | CE11 | 40 | 3241 |
| 3242 | AZODIKARBONAMID | 4.1 | SR1 | II | 4.1 | 215 638 | 1 kg | E0 | P409 |  | MP2 |  |  | T3 | TP33 |  |  | AT | 2 (D) | V1 |  | CV14 | S24 | CE10 | 40 | 3242 |
| 3243 | FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER GIFTIG VÆSKE, N.O.S. | 6.1 | T9 | II | 6.1 | 217 274 601 | 500 g | E4 | P002 IBC02 | PP9 | MP10 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3243 |
| 3244 | FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER ETSENDE VÆSKE, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 218 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC05 | PP9 | MP10 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE10 | 80 | 3244 |
| 3245 | GENMODIFISERTE MIKROORGANS­IMER eller GEN­MODIFISERTE ORGANISMER | 9 | M8 |  | 9 | 219 637 | 0 | E0 | P904 IBC08 |  | MP6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV17 CV18 CV26 CV27 CV28 CV31 | S17 |  | 90 | 3245 |
| 3245 | GENETISK MODIFISERTE MIKROORGANISMER eller GENMODIFISERTE ORGANISMER, i dypkjølt flytende nitrogen | 9 | M8 |  | 9 +2.2 | 219 637 | 0 | E0 | P904 IBC08 |  | MP6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV17 CV18 CV26 CV27 CV28 CV31 | S17 |  | 90 | 3245 |
| 3246 | METANSULFONYLKLORID | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 | 354 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 3246 |
| 3247 | NATRIUMPEROKSOBORAT, VANNFRI | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |  |  | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | CE10 | 50 | 3247 |
| 3248 | MEDISIN, FLYTENDE, BRANN­FARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 220 221 601 | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 3248 |
| 3248 | MEDISIN, FLYTENDE, BRANN­FARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 220 221 601 | 5 L | E1 | P001 R001 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 3248 |
| 3249 | MEDISIN, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 601 | 500 g | E4 | P002 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3249 |
| 3249 | MEDISIN, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 601 | 5 kg | E1 | P002 LP02 R001 |  | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3249 |
| 3250 | KLOREDIKKSYRE, SMELTET | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | 0 | E0 |  |  |  |  |  | T7 | TP3 TP28 | L4BH | TU15 TC4 TE19 | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 CV31 | S9 S19 |  | 68 | 3250 |
| 3251 | ISOSORBID-5-MONONITRAT | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 226 638 | 5 kg | E0 | P409 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (D) | V1 |  | CV14 | S24 | CE11 | 40 | 3251 |
| 3252 | DIFLUORMETAN (KJØLEMEDIUMGASS R 32) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 3252 |
| 3253 | DINATRIUMTRIOKSOSILIKAT | 8 | C6 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3253 |
| 3254 | TRIBUTYLFOSFAN | 4.2 | S1 | I | 4.2 |  | 0 | E0 | P400 |  | MP2 |  |  | T21 | TP7 TP33 |  |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 333 | 3254 |
| 3255 | tert-BUTYLHYPOKLORITT | 4.2 | SC1 | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke tillatt transportert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3255 |
| 3256 | OPPVARMET VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S., med flammepunkt over 60°C, ved en temperatur lik eller høyere enn væskens flammepunkt, og under 100°C | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | 0 | E0 | P099 IBC99 |  | MP2 |  |  | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TE24 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3256 |
| 3256 | OPPVARMET VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S., med flammepunkt over 60°C, ved en temperatur lik eller høyere enn væskens flammepunkt, og ved eller over 100°C | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | 0 | E0 | P099 IBC99 |  | MP2 |  |  | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TE24 | FL | 3 (D) |  |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3256 |
| 3257 | OPPVARMET FLYTENDE STOFF N.O.S, ved eller over 100°C og under dets flammepunkt (inklusive smeltet metall, smeltet salt etc.), fylt ved en temperatur over 190°C | 9 | M9 | III | 9 | 274 643 668 | 0 | E0 | P099 IBC99 |  |  |  |  | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24 | AT | 3 (D) |  | VC3 AP11 | CV17 CV31 |  |  | 99 | 3257 |
| 3257 | OPPVARMET FLYTENDE STOFF N.O.S, ved eller over 100°C og under dets flammepunkt (inklusive smeltet metall, smeltet salt etc.), fylt ved 190°C eller lavere | 9 | M9 | III | 9 | 274 643 668 | 0 | E0 | P099 IBC99 |  |  |  |  | T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TC7 TE6 TE14 TE24 | AT | 3 (D) |  | VC3 | CV17 CV31 |  |  | 99 | 3257 |
| 3258 | OPPVARMET FAST STOFF, N.O.S., ved eller over 240°C | 9 | M10 | III | 9 | 274 643 | 0 | E0 | P099 IBC99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (D) |  | VC3 | CV31 |  |  | 99 | 3258 |
| 3259 | AMINER, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 3259 |
| 3259 | AMINER, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3259 |
| 3259 | AMINER, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, I FAST FORM, ETSENDE, N.O.S. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3259 |
| 3260 | ETSENDE FAST STOFF, SURT, ­UORGANISK, N.O.S. | 8 | C2 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN |  | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 3260 |
| 3260 | ETSENDE FAST STOFF, SURT, ­UORGANISK, N.O.S. | 8 | C2 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3260 |
| 3260 | ETSENDE FAST STOFF, SURT, ­UORGANISK, N.O.S. | 8 | C2 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3260 |
| 3261 | ETSENDE FAST STOFF, SURT, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C4 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 3261 |
| 3261 | ETSENDE FAST STOFF, SURT, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C4 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3261 |
| 3261 | ETSENDE FAST STOFF, SURT, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C4 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3261 |
| 3262 | ETSENDE FAST STOFF, BASISK, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C6 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 3262 |
| 3262 | ETSENDE FAST STOFF, BASISK, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C6 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | L4BN SGAN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3262 |
| 3262 | ETSENDE FAST STOFF, BASISK, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C6 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | L4BN SGAV |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3262 |
| 3263 | ETSENDE FAST STOFF, BASISK, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AN L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S20 |  | 88 | 3263 |
| 3263 | ETSENDE FAST STOFF, BASISK, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3263 |
| 3263 | ETSENDE FAST STOFF, BASISK, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3263 |
| 3264 | ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C1 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 3264 |
| 3264 | ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C1 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3264 |
| 3264 | ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3264 |
| 3265 | ETSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C3 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 3265 |
| 3265 | ETSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C3 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3265 |
| 3265 | ETSENDE VÆSKE, SUR, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C3 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3265 |
| 3266 | ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C5 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 3266 |
| 3266 | ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN | TU42 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3266 |
| 3266 | ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU42 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3266 |
| 3267 | ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 |  | 88 | 3267 |
| 3267 | ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3267 |
| 3267 | ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3267 |
| 3268 | SIKKERHETSUTSTYR, elektrisk initiert | 9 | M5 |  | 9 | 280 289 | 0 | E0 | P902 LP902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3268 |
| 3269 | POLYESTERREPARASJONSSETT, flytende utgangsstoff | 3 | F1 | II | 3 | 236 340 | 5 L | Se SP340 | P302 R001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3269 |
| 3269 | POLYESTERREPARASJONSSETT, flytende utgangsstoff (viskøst i henhold til 2.2.3.1.4) (- denne oppføringen gjelder kun RID) | 3 | F1 | III | 3 | 236 340 | 5 L | Se SP340 | P302 R001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | CE4 | 33 | 3269 |
| 3269 | POLYESTERREPARASJONSSETT, flytende utgangsstoff | 3 | F1 | III | 3 | 236 340 | 5 L | Se SP340 | P302 R001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3269 |
| 3270 | NITROCELLULOSE MEMBRAN­FILTERE, med høyst 12,5 tørr masse­prosent nitrogen | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 237 286 403 | 1 kg | E2 | P411 |  | MP11 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3270 |
| 3271 | ETERE, N.O.S | 3 | F1 | II | 3 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3271 |
| 3271 | ETERE, N.O.S | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3271 |
| 3272 | ESTERE, N.O.S. | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3272 |
| 3272 | ESTERE, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3272 |
| 3273 | NITRILER, BRANNFARLIGE, ­GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 3273 |
| 3273 | NITRILER, BRANNFARLIGE, ­GIFTIGE, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 3273 |
| 3274 | ALKOHOLATLØSNINGER, N.O.S., i alkohol | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  |  |  | L4BH |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 3274 |
| 3275 | NITRILER, GIFTIGE, BRANN­FARLIGE, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3275 |
| 3275 | NITRILER, GIFTIGE, BRANN­FARLIGE, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 3275 |
| 3276 | NITRILER, FLYTENDE, GIFTIGE, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3276 |
| 3276 | NITRILER, FLYTENDE, GIFTIGE, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3276 |
| 3276 | NITRILER, FLYTENDE, GIFTIGE, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3276 |
| 3277 | KLORFORMIATER GIFTIGE, ETSENDE, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 | 274 561 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T8 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 68 | 3277 |
| 3278 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3278 |
| 3278 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3278 |
| 3278 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3278 |
| 3279 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 43 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3279 |
| 3279 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 63 | 3279 |
| 3280 | ORGANISK ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3280 |
| 3280 | ORGANISK ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3280 |
| 3280 | ORGANISK ARSENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3280 |
| 3281 | METALLKARBONYLER, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 562 | 0 | E5 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3281 |
| 3281 | METALLKARBONYLER, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3281 |
| 3281 | METALLKARBONYLER, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3281 |
| 3282 | METALLORGANISK FORBINDELSE, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3282 |
| 3282 | METALLORGANISK FORBINDELSE, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3282 |
| 3282 | METALLORGANISK FORBINDELSE, FLYTENDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3282 |
| 3283 | SELENFORBINDELSE, FAST STOFF, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 563 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3283 |
| 3283 | SELENFORBINDELSE, FAST STOFF, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 563 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3283 |
| 3283 | SELENFORBINDELSE, FAST STOFF, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 563 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3283 |
| 3284 | TELLURIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3284 |
| 3284 | TELLURIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3284 |
| 3284 | TELLURIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3284 |
| 3285 | VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 564 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3285 |
| 3285 | VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 564 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3285 |
| 3285 | VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 564 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3285 |
| 3286 | BRANNFARLIG VÆSKE, GIFTIG, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FTC | I | 3 +6.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 368 | 3286 |
| 3286 | BRANNFARLIG VÆSKE, GIFTIG, ETSENDE, N.O.S. | 3 | FTC | II | 3 +6.1 +8 | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 368 | 3286 |
| 3287 | GIFTIG VÆSKE, UORGANISK, N.O.S | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3287 |
| 3287 | GIFTIG VÆSKE, UORGANISK, N.O.S | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3287 |
| 3287 | GIFTIG VÆSKE, UORGANISK, N.O.S | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3287 |
| 3288 | GIFTIG FAST STOFF, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3288 |
| 3288 | GIFTIG FAST STOFF, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3288 |
| 3288 | GIFTIG FAST STOFF, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3288 |
| 3289 | GIFTIG VÆSKE, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 3289 |
| 3289 | GIFTIG VÆSKE, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S | 6.1 | TC3 | II | 6.1 +8 | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 3289 |
| 3290 | GIFTIG FAST STOFF, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TC4 | I | 6.1 +8 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC05 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | L10CH S10AH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 3290 |
| 3290 | GIFTIG FAST STOFF, ETSENDE, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TC4 | II | 6.1 +8 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 |  | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 3290 |
| 3291 | KLINISK AVFALL, USPESIFISERT, N.O.S, eller (BIO) MEDISINSK AVFALL N.O.S. eller REGULERT MEDISINSK AVFALL, N.O.S. | 6.2 | I3 |  | 6.2 | 565 | 0 | E0 | P621 IBC620 LP621 |  | MP6 |  |  | BK2 |  | L4BH S4AH | TU15 TE19 | AT | 2 (-) | V1 | VC3 | CV13 CV25 CV28 | S3 | CE14 | 606 | 3291 |
| 3291 | KLINISK AVFALL, USPESIFISERT, N.O.S, eller (BIO) MEDISINSK AVFALL N.O.S. eller REGULERT MEDISINSK AVFALL, N.O.S i dypkjølt flytende nitrogen | 6.2 | I3 |  | 6.2 +2.2 | 565 | 0 | E0 | P621 IBC620 LP621 |  | MP6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (-) | V1 |  | CV13 CV18 CV25 CV28 | S3 | CE14 | 606 | 3291 |
| 3292 | BATTERIER, INNEHOLDER METALLISK NATRIUM ELLER NATRIUMLEGERING, eller CELLER, INNEHOLDER METALLISK NATRIUM ELLER NATRIUM­LEGERING | 4.3 | W3 |  | 4.3 | 239 295 401 | 0 | E0 | P408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE2 | 423 | 3292 |
| 3293 | HYDRAZIN, VANDIG LØSNING med ikke over 37 masseprosent hydrazin | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 566 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3293 |
| 3294 | HYDROGENCYANID, LØSNING I ALKOHOL med ikke over 45% hydrogencyanid | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 610 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L15DH(+) | TU14 TU15 TE19 TE21 TE25 TU38 TE22 | FL | 0 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3294 |
| 3295 | HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 |  | 500 ml | E3 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 3295 |
| 3295 | HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1.5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3295 |
| 3295 | HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3295 |
| 3295 | HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3295 |
| 3296 | HEPTAFLUORPROPAN (KJØLE­MEDIUMGASS R 227) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3296 |
| 3297 | ETYLENOKSID OG KLORTETRAFLUORETAN BLANDING med ikke over 8,8% etylenoksid | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3297 |
| 3298 | ETYLENOKSID OG PENTAFLUORETAN BLANDING med ikke over 7,9% etylenoksid | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3298 |
| 3299 | ETYLENOKSID OG TETRAFLUORETAN BLANDING med ikke over 5,6% etylenoksid | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 392 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3299 |
| 3300 | ETYLENOKSID OG KARBONDIOKSID BLANDING med over 87% etylenoksid | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) |  | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3300 |
| 3301 | ETSENDE VÆSKE, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 8 | CS1 | I | 8 +4.2 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | L10BH | TU38 TE22 | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 |  | 884 | 3301 |
| 3301 | ETSENDE VÆSKE, SELVOPP­HETENDE, N.O.S. | 8 | CS1 | II | 8 +4.2 | 274 | 0 | E2 | P001 |  | MP15 |  |  |  |  | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 84 | 3301 |
| 3302 | 2-DIMETYLAMINOETYLACRYLAT, STABILISERT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 386 676 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V8 |  | CV13 CV28 CV31 | S4 S9 S19 | CE5 | 60 | 3302 |
| 3303 | KOMPRIMERT GASS, GIFTIG, OKSIDERENDE, N.O.S. | 2 | 1TO |  | 2.3 +5.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3303 |
| 3304 | KOMPRIMERT GASS, GIFTIG, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 1TC |  | 2.3 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3304 |
| 3305 | KOMPRIMERT GASS, GIFTIG, BRENNBAR, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 1TFC |  | 2.3 +2.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3305 |
| 3306 | KOMPRIMERT GASS, GIFTIG, OKSIDERENDE, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | CxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3306 |
| 3307 | FLYTENDE GASS, GIFTIG, OKSIDERENDE, N.O.S. | 2 | 2TO |  | 2.3 +5.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3307 |
| 3308 | FLYTENDE GASS, GIFTIG, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 2TC |  | 2.3 + 8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3308 |
| 3309 | FLYTENDE GASS, GIFTIG, BRENNBAR, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3309 |
| 3310 | FLYTENDE GASS, GIFTIG, OKSIDERENDE, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3310 |
| 3311 | GASS, NEDKJØLT FLYTENDE, OKSIDERENDE, N.O.S. | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TA4 TT9 TU7 TU19 TM6 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | CE2 | 225 | 3311 |
| 3312 | GASS, NEDKJØLT FLYTENDE, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 3F |  | 2.1 (+13) | 274 | 0 | E1 | P203 |  | MP9 |  |  | T75 | TP5 | RxBN | TA4 TT9 TU18 TE26 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | CE2 | 223 | 3312 |
| 3313 | ORGANISKE PIGMENTER, SELVOPPHETENDE | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3313 |
| 3313 | ORGANISKE PIGMENTER, SELVOPPHETENDE | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3313 |
| 3314 | PLASTFORMSTØPINGSMASSE i deig-, plate- eller pølseform som avgir brannfarlig damp | 9 | M3 | III | Ingen | 207 633 675 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (D/E) |  | VC1 VC2 AP2 | CV31 CV36 |  | CE11 | 90 | 3314 |
| 3315 | KJEMISK PRØVE, GIFTIG | 6.1 | T8 | I | 6.1 | 250 | 0 | E0 | P099 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3315 |
| 3316 | KJEMIKALIETESTSETT eller FØRSTEHJELPSETT | 9 | M11 |  | 9 | 251 340 671 | Se SP251 | Se SP340 | P901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se SP 671 (E) |  |  |  |  |  | 90 | 3316 |
| 3317 | 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, FUKTET med ikke under 20 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3317 |
| 3318 | AMMONIAKKLØSNING, relativ tetthet mindre enn 0,880 ved 15 °C i vann, med mer enn 50 % ammoniakk | 2 | 4TC |  | 2.3 +8 (+13) | 23 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TE25 TU38 TE22 TM6 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 | S14 |  | 268 | 3318 |
| 3319 | NITROGLYSEROL BLANDING, DESENSITERT, I FAST FORM, N.O.S.. med mer enn 2, men ikke mer enn 10 masseprosent nitroglyserol | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 272 274 | 0 | E0 | P099 IBC99 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) | V1 |  |  | S14 | CE10 | 40 | 3319 |
| 3320 | NATRIUMBORHYDRID OG NATRIUMHYDROKSID LØSNING, med ikke mer enn 12 masseprosent natriumborhydrid og ikke mer enn 40 masseprosent natriumhydroksid | 8 | C5 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3320 |
| 3320 | NATRIUMBORHYDRID OG NATRIUMHYDROKSID LØSNING, med ikke mer enn 12 masseprosent natriumborhydrid og ikke mer enn 40 masseprosent natriumhydroksid | 8 | C5 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP2 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3320 |
| 3321 | RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA-II), ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 336 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  | T5 | TP4 | L2,65CN(+) S2,65AN(+) | TU36 TM7 TT7 | AT | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3321 |
| 3322 | RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA-III), ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 336 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  | T5 | TP4 | L2,65CN(+) S2,65AN(+) | TU36 TM7 TT7 | AT | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3322 |
| 3323 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE C, ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3323 |
| 3324 | RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA-II), SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 336 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3324 |
| 3325 | RADIOAKTIVT MATERIALE, LAV SPESIFIKK AKTIVITET (LSA-III), SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 336 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3325 |
| 3326 | RADIOAKTIVT MATERIALE, OVERFLATEFORURENSETE GJENSTANDER (SCO-I eller SCO-II), SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3326 |
| 3327 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE A, SPALTBART, ikke spesiell form | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3327 |
| 3328 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE B(U), SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 337 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3328 |
| 3329 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE B(M), SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 337 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3329 |
| 3330 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE C, SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3330 |
| 3331 | RADIOAKTIVT MATERIALE, TRANSPORT UNDER SÆRORDNING, SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (-) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3331 |
| 3332 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE A, SPESIELL FORM, ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 7 |  |  | 7X | 172 317 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S12 S21 | CE15 | 70 | 3332 |
| 3333 | RADIOAKTIVT MATERIALE, KOLLI TYPE A, SPESIELL FORM, SPALTBART | 7 |  |  | 7X +7E | 172 | 0 | E0 | Se 2.2.7 og 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S21 | CE15 | 70 | 3333 |
| 3334 | VÆSKE SOM ER REGULERT I LUFTFART, N.O.S. | 9 | M11 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3334 |
| 3335 | FAST STOFF SOM ER REGULERT I LUFTFART, N.O.S. | 9 | M11 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3335 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T11 | TP2 | L4BN |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 33 | 3336 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | 1 L | E2 | P001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3336 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3336 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 30 | 3336 |
| 3337 | KJØLEMEDIUMGASS R 404A (Pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan og 1,1,1,2-tetrafluoretan zeotropisk blanding med ca 44% pentafluoretan og 52% 1,1,1,-trifluoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3337 |
| 3338 | KJØLEMEDIUMGASS R 407A (Difluormetan, pentafluoretan og 1,1,1,2-tetrafluoretan, zeotropisk blanding med ca 20% difluormetan og 40% pentafluoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3338 |
| 3339 | KJØLEMEDIUMGASS R 407B (Difluormetan, pentafluoretan og 1,1,1,2-tetrafluoretan, zeotropisk blanding med ca 10% difluormetan og 70% pentafluoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3339 |
| 3340 | KJØLEMEDIUMGASS R 407C (Difluormetan, pentafluoretan og 1,1,1,2-tetrafluoretan, zeotropisk blanding med ca 23 % difluormetan og 25 % pentafluoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) | 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 |  |  | T50 (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TM6 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3340 |
| 3341 | TIOUREADIOKSID | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3341 |
| 3341 | TIOUREADIOKSID | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3341 |
| 3342 | XANTHATER | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | 0 | E2 | P002 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAV |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3342 |
| 3342 | XANTHATER | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3342 |
| 3343 | NITROGLYSEROL BLANDING, DESENSITERT, FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. med ikke mer enn 30 masseprosent nitroglyserol | 3 | D |  | 3 | 28 274 278 | 0 | E0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (B) |  |  |  | S2 S14 |  | 30/33 | 3343 |
| 3344 | PENTAERYTRITT TETRANITRAT (PENTAERYTRITOL TETRANITRAT; PETN) BLANDING, DESENSITERT, I FAST FORM, N.O.S.. med mer enn 10, men ikke mer enn 20 masseprosent PETN | 4.1 | D | II | 4.1 | 28 272 274 | 0 | E0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) | V1 |  |  | S14 | CE10 | 40 | 3344 |
| 3345 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3345 |
| 3345 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 3345 |
| 3345 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 3345 |
| 3346 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, ­GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 3346 |
| 3346 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, ­GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 3346 |
| 3347 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3347 |
| 3347 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3347 |
| 3347 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3347 |
| 3348 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3348 |
| 3348 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3348 |
| 3348 | FENOKSYEDIKKSYREBASERT BEKJEMPNINGSMIDDEL, ­FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3348 |
| 3349 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3349 |
| 3349 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 CE12 | 60 | 3349 |
| 3349 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 CE12 | 60 | 3349 |
| 3350 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 3350 |
| 3350 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, flammepunkt under 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | CE7 | 336 | 3350 |
| 3351 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 | CE12 | 663 | 3351 |
| 3351 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 CE12 | 63 | 3351 |
| 3351 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG, BRANNFARLIG, flammepunkt ikke under 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 | CE8 CE12 | 63 | 3351 |
| 3352 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 | CE12 | 66 | 3352 |
| 3352 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 CE12 | 60 | 3352 |
| 3352 | PYRETHROID BEKJEMPNINGSMIDDEL, FLYTENDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 CE12 | 60 | 3352 |
| 3354 | INSEKTDREPENDE GASS, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 274 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TA4 TT9 TU38 TE22 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 3354 |
| 3355 | INSEKTDREPENDE GASS, GIFTIG, BRENNBAR, N.O.S. | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBH(M) | TA4 TT9 TU6 TE25 TU38 TE22 TM6 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3355 |
| 3356 | OKSYGENGENERATOR, KJEMISK | 5.1 | O3 |  | 5.1 | 284 | 0 | E0 | P500 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  | 50 | 3356 |
| 3357 | NITROGLYSEROL BLANDING, DESENSITERT, FLYTENDE, N.O.S. med ikke mer enn 30 masseprosent nitroglyserol | 3 | D | II | 3 | 28 274 288 | 0 | E0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | CE7 | 33 | 3357 |
| 3358 | KJØLEMASKINER, som inneholder brannfarlig, ikke giftig, flytende gass | 2 | 6F |  | 2.1 | 291 | 0 | E0 | P003 | PP32 | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 | CE2 | 23 | 3358 |
| 3359 | LASTEENHET, DESINFISERT MED GASS | 9 | M11 |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (-) |  |  |  |  |  |  | 3359 |
| 3360 | Fiber, vegetabilske, tørre | 4.1 | F1 | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ikke underlagt ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360 |
| 3361 | KLORSILANER, GIFTIGE, ETSENDE, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T14 | TP2 TP27 TP7 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 68 | 3361 |
| 3362 | KLORSILANER, GIFTIGE, ETSENDE, BRANNFARLIGE, N.O.S. | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 274 | 0 | E0 | P010 |  | MP15 |  |  | T14 | TP2 TP27 TP7 | L4BH | TU15 TE19 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S19 | CE5 | 638 | 3362 |
| 3363 | FARLIG GODS I GJENSTANDER eller FARLIG GODS I MASKINER eller FARLIG GODS I APPARATER | 9 | M11 |  | 9 | 301 672 | 0 | E0 | P907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3363 |
| 3364 | TRINITROFENOL (PIKRINSYRE), FUKTET med ikke under 10 masse­prosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3364 |
| 3365 | TRINITROKLORBENZEN (PIKRYLKLORID), FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3365 |
| 3366 | TRINITROTOLUENE (TNT), FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3366 |
| 3367 | TRINITROBENZEN, FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3367 |
| 3368 | TRINITROBENZOSYRE, FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3368 |
| 3369 | NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTET med ikke under 10 masse­prosent vann | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  | CV13 CV28 | S14 |  | 46 | 3369 |
| 3370 | UREANITRAT FUKTET med ikke under 10 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP78 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3370 |
| 3371 | 2-METYLBUTANAL | 3 | F1 | II | 3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE2 | 33 | 3371 |
| 3373 | BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | 0 | E0 | P650 |  |  |  |  | T1 | TP1 | L4BH | TU15 TU37 TE19 | AT | - (-) |  |  |  | S3 | CE14 | 606 | 3373 |
| 3373 | BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B (kun dyremateriale) | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | 0 | E0 | P650 |  |  |  |  | T1 BK1 BK2 | TP1 | L4BH | TU15 TU37 TE19 | AT | (-) |  |  |  | S3 | CE14 | 606 | 3373 |
| 3374 | ACETYLEN, LØSEMIDDELFRI | 2 | 2F |  | 2.1 | 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 | CE3 | 239 | 3374 |
| 3375 | AMMONIUMNITRAT EMULSJON eller SUSPENSJON eller GEL, mellomprodukt for sprengstoff, flytende | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 309 | 0 | E2 | P505 IBC02 | B16 | MP2 |  |  | T1 | TP1 TP17 TP32 TP9 | LGAV (+) | TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 | S9 S23 |  | 50 | 3375 |
| 3375 | AMMONIUMNITRAT EMULSJON eller SUSPENSJON eller GEL, mellomprodukt for sprengstoff, fast stoff | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 309 | 0 | E2 | P505 IBC02 | B16 | MP2 |  |  | T1 | TP1 TP17 TP32 TP9 | SGAV (+) | TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 | S9 S23 |  | 50 | 3375 |
| 3376 | 4 -NITROFENYL HYDRAZIN, med ikke mindre enn 30 masseprosent vann | 4.1 | D | I | 4.1 | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 | CE10 | 40 | 3376 |
| 3377 | NATRIUMPERBORAT MONO­HYDRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 3377 |
| 3378 | NATRIUMKARBONAT PEROKSYHYDRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 2 (E) | V11 | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE10 | 50 | 3378 |
| 3378 | NATRIUMKARBONAT PEROKSYHYDRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 | SGAV | TU3 | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP6 AP7 | CV24 |  | CE11 | 50 | 3378 |
| 3379 | DESENSITERTE EKSPLOSIVER, FLYTENDE, N.O.S. | 3 | D | I | 3 | 274 311 | 0 | E0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 |  | 33 | 3379 |
| 3380 | DESENSITERTE EKSPLOSIVER, FAST STOFF, N.O.S. | 4.1 | D | I | 4.1 | 274 311 394 | 0 | E0 | P099 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  | 40 | 3380 |
| 3381 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | T1 eller T4 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3381 |
| 3382 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | T1 eller T4 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3382 |
| 3383 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3383 |
| 3384 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, BRANNFARLIG, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3384 |
| 3385 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, REAGERER MED VANN, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 623 | 3385 |
| 3386 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, REAGERER MED VANN, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 623 | 3386 |
| 3387 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, OKSIDERENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 623 | 3387 |
| 3388 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, OKSIDERENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 665 | 3388 |
| 3389 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | TC1 eller TC3 | I | 6.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 3389 |
| 3390 | GIFTIG VED INNÅNDING, ­FLYTENDE, ETSENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000 ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | TC1 eller TC3 | I | 6.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 3390 |
| 3391 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, SELVANTENNENDE | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | MP2 |  |  | T21 | TP7 TP33 TP36 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 43 | 3391 |
| 3392 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, SELVANTENNENDE | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | MP2 |  |  | T21 | TP2 TP7 TP36 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | 333 | 3392 |
| 3393 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, SELVANTENNENDE, REAGERER MED VANN | 4.2 | SW1 | I | 4.2 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | MP2 |  |  | T21 | TP7 TP33 TP36 TP41 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | X432 | 3393 |
| 3394 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, SELVANTENNENDE, REAGERER MED VANN | 4.2 | SW1 | I | 4.2 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | MP2 |  |  | T21 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 |  | X333 | 3394 |
| 3395 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3395 |
| 3395 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 3395 |
| 3395 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE11 | 423 | 3395 |
| 3396 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 | S10AN L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 |  |  | X423 | 3396 |
| 3396 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 3396 |
| 3396 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE11 | 423 | 3396 |
| 3397 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 | S10AN L10DH | TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3397 |
| 3397 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE10 | 423 | 3397 |
| 3397 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, REAGERER MED VANN, SELVOPPHETENDE | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 TP36 TP41 | SGAN L4DH |  | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE11 | 423 | 3397 |
| 3398 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, REAGERER MED VANN | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | 0 | E0 | P402 |  | MP2 |  |  | T13 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X323 | 3398 |
| 3398 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, REAGERER MED VANN | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | CE7 | 323 | 3398 |
| 3398 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, REAGERER MED VANN | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE8 | 323 | 3398 |
| 3399 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 274 | 0 | E0 | P402 |  | MP2 |  |  | T13 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X323 | 3399 |
| 3399 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG | 4.3 | WF1 | II | 4.3 +3 | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU4 TU14 TU22 TE21 TM2 | FL | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 | S2 | CE7 | 323 | 3399 |
| 3399 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, FLYTENDE, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG | 4.3 | WF1 | III | 4.3 +3 | 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 | L4DH | TU14 TE21 TM2 | FL | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S2 | CE8 | 323 | 3399 |
| 3400 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, SELVOPPHETENDE | 4.2 | S5 | II | 4.2 | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 TP36 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3400 |
| 3400 | ORGANISK METALLFORBINDELSE, I FAST FORM, SELVOPPHETENDE | 4.2 | S5 | III | 4.2 | 274 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 |  | MP14 |  |  | T1 | TP33 TP36 | SGAN L4BN |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | CE11 | 40 | 3400 |
| 3401 | ALKALIMETALLAMALGAM, I FAST FORM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3401 |
| 3402 | JORDALKALIMETALLAMALGAM, I FAST FORM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 506 | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3402 |
| 3403 | KALIUMMETALLEGERINGER, i FAST FORM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3403 |
| 3404 | KALIUMNATRIUMLEGERINGER, I FAST FORM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | 0 | E0 | P403 |  | MP2 |  |  | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  | X423 | 3404 |
| 3405 | BARIUMKLORAT LØSNING | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE6 | 56 | 3405 |
| 3405 | BARIUMKLORAT LØSNING | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE8 | 56 | 3405 |
| 3406 | BARIUMPERKLORAT LØSNING | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE6 | 56 | 3406 |
| 3406 | BARIUMPERKLORAT LØSNING | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE8 | 56 | 3406 |
| 3407 | KLORAT OG MAGNESIUMKLORID BLANDING, LØSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | CE6 | 50 | 3407 |
| 3407 | KLORAT OG MAGNESIUMKLORID BLANDING, LØSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | CE8 | 50 | 3407 |
| 3408 | BLYPERKLORAT LØSNING | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE6 | 56 | 3408 |
| 3408 | BLYPERKLORAT LØSNING | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | MP2 |  |  | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | CE8 | 56 | 3408 |
| 3409 | KLORNITROBENZENER, ­FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3409 |
| 3410 | 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDRO­KLORID LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3410 |
| 3411 | beta-NAFTYLAMIN LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3411 |
| 3411 | beta-NAFTYLAMIN LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3411 |
| 3412 | MAURSYRE med ikke mindre enn 10 masseprosent og ikke mer enn 85 masseprosent syre | 8 | C3 | II | 8 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE6 | 80 | 3412 |
| 3412 | MAURSYRE med ikke mindre enn 5 masseprosent og ikke mer enn 10 masseprosent syre | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3412 |
| 3413 | KALIUMCYANID LØSNING | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TU38 TE21 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3413 |
| 3413 | KALIUMCYANID LØSNING | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3413 |
| 3413 | KALIUMCYANID LØSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3413 |
| 3414 | NATRIUMCYANID LØSNING | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TE19 TU38 TE21 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3414 |
| 3414 | NATRIUMCYANID LØSNING | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3414 |
| 3414 | NATRIUMCYANID LØSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3414 |
| 3415 | NATRIUMFLUORID LØSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3415 |
| 3416 | KLORACETOFENON, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 0 | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3416 |
| 3417 | XYLYLBROMID I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 0 | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3417 |
| 3418 | 2,4-TOLUENDIAMIN LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3418 |
| 3419 | BORTRIFLUORIDEDDIKSYRE­KOMPLEKS, I FAST FORM | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3419 |
| 3420 | BORTRIFLUORIDPROPIONSYREKOMPLEKS, I FAST FORM | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3420 |
| 3421 | KALIUMHYDROGENDIFLUORID LØSNING | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4DH | TU14 TE21 TE17 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 3421 |
| 3421 | KALIUMHYDROGENDIFLUORID LØSNING | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 3421 |
| 3422 | KALIUMFLUORID LØSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3422 |
| 3423 | TETRAMETYLAMMONIUM- HYDROKSID, I FAST FORM | 6.1 | TC2 | I | 6.1 +8 | 279 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/E) | V11 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 |  | 668 | 3423 |
| 3424 | AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT LØSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3424 |
| 3424 | AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3424 |
| 3425 | BROMEDDIKSYRE, I FAST FORM | 8 | C4 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | 80 | 3425 |
| 3426 | AKRYLAMID LØSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3426 |
| 3427 | KLORBENZYLKLORIDER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3427 |
| 3428 | 3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3428 |
| 3429 | KLORTOLUIDINER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3429 |
| 3430 | XYLENOLER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3430 |
| 3431 | NITROBENZOTRIFLUORIDER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3431 |
| 3432 | POLYKLORERTE BIFENYLER, i FAST FORM | 9 | M2 | II | 9 | 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | S4AH L4BH | TU15 | AT | 0 (D/E) | V11 | VC1 VC2 AP9 | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S19 | CE9 | 90 | 3432 |
| 3434 | NITROKRESOLER, FLYTENDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3434 |
| 3436 | HEKSAFLUOR-ACETONHYDRAT, i FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3436 |
| 3437 | KLORKRESOLER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3437 |
| 3438 | alfa-METYLBENZYLALKOHOL, i FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3438 |
| 3439 | NITRILER, FASTE, GIFTIGE, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3439 |
| 3439 | NITRILER, FASTE, GIFTIGE, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3439 |
| 3439 | NITRILER, FASTE, GIFTIGE, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3439 |
| 3440 | SELENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 563 274 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3440 |
| 3440 | SELENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 563 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE5 | 60 | 3440 |
| 3440 | SELENFORBINDELSE, FLYTENDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 563 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) | V12 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE8 | 60 | 3440 |
| 3441 | KLORDINITROBENZENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3441 |
| 3442 | DIKLORANILINER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3442 |
| 3443 | DINITROBENZENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3443 |
| 3444 | NIKOTINHYDROKLORID, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3444 |
| 3445 | NIKOTINSULFAT, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3445 |
| 3446 | NITROTOLUENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3446 |
| 3447 | NITROXYLENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3447 |
| 3448 | TÅREGASSTOFF, I FAST FORM, N.O.S | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3448 |
| 3448 | TÅREGASSTOFF, I FAST FORM, N.O.S | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | 0 | E0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3448 |
| 3449 | BROMBENZYLCYANIDER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | 0 | E5 | P002 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE19 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3449 |
| 3450 | DIFENYLKLORARSIN, I FAST FORM | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | 0 | E0 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38 TE19 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3450 |
| 3451 | TOLUIDINER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3451 |
| 3452 | XYLIDINER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3452 |
| 3453 | FOSFORSYRE, I FAST FORM | 8 | C2 | III | 8 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 |  |  | CE11 | 80 | 3453 |
| 3454 | DINITROTOLUENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3454 |
| 3455 | KRESOLER, I FAST FORM | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 68 | 3455 |
| 3456 | NITROSYLSVOVELSYRE, I FAST FORM | 8 | C2 | II | 8 |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | CE10 | X80 | 3456 |
| 3457 | KLORNITROTOLUENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3457 |
| 3458 | NITROANISOLER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3458 |
| 3459 | NITROBROMBENZENER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3459 |
| 3460 | N-ETYLBENZYLTOLUIDINER, I FAST FORM | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3460 |
| 3462 | TOKSINER FRA LEVENDE ORGANISMER, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TE19 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3462 |
| 3462 | TOKSINER FRA LEVENDE ORGANISMER, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3462 |
| 3462 | TOKSINER FRA LEVENDE ORGANISMER, I FAST FORM, N.O.S.. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3462 |
| 3463 | PROPIONSYRE med ikke mindre enn 90 masseprosent syre | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 3463 |
| 3464 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3464 |
| 3464 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3464 |
| 3464 | ORGANISK FOSFORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3464 |
| 3465 | ORGANISK ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3465 |
| 3465 | ORGANISK ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3465 |
| 3465 | ORGANISK ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3465 |
| 3466 | METALLKARBONYLER, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3466 |
| 3466 | METALLKARBONYLER, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3466 |
| 3466 | METALLKARBONYLER, I FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3466 |
| 3467 | METALLORGANISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | 0 | E5 | P002 IBC07 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TE1 TE19 TE21 TU38 TE22 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3467 |
| 3467 | METALLORGANISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE1 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 60 | 3467 |
| 3467 | METALLORGANISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE1 TE19 | AT | 2 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 CV31 | S9 | CE11 | 60 | 3467 |
| 3468 | HYDROGEN i METALLHYDRID LAGRINGSSYSTEM eller HYDROGEN I METALLHYDRID-LAGRINGSSYSTEM I UTSTYR eller HYDROGEN I METALLHYDRID-LAGRINGSSYSTEM PAKKET MED UTSTYR | 2 | 1F |  | 2.1 | 321 356 | 0 | E0 | P205 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | CE3 | 23 | 3468 |
| 3469 | MALING, BRANNFARLIG, ETSENDE (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, sjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF, BRANNFARLIG, ETSENDE (inklusive malingtynner og malingfjerner) | 3 | FC | I | 3 +8 | 163 367 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 |  |  | T11 | TP2 TP27 | L10CH | TU14 TE21 TU38 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 |  | 338 | 3469 |
| 3469 | MALING, BRANNFARLIG, ETSENDE (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, sjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF, BRANNFARLIG, ETSENDE (inklusive malingtynner og malingfjerner) | 3 | FC | II | 3 +8 | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 TP8 TP28 | L4BH | TU14 TE21 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 338 | 3469 |
| 3469 | MALING, BRANNFARLIG, ETSENDE (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, sjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF, BRANNFARLIG, ETSENDE (inklusive malingtynner og malingfjerner) | 3 | FC | III | 3 +8 | 163 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 RC01 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 TP29 | L4BN |  | FL | 3 (D/E) | V12 |  |  | S2 | CE4 | 38 | 3469 |
| 3470 | MALING, ETSENDE, BRANNFARLIG (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, sjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF, ETSENDE, BRANNFARLIG (inklusive malingtynner og malingfjerner) | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 TP8 TP28 | L4BN |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | CE6 | 83 | 3470 |
| 3471 | HYDROGENDIFLUORIDLØSNING, N.O.S. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4DH | TU14 TE21 TE17 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE6 | 86 | 3471 |
| 3471 | HYDROGENDIFLUORIDLØSNING, N.O.S. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | AT | 3 (E) | V12 |  | CV13 CV28 |  | CE8 | 86 | 3471 |
| 3472 | KROTONSYRE, FLYTENDE | 8 | C3 | III | 8 |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BN |  | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | CE8 | 80 | 3472 |
| 3473 | BRENSELCELLEPATRONER eller BRENSELCELLEPATRONER I UTSTYR eller BRENSELCELLE­PATRONER PAKKET MED UTSTYR som inneholder brannfarlig væske | 3 | F3 |  | 3 | 328 | 1 L | E0 | P004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  | S2 | CE7 | 30 | 3473 |
| 3474 | 1-HYDROKSYBENSOTRIASOL MONOHYDRAT | 4.1 | D | I | 4.1 |  | 0 | E0 | P406 | PP48 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S17 |  | 40 | 3474 |
| 3475 | ETANOL OG BENSIN BLANDING med mer enn 10 % etanol | 3 | F1 | II | 3 | 333 664 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | LGBF |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | CE7 | 33 | 3475 |
| 3476 | BRENSELCELLEPATRONER eller BRENSELCELLEPATRONER I UTSTYR eller BRENSELCELLE­PATRONER PAKKET MED UTSTYR, som inneholder stoff som reagerer med vann | 4.3 | W3 |  | 4.3 | 328 334 | 500 ml eller 500 g | E0 | P004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | CE2 | 423 | 3476 |
| 3477 | BRENSELCELLEPATRONER eller BRENSELCELLEPATRONER I UTSTYR eller BRENSELCELLE­PATRONER PAKKET MED UTSTYR, som inneholder etsende stoff | 8 | C11 |  | 8 | 328 334 | 1 L eller 1 kg | E0 | P004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  | CE8 | 80 | 3477 |
| 3478 | BRENSELCELLEPATRONER eller BRENSELCELLEPATRONER I UTSTYR eller BRENSELCELLE­PATRONER PAKKET MED UTSTYR, som inneholder brannfarlig gass gjort flytende | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 | 120 ml | E0 | P004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 | CE3 | 23 | 3478 |
| 3479 | BRENSELCELLEPATRONER eller BRENSELCELLEPATRONER I UTSTYR eller BRENSELCELLE­PATRONER PAKKET MED UTSTYR, som inneholder hydrogen i metallhydrid | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 339 | 120 ml | E0 | P004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 | CE3 | 23 | 3479 |
| 3480 | LITIUM ION BATTERIER (inkludert litium ion polymer batterier) | 9 | M4 |  | 9A | 188 230 310 348 376 377 387 636 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3480 |
| 3481 | LITIUM ION BATTERIER I UTSTYR eller LITIUM ION BATTERIER ­PAKKET MED UTSTYR (inkludert litium ion polymer batterier) | 9 | M4 |  | 9A | 188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3481 |
| 3482 | ALKALIMETALLDISPERSJON, BRANNFARLIG eller JORDALKALI­METALLDISPERSJON, BRANNFARLIG | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 182 183 506 | 0 | E0 | P402 | RR8 | MP2 |  |  | T13 | TP2 TP7 TP42 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | FL | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  | X323 | 3482 |
| 3483 | ANTIBANKEMIDDEL FOR MOTORDRIVSTOFF, BRANNFARLIG | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TT6 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S19 S14 |  | 663 | 3483 |
| 3484 | HYDRAZIN, VANNLØSNING, BRANNFARLIG med mer enn 37 masseprosent hydrazin | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 | 530 | 0 | E0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T10 | TP2 | L10BH | TU38 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S2 S14 |  | 886 | 3484 |
| 3485 | KALSIUMHYPOKLORITT, TØRR, ETSENDE eller KALSIUMHYPO­KLORITT BLANDING, TØRR, ETSENDE med mer enn 39 % tilgjengelig klor (8,8 % tilgjengelig oksygen) | 5.1 | OC2 | II | 5.1 +8 | 314 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP2 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | CE10 | 58 | 3485 |
| 3486 | KALSIUMHYPOKLORITT BLANDING, TØRR, ETSENDE med mer enn 10 % men ikke mer enn 39 % tilgjengelig klor | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B13 L3 | MP2 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | CE11 | 58 | 3486 |
| 3487 | KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT, ETSENDE eller KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT BLANDING, ETSENDE med ikke mindre enn 5,5 % men ikke mer enn 16 % vann | 5.1 | OC2 | II | 5.1 +8 | 314 322 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP2 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | CE10 | 58 | 3487 |
| 3487 | KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT, ETSENDE eller KALSIUMHYPOKLORITT, HYDRATISERT BLANDING, ETSENDE med ikke mindre enn 5,5 % men ikke mer enn 16 % vann | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B4 B13 | MP2 |  |  |  |  | SGAN | TU3 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | CE11 | 58 | 3487 |
| 3488 | GIFTIG VED INNÅNDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, ETSENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3488 |
| 3489 | GIFTIG VED INNÅNDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, ETSENDE, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 663 | 3489 |
| 3490 | GIFTIG VED INNÅNDING, FLYTENDE, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 200ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 500 LC50 | 6.1 | TFW | I | 6.1 +3 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P601 |  | MP8 MP17 |  |  | T22 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 TE25 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 623 | 3490 |
| 3491 | GIFTIG VED INNÅNDING, FLYTENDE, REAGERER MED VANN, BRANNFARLIG, N.O.S. med LC50 mindre eller lik 1000ml/m3 og mettet dampkonsentrasjon større eller lik 10 LC50 | 6.1 | TFW | I | 6.1 +3 +4.3 | 274 | 0 | E0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S2 S9 S14 |  | 623 | 3491 |
| 3494 | PETROLEUM SUR RÅOLJE, BRANNFARLIG, GIFTIG | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 343 | 0 | E0 | P001 |  | MP7 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 |  | 336 | 3494 |
| 3494 | PETROLEUM SUR RÅOLJE, BRANNFARLIG, GIFTIG | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 343 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | MP19 |  |  | T7 | TP2 | L4BH | TU15 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | CE7 | 336 | 3494 |
| 3494 | PETROLEUM SUR RÅOLJE, BRANNFARLIG, GIFTIG | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 343 | 5 L | E1 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 |  |  | T4 | TP1 | L4BH | TU15 | FL | 3 (D/E) | V12 |  | CV13 CV28 | S2 | CE4 | 36 | 3494 |
| 3495 | JOD | 8 | CT2 | III | 8 +6.1 | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |  |  | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | AT | 3 (E) |  | VC1 VC2 AP7 | CV13 CV28 |  | CE11 | 86 | 3495 |
| 3496 | Batterier, nikkel-metallhydrid | 9 | M11 | IKKE UNDERLAGT ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3497 | KRILLMEL | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | MP14 |  |  | T3 | TP33 | SGAN |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | CE10 | 40 | 3497 |
| 3497 | KRILLMEL | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 300 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |  |  | T1 | TP33 | SGAV |  | AT | 3 (E) | V1 | VC1 VC2 AP1 |  |  | CE11 | 40 | 3497 |
| 3498 | JODMONOKLORID, FLYTENDE | 8 | C1 | II | 8 |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | T7 | TP2 | L4BN |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | CE10 | 80 | 3498 |
| 3499 | KONDENSATOR, ELEKTRISK ­DOBBELTLAGS (med energilagringskapasitet større enn 0,3 Wh) | 9 | M11 |  | 9 | 361 | 0 | E0 | P003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3499 |
| 3500 | KJEMIKALIE UNDER TRYKK, N.O.S. | 2 | 8A |  | 2.2 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP97 | MP9 |  |  | T50 | TP4 TP40 |  |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV12 CV36 |  | CE2 | 20 | 3500 |
| 3501 | KJEMIKALIE UNDER TRYKK, BRANNFARLIG, N.O.S. | 2 | 8F |  | 2.1 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 |  |  | T50 | TP4 TP40 |  |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV12 CV36 | S2 | CE2 | 23 | 3501 |
| 3502 | KJEMIKALIE UNDER TRYKK, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 8T |  | 2.2 +6.1 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 |  |  | T50 | TP4 TP40 |  |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV12 CV28 CV36 |  | CE2 | 26 | 3502 |
| 3503 | KJEMIKALIE UNDER TRYKK, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 8C |  | 2.2 +8 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 |  |  | T50 | TP4 TP40 |  |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV12 CV36 |  | CE2 | 28 | 3503 |
| 3504 | KJEMIKALIE UNDER TRYKK, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 8TF |  | 2.1 +6.1 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 |  |  | T50 | TP4 TP40 |  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV12 CV28 CV36 | S2 | CE2 | 263 | 3504 |
| 3505 | KJEMIKALIE UNDER TRYKK, BRANNFARLIG, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 8FC |  | 2.1 +8 | 274 659 | 0 | E0 | P206 | PP89 | MP9 |  |  | T50 | TP4 TP40 |  |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV12 CV36 | S2 | CE2 | 238 | 3505 |
| 3506 | KVIKKSØLV I TILVIRKEDE GJENSTANDER | 8 | CT3 |  | 8 +6.1 | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 | MP15 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE11 | 86 | 3506 |
| 3507 | URANHEKSAFLUORID, RADIOAKTIVT MATERIALE, UNNTAKSKOLLI, mindre enn 0,1 kg per kolli, ikke spaltbart eller unntatt spaltbart | 6.1 |  | I | 6.1 +8 | 317 369 | 0 | E0 | P603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | Se SP 369 | S21 |  | 687 | 3507 |
| 3508 | KONDENSATOR, ASYMMETRISK (med en energilagringskapasitet større enn 0,3 Wh) | 9 | M11 |  | 9 | 372 | 0 | E0 | P003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3508 |
| 3509 | EMBALLASJER, KASSERTE, TOMME, IKKE RENGJORTE | 9 | M11 |  | 9 | 663 | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 | RR9 BB3 LL1 |  |  |  | BK2 |  |  |  |  | 4 (E) |  | VC1 VC2 AP10 |  |  |  | 90 | 3509 |
| 3510 | ADSORBERT GASS, BRANNFARLIG, N.O.S. | 2 | 9F |  | 2.1 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 | CE3 | 23 | 3510 |
| 3511 | ADSORBERT GASS, N.O.S. | 2 | 9A |  | 2.2 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 20 | 3511 |
| 3512 | ADSORBERT GASS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 9T |  | 2.3 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 26 | 3512 |
| 3513 | ADSORBERT GASS, OKSIDERENDE, N.O.S. | 2 | 9O |  | 2.2 +5.1 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | CE3 | 25 | 3513 |
| 3514 | ADSORBERT GASS, GIFTIG, BRANNFARLIG, N.O.S. | 2 | 9TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3514 |
| 3515 | ADSORBERT GASS, GIFTIG, OKSIDERENDE, N.O.S. | 2 | 9TO |  | 2.3 +5.1 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3515 |
| 3516 | ADSORBERT GASS, GIFTIG, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 9TC |  | 2.3 +8 | 274 379 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3516 |
| 3517 | ADSORBERT GASS, GIFTIG, BRANNFARLIG, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 9TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3517 |
| 3518 | ADSORBERT GASS, GIFTIG, OKSIDERENDE, ETSENDE, N.O.S. | 2 | 9TOC |  | 2.3 +5.1 +8 | 274 | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3518 |
| 3519 | BORTRIFLUORID, ADSORBERT | 2 | 9TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3519 |
| 3520 | KLOR, ADSORBERT | 2 | 9TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 265 | 3520 |
| 3521 | SILISIUMTETRAFLUORID, ­ADSORBERT | 2 | 9TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3521 |
| 3522 | ARSIN, ADSORBERT | 2 | 9TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3522 |
| 3523 | GERMAN, ADSORBERT | 2 | 9TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3523 |
| 3524 | FOSFORPENTAFLUORID, ­ADSORBERT | 2 | 9TC |  | 2.3 +8 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  | 268 | 3524 |
| 3525 | FOSFIN, ADSORBBERT | 2 | 9TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3525 |
| 3526 | HYDROGENSELENID, ADSORBERT | 2 | 9TF |  | 2.3 +2.1 |  | 0 | E0 | P208 |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  | 263 | 3526 |
| 3527 | POLYESTERREPARASJONSSETT, fast utgangsstoff | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 236 340 | 5kg | Se SP340 | P412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE10 | 40 | 3527 |
| 3527 | POLYESTERREPARASJONSSETT, fast utgangsstoff | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 236 340 | 5kg | Se SP340 | P412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  | CE11 | 40 | 3527 |
| 3528 | FORBRENNINGSMOTOR DREVET AV BRANNFARLIG VÆSKE eller BRENSELCELLEMOTOR DREVET AV BRANNFARLIG VÆSKE eller MASKINER MED FORBRENNINGSMOTOR DREVET AV BRANNFARLIG VÆSKE eller MASKINER MED BRENSELCELLER DREVET AV BRANNFARLIG VÆSKE | 3 | F3 |  | 3 | 363 667 669 | 0 | E0 | P005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (D) |  |  |  |  |  | 30 | 3528 |
| 3529 | FORBRENNINGSMOTOR DREVET AV BRANNFARLIG GASS eller BRENSELCELLEMOTOR DREVET AV BRANNFARLIG GASS eller MASKINER MED FORBRENNINGSMOTOR DREVET AV BRANNFARLIG GASS eller MASKINER MED BRENSELCELLER DREVET AV BRANNFARLIG GASS | 2 | 6F |  | 2.1 | 363 667 669 | 0 | E0 | P005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (B) |  |  |  |  |  | 23 | 3529 |
| 3530 | FORBRENNINGSMOTOR eller MASKINER MED FORBRENNINGSMOTOR | 9 | M11 |  | 9 | 363 667 669 | 0 | E0 | P005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (E) |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 3531 | POLYMERISERENDE STOFF, I FAST FORM, STABILISERT, N.O.S. | 4.1 | PM1 | III | 4.1 | 274 386 676 | 0 | E0 | P002 IBC07 | PP92 B18 |  |  |  | T7 | TP4 TP6 TP33 | SGAN+ | TU30 TE11 | AT | 2 (D) | V1 (ADR) V7 |  | CV15 CV22 |  | CE10 | 40 | 3531 |
| 3532 | POLYMERISERENDE STOFF, ­FLYTENDE, STABILISERT, N.O.S. | 4.1 | PM1 | III | 4.1 | 274 386 676 | 0 | E0 | P001 IBC03 | PP93 B19 |  |  |  | T7 | TP4 TP6 | L4BN+ | TU30 TE11 | AT | 2 (D) | V1 (ADR) V7 |  | CV15 CV22 |  |  | 40 | 3532 |
| 3533 | POLYMERISERENDE STOFF, I FAST FORM, UNDER TEMPERATURKONTROLL, N.O.S. (RID: forbudt) | 4.1 | PM2 | III | 4.1 | 274 386 676 | 0 | E0 | P002 IBC07 | PP92 B18 |  |  |  | T7 | TP4 TP6 TP33 | SGAN+ | TU30 TE11 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 |  | 40 | 3533 |
| 3534 | POLYMERISERENDE STOFF, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL, N.O.S. (RID: forbudt) | 4.1 | PM2 | III | 4.1 | 274 386 676 | 0 | E0 | P001 IBC03 | PP93 B19 |  |  |  | T7 | TP4 TP6 | L4BN+ | TU30 TE11 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 |  | 40 | 3534 |
| 3535 | GIFTIG FAST STOFF, BRANNFARLIG, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TF3 | I | 6.1 +4.1 | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | MP18 |  |  | T6 | TP33 |  |  | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1(ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 664 | 3535 |
| 3535 | GIFTIG FAST STOFF, BRANN­FARLIG, UORGANISK, N.O.S. | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 | 274 | 500g | E4 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |  |  | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE19 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 CV31 | S9 S19 | CE9 | 64 | 3535 |
| 3536 | LITIUMBATTERIER INSTALLERT I LASTEENHETER litiumionbatterier eller litiummetallbatterier | 9 | M4 |  | 9 | 389 | 0 | E0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  | 90 | 3536 |
| 3537 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG GASS, N.O.S. | 2 | 6F |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3537 |
| 3538 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER IKKE-BRANNFARLIG, IKKE GIFTIG GASS, N.O.S. | 2 | 6A |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 396 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3538 |
| 3539 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER GIFTIG GASS, N.O.S. | 2 | 6T |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3539 |
| 3540 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. | 3 | F3 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3540 |
| 3541 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG FAST STOFF, N.O.S. | 4.1 | F4 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3541 |
| 3542 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER ET SELVANTENNENDE STOFF, N.O.S. | 4.2 | S6 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3542 |
| 3543 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER ET STOFF SOM UTVIKLER BRANNFARLIG GASS VED KONTAKT MED VANN, N.O.S. | 4.3 | W3 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3543 |
| 3544 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER OKSIDERENDE STOFF, N.O.S. | 5.1 | O3 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3544 |
| 3545 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER ORGANISK PEROKSID, N.O.S. | 5.2 | P1 (ADR: eller P2) |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3545 |
| 3546 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER GIFTIG STOFF, N.O.S. | 6.1 | T10 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3546 |
| 3547 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER ETSENDE STOFF, N.O.S. | 8 | C11 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3547 |
| 3548 | GJENSTANDER SOM INNEHOLDER FORSKJELLIG FARLIG GODS, N.O.S | 9 | M11 |  | Se 5.2.2.1.12 | 274 310 673 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | CE3 |  | 3548 |
| 3549 | MEDISINSK AVFALL, KATEGORI A, RAMMER MENNESKER, i fast form eller MEDISINSK AVFALL, KATEGORI A, RAMMER bare DYR, i fast form | 6.2 | I3 |  | 6.2 | 395 | 0 | E0 | P622 LP622 |  | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 (-) | V1 (ADR) V9 |  | CV13 CV18 CV25 (ADR) CV26 CV28 | S3 S9 S15 | CE14 | 606 | 3549 |
| 3550 | KOBOLTDIHYDROKSID, PULVER, inneholder ikke mindre enn 10% partikler som kan innåndes | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B20 | MP18 |  |  | T6 | TP33 | S10AH | TU15 TE19 | AT | 1 (C/E) | V15 |  | CV1 (ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 66 | 3550 |
| 3551 | NATRIUMIONBATTERIER med organisk elektrolytt | 9 | M4 |  | 9A | 188 230 310 348 376 377 400 401 636 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3551 |
| 3552 | NATRIUMIONBATTERIER INNMONTERT I UTSTYR eller NATRIUMIONBATTERIER EMBALLERT MED UTSTYR, med organisk elektrolytt | 9 | M4 |  | 9A | 188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3552 |
| 3553 | DISILAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) | 632 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 |  |  | (M) |  | PxBN(M) | TU38 TE22 TA4 TT9 TM6 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 |  | 23 | 3553 |
| 3554 | GALLIUM I TILVIRKEDE ­GJENSTANDER | 8 | C11 |  | 8 | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 | MP10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 (E) |  |  |  |  | CE11 | 80 | 3554 |
| 3555 | TRIFLUORMETYLTETRAZOL-NATRIUMSALT I ACETON, med ikke mindre enn 68% aceton, etter masse | 3 | D | II | 3 | 28 | 0 | E0 | P303 | PP26 | MP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 (B) |  |  | CV14 CV29 | S2 S14 |  | 33 | 3555 |
| 3556 | KJØRETØY DREVET AV LITIUM­IONBATTERI | 9 | M11 |  | 9A | 338 666 667 669 | 0 | E0 | P912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (-) |  |  |  |  |  |  | 3556 |
| 3557 | KJØRETØY DREVET AV LITIUMMETALLBATTERI | 9 | M11 |  | 9A | 388 666 667 669 | 0 | E0 | P912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (-) |  |  |  |  |  |  | 3557 |
| 3558 | KJØRETØY DREVET AV NATRIUM­IONBATTERI | 9 | M11 |  | 9A | 388 404 666 667 669 | 0 | E0 | P912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (-) |  |  |  |  |  |  | 3558 |
| 3559 | UTLØSERE FOR SLOKKEMIDDEL | 9 | M5 |  | 9 | 407 | 0 | E0 | P902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (E) |  |  |  |  | CE2 | 90 | 3559 |
| 3560 | TETRAMETYLAMMONIUM­HYDROKSID, VANDIG LØSNING med ikke mindre enn 25% tetrametyl­ammoniumhydroksid | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 | 279 408 | 0 | E5 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38 TE19 TE21 TE22 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 (ADR) CV13 CV28 CV31 | S9 S14 |  | 668 | 3560 |